ПАСПОРТ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Лебедка ручная барабанная с тормозом GEARSEN BHW

ВНИМАНИЕ!

- Вся информация, приведенная в данной инструкции, основывается на данных, доступных на момент печати. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в производимую продукцию в любой момент времени без предварительного уведомления, если изменения не ухудшают потребительских свойств и качества изделия.

- Оператор должен прочесть и принять во внимание рекомендации, описанные в данной инструкции, перед началом эксплуатации оборудования.

- Перед работой с грузоподъемными механизмами в обязательном порядке проводится инструктаж по технике безопасности должностным лицом, ответственным за работу с грузоподъемными механизмами.

- Перед началом работ лицо, выполняющее работы, обязательно должно быть ознакомлено с принципом действия оборудования и знать технические характеристики оборудования.

- Оборудование для подъема и перемещения грузов — это механизмы повышенной опасности. Соблюдение правил и мер безопасности поможет Вам избежать порчи материальных ценностей и сохранить здоровье людей.

- Не допускайте к работе с грузоподъемным оборудованием неквалифицированный и неподготовленный персонал.

- ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Лебедки ручные барабанные канатные типа BHW используются для подъема и перемещения грузов при строительных, монтажных и ремонтных работах, при эксплуатации и ремонте транспортных средств. В конструкции лебедки предусмотрено крепление к горизонтальной, вертикальной и наклонной поверхностям.

- УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Ручная лебедка состоит из канатного барабана, редуктора подъема, корпуса (рамы), стального каната и рукояти. Лебедка управляется вручную с помощью рукояти, которая совершает круговое движение. Лебедка имеет стопорный храповой механизм, предотвращающий самопроизвольное опускание поднятого груза. Если поднимаемый груз и лебедка расположены на одном уровне, то для подъема груза лебедку необходимо доукомплектовать блоком, который крепится сверху над грузом.

- МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

  - Запрещается превышать номинальную грузоподъемность.

  - Запрещается использовать лебедку для поднятия людей.

  - Запрещается моторизировать лебедку, лебедка предназначена исключительно для ручного использования.

  - Запрещается обматывать груз канатом. Используйте дополнительную стропу.

  - Запрещается использовать лебедку не по назначению.

  - Запрещается проводить осмотр и ремонт механизма при поднятом грузе.

  - Перед эксплуатацией осмотрите канат, крюк, корпус лебедки. В случае выявления дефектов или неисправностей механизма, деформации корпуса, рукояти или крюка и распускания каната использование лебедки запрещается.

  - Немедленно прекратите использование лебедки в случае поломки механизма лебедки, запутывания/распускания каната, превышения грузоподъемности, появления посторонних звуков при работе механизма.

  - Запрещается выравнивание груза на весу.

  - Запрещено производить подъем и спуск груза, если под ним находятся люди.

  - После окончания работы или в перерыве груз не должен оставаться в поднятом состоянии.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Г/п, т. | Длина каната, м | Диаметр каната, мм | Диаметр барабана, мм | Передаточное число | Наличие каната | Масса , кг | Габариты, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,544 | 10 | 4 | 21 | 3.7:1 | есть | 4 | 220x160x160 |
| 0,544 | 20 | 4 | 21 | 3.7:1 | есть | 4,4 | 220x160x160 |
| 1,179 | 10 | 5 | 48 | 4.1:1 | есть | 5 | 350x240x240 |
| 1,179 | 20 | 5 | 48 | 4.1:1 | есть | 5,4 | 350x240x240 |

- СХЕМА

| 1 | Гайка М16 | 16 | Болт М6*12 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Винт | 17 | Гайка М16 |
| 3 | Двойной барабан | 18 | Шайба 16 |
| 4 | Крышка | 19 | Опорный стержень |
| 5 | Основание | 20 | Гайка М16 |
| 6 | Стопорное кольцо | 21 | Стопорное кольцо для оси |
| 7 | Стопорный предохранитель | 22 | Шайба А |
| 8 | Стопорное кольцо для оси 12 | 23 | Шестерня |
| 9 | Шпиндель | 24 | Фиксатор А |
| 10 | Храповое колесо | 25 | Болт М6*12 |
| 11 | Фрикционный диск | 26 | Шайба В |
| 12 | Фиксатор В | 27 | Стопорное кольцо для оси |
| 13 | Шпиндель | 28 | Ручка лебедки |
| 14 | Деталь крышки | 29 | Шайба 10 |
| 15 | Шайба 6 | 30 | Гайка М10 |

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Храните лебедку в сухом месте, чтобы препятствовать коррозии механизма и каната. После завершения работы, очищайте канат и механизм от грязи. Регулярно (не реже 1 раза в месяц, а при тяжелых условиях эксплуатации чаще) необходимо проводить осмотр внешнего вида лебедки на предмет деформации, проверять и подновлять смазку шестерней и каната, проверять состояние деталей на предмет отсутствия коррозии повреждения и износа. Все ремонтные работы должны выполняться квалифицированными специалистами. После выполнения ремонта и сборки лебедки, а так же замены каната лебедка должна быть подвергнута испытанию весом превышающим грузоподъемность лебедки на 25%.

- ГАРАНТИЯ

Продавец берёт на себя следующие гарантийные обязательства:

  - Гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев с дня продажи.

  - В целях определения причин отказа и/или характера повреждений инструмента производится техническая экспертиза в сроки, установленные законодательством. По результатам экспертизы принимается решение о возможности восстановления инструмента или необходимости его замены.

  - Все выше перечисленные обязательства применяются только к изделиям, предоставленным в представительство Компании в чистом виде и сопровождаемые паспортом со штампом, подтверждающим дату покупки.

  - Гарантия распространяется на все поломки, которые делают невозможным дальнейшее использование инструмента и вызваны дефектами изготовителя, материала или конструкции.

  - Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате естественного износа, несоблюдения рекомендаций по техническому обслуживанию или правил безопасности, неправильного использования или грубого обращения, а также изделия, имеющие следы несанкционированного вмешательства в свою конструкцию лиц, не имеющих специального разрешения на проведение ремонтных работ.

  - Все выше перечисленные обязательства применяются только к изделиям, предоставленным в представительство Компании за счёт "потребителя" в сопровождении паспорта со штампом, подтверждающим дату покупки

| ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН |  |
| --- | --- |
| Торговая организация: ________________________________________________ Модель: _______________________________________________________________ Серийный номер: _____________________________________________________ Дата продажи: ________________________________________________________ Подпись продавца: ____________________________________________________ ВНИМАНИЕ! Незаполненный гарантийный талон недействителен |  |

- ДАННЫЕ ОБ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ТАЛИ

(заполняется пользователем)

| № и дата приказа о назначении | Должность, Ф.И.О. | Подпись |
| --- | --- | --- |

- СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ ТАЛИ

(заполняется пользователем)

| Дата | Сведения о ремонте тали или замене ее узлов и деталей | Подпись лица, ответственного за содержание тали в исправном состоянии |
| --- | --- | --- |