1. НАЗНАЧЕНИЕ

Штанга изолирующая предназначена для наложения заземлений на участки воздушных линий электропередачи, и распределительных устройств постоянного и переменного тока частотой 50 Гц напряжением до 500 кВ.

2. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

Штанга состоит из:

- рабочей части;

- изолирующей части;

- рукоятки, которая имеет ограничительное кольцо со стороны изолирующей части.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

| № | Наименование параметров | Показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип изделия | ШЗП-500 Д |
| 2 | Допустимое напряжение, кВ | 500 |
| 3 | Длина изолирующей части не менее, мм | 4000 |
| 4 | Длина рукоятки не менее, мм | 1000 |
| 5 | Общая длина штанги не менее, мм | 5000 |
| 6 | Масса, кг | 4,5 |
| 7 | Интервал рабочих температур, о С | от -45 до +45, относительная влажность воздуха до 98% при 25 °С |
| 8 | Срок эксплуатации, лет | 10 |

4. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

При работе с изолирующей штангой персонал должен соблюдать "Инструкцию по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках" и "Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок ".

Штанга работает без заземления каких-либо его частей.

В электроустановках напряжением выше 1 кВ пользоваться изолирующими штангами следует только в диэлектрических перчатках.

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.

Изолирующие штанги обслуживаются в соответствии с «Инструкцией по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках».

Штангу извлечь из чехла, проверить комплектность и ознакомиться с техническим описанием. При необходимости ввернуть изолирующую часть с рабочей частью и приступить к работе.

6. ИСПЫТАНИЯ

Порядок и метод проведения испытаний проводятся в соответствии с ГОСТ 20494-2001 и «Инструкцией по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках».

7. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Штанги транспортируют любым видом транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного вида.

Условия хранения и транспортирования штанг в части воздействия климатических факторов внешней среды должно соответствовать категории 2 по ГОСТ 15150.

В части воздействия механических факторов условия транспортирования должны соответствовать группе Ж по ГОСТ 23216.

Хранение штанг осуществляют в упакованном виде, при отсутствии воздействия кислот, щелочей, бензина и растворителей. Группа условий хранения 2 по ГОСТ 15150.

8. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Просим пользователя лично сообщать нам все, даже мелкие особенности в работе с штангой, чтобы мы своевременно могли вносить изменения в его конструкцию и инструкцию по эксплуатации.

Будем Вам благодарны за отзывы и предложения по качеству, составу изделия и настоящего руководства с учетом опыта эксплуатации на Вашем предприятии.

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие изделия паспортным данным в течение 24-х месяцев со дня начала эксплуатации.

10. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- штанга                                                                                      1 шт.;

- чехол                                                                              1 комплект;

- паспорт                                                                                     1 экз.

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Штанга полностью соответствует требованиям ГОСТ 20494-2001 и «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках».

Прошла приемосдаточные испытания и признана годной к эксплуатации.

Заводской номер:

Дата изготовления:

Отметка ___________(подпись, печать)

Производитель: ООО «ПК Диэлектрик»

info@pk-dielectric.ru

8(499)397-71-01

Дилер: ООО «АнтиТок»

8(495)727-75-49

www.antitok.ru

info@antitok.ru

# ПАСПОРТ

ШТАНГА ИЗОЛИРУЮЩАЯ

ДЛЯ НАЛОЖЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

2021 г.