Страница: 1/9

Паспорт безопасности

в соответствии с правилами Стандарта информирования об опасных веществах OSHA (29CFR 1910.1200) и WHMIS 2015

Дата печати: 16 октября 2017 года

Редакция: 16 Октября 2017 года

1 Определение

- Идентификатор продукта

- Торговое наименование: Filter-Ag Plus

- Номер CAS:

12173-10-3

- Рекомендуемое применение и ограничения на использование

- Рекомендуемое применение: Смесь природных материалов, спеченных при высоких температурах

- Ограничения на использование: соответствующая информация отсутствует.

- Сведения о поставщике паспорта безопасности

- Производитель/поставщик:

«Клэк Корпорейшен», 4462 Дюраформ Лейн, Виндзор, Висконсин, 53598, США (Clack Corporation 4462 Duraform Lane Windsor, WI 53598 USA). Тел.: 608-846-3010

- Номер телефона экстренной связи:

«КемТел Инк.» (ChemTel Inc.)

(800)255-3924 (Северная Америка)

+1 (813) 248-0585 (другие страны)

2 Выявление(-я) опасностей

- Классификация вещества или смеси

Данное вещество не классифицируется как опасное в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой (СГС).

- Дополнительная информация: Длительное вдыхание пыли продукта может быть вредным.

- Элементы маркировки

- Элементы маркировки по ВГС Не регулируются.

- Пиктограммы опасности: не регулируется.

- Сигнальное слово: не регулируется.

- Характеристика опасности: не регулируется.

- Рейтинги NFPA (шкала 0 - 4)

Здоровье = 0

Огонь = 0

Реактивнось = 0

- Рейтинги HMIS (шкала 0 - 4)

Здоровье = 0

Огонь = 0

Реактивность = 0

• Прочие опасности Прочих опасностей, не отнесенных к другой категории, не выявлено.

(Продолжение на стр. 2)

Страница: 2/9

Паспорт безопасности

в соответствии с правилами Стандарта информирования об опасных веществах OSHA (29CFR 1910.1200) и WHMIS 2015

Дата печати: 16 октября 2017 года	Редакция: 16 Октября 2017 года

Торговое наименование: Filter-Ag Plus

(Продолжение стр. 1)

3 Состав/информация о компонентах

- Химическая характеристика: вещества • CAS №. Описание

12173-10-3 Клиноптилолит Цеолит/Калий, Кальций, Алюмосиликат натрия

| • Компоненты: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 14808-60-7 | Кварц (SiO2) | Карц. 1A, H350 | <0.1% |

• Дополнительная информация: подробное описание перечисленных опасных факторов приведено

в разделе 16.

4 Первая медицинская помощь

- Описание первой медицинской помощи

- При вдыхании: вывести пострадавшего на свежий воздух; обратиться к врачу при наличии жалоб.

- При попадании на кожу:

Немедленно помыть водой с мылом и тщательно промыть.

При раздражении кожи обратиться к врачу.

- При попадании в глаза:

снять контактные линзы, если пострадавший их носит.

Открыть веки и промыть глаза в течение нескольких минут под проточной водой. Если симптомы сохраняются, обратиться к врачу.

- В результате попадания внутрь:

Прополоскать рот, затем выпить много воды.

Не вызывать рвоту; немедленно обратиться за медицинской помощью.

- Наиболее важные симптомы и эффекты, как острые, так и замедленные:

Желудочно-кишечные расстройства при попадании внутрь.

- Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения:

Соответствующая информация отсутствует.

5 Меры пожаротушения

- Средства пожаротушения

- Подходящие средства пожаротушения: Использовать меры пожаротушения, соответствующие окружающей среде.

- По соображениям безопасности непригодные огнетушащие вещества: отсутствуют.

- Особые опасности, связанные с данным веществом или смесью Соответствующая информация отсутствует.

- Рекомендации для пожарных

- Защитное снаряжение:

Надеть автономный респиратор.

Надеть костюм комплексной защиты.

6 Действия при чрезвычайных ситуациях

• Меры по обеспечению личной безопасности, защитное снаряжение и порядок действий в аварийных ситуациях

Обеспечить достаточную вентиляцию

При больших разливах использовать защитную одежду.

При больших разливах использовать респираторное защитное устройство от воздействия паров/пыли/аэрозоля.

(Продолжение на стр. 3)

Страница: 3/9

Паспорт безопасности

в соответствии с правилами Стандарта информирования об опасных веществах OSHA (29CFR 1910.1200) и WHMIS 2015

Дата печати: 16 октября 2017 года	Редакция: 16 Октября 2017 года

Торговое наименование: Filter-Ag Plus

(Продолжение стр. 2)

- Меры по защите окружающей среды Никаких специальных мер не требуется.

- Методы и материал для локализации и очистки Собрать механически.

- Ссылка на другие разделы

См. Раздел 7 для получения информации о безопасном обращении.

См. Раздел 8 для получения информации о средствах индивидуальной защиты.

См. Раздел 13 для получения информации об утилизации.

7 Обращение и хранение

- Обращение

- Меры предосторожности для обеспечения безопасного обращения:

Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях.

Предотвратить пылеобразование.

Любые оседания пыли, которых нельзя избежать, должны регулярно удаляться.

- Информация о защите от взрывов и пожаров: никаких специальных мер не требуется.

- Условия для безопасного хранения, включая любые несовместимости

- Хранение

- Требования, предъявляемые к складским помещениям и емкостям:

Избегать хранения вблизи экстремально высоких температур, источников возгорания или открытого огня.

Хранить в прохладных, сухих условиях в хорошо закрытых емкостях.

- Информация о хранении в одном общем хранилище:

Хранить вдали от окислителей.

Хранить вдали от пищевых продуктов.

- Дополнительная информация об условиях хранения:

Хранить внутри. Хранить вдали от солнечного света. Воздействие солнечного света повреждает мешки.

- Конкретное конечное использование(-я) Соответствующая информация отсутствует.

8 Средства контроля воздействия/индивидуальная защита

• Параметры контроля

| • Компоненты с предельными значениями, которые требуют контроля на рабочем месте: |  |
| --- | --- |
| 12173-10-3 Клиноптилолит Цеолит/Калий, Кальций, Алюмосиликат натрия |  |
| OSHA PEL (США) | Показатель верхнего предела: 15 мг/м3 |
| 14808-60-7 Кварц (SiO2) |  |
| PEL (США) REL (США) TLV (США) EL (Канада) | См. перечень Кварца Долгосрочный показатель: 0.05* мг/м3 * вдыхаемая пыль; см. приложение Pocket Guide. A Долгосрочный показатель: 0.025* мг/м3 *как респирабельная фракция Долгосрочный показатель: 0.025 мг/м3 ACGIH A2; IARC 1 |

(Продолжение на стр. 4)

Страница: 4/9

Паспорт безопасности

в соответствии с правилами Стандарта информирования об опасных веществах OSHA (29CFR 1910.1200) и WHMIS 2015

Дата печати: 16 октября 2017 года	Редакция: 16 Октября 2017 года

Торговое наименование: Filter-Ag Plus

(Продолжение стр. 3)

| EV (Канада) | Долгосрочный показатель: 0.10* мг/м3 |
| --- | --- |
|  | *респирабельная фракция |
| LMPE (Мексика) | Долгосрочный показатель: 0.025* мг/м3 |
|  | A2, *респирабельная фракция |

- Средства контроля воздействия

- Средства индивидуальной защиты:

- Общие защитные и гигиенические меры:

Держаться подальше от пищевых продуктов, напитков и кормов.

Немедленно снять всю испачканную и загрязненную одежду.

Помыть руки перед перерывами и в конце работы.

Не вдыхать пыль/дым/туман.

- Технический контроль: Обеспечить достаточную вентиляцию.

- Дыхательное оборудование:

Не требуется при нормальных условиях эксплуатации.

Использовать средства защиты органов дыхания при шлифовании или резке материала.

Использовать соответствующее респираторное защитное устройство при наличии высоких концентраций.

Маска P95

- Защита рук:

Защитные перчатки

Надеть перчатки для защиты от механических опасностей в соответствии с правилами OSHA и NIOSH.

- Защита глаз:

Защитные очки

- Защита тела: защитная спецодежда

- Ограничение и контроль воздействия на окружающую среду

Соответствующая информация отсутствует.

- Меры по управлению рисками Дополнительную информацию см. в Разделе 7.

9 Физико-химические свойства

| • Информация по основным физическим и химическим свойствам |  |
| --- | --- |
| • Внешний вид: |  |
| Форма: | Гранулят |
| Цвет: | Согласно техническому описанию |
| • Запах: | Характерный |
| • Порог запаха: | Не определено. |
| • значение pH: | Не определено. |
| • Температура плавления/Интервал плавления: | Не определено. |
| • Температура кипения/Интервал кипения: | Не определено. |

(Продолжение на стр. 5)

Страница: 5/9

Паспорт безопасности

в соответствии с правилами Стандарта информирования об опасных веществах OSHA (29CFR 1910.1200) и WHMIS 2015

Дата печати: 16 октября 2017 года	Редакция: 16 Октября 2017 года

Торговое наименование: Filter-Ag Plus

(Продолжение стр. 4)

| • Температура вспышки: | Неприменимо. |
| --- | --- |
| • Воспламеняемость (твердое тело, газообразное вещество): | Неприменимо. |
| • Температура самовоспламенения: | Не определено. |
| • Температура разложения: | Не определено. |
| • Опасность взрыва: | Продукт не представляет опасности взрыва. |
| • Пределы взрываемости |  |
| Нижний: | Не определено. |
| Верхний: | Не определено. |
| • Окислительные свойства: | Не окисляется. |
| • Давление пара: | Не определено. |
| • Плотность при 20°C (68 °F): | 2,2-2,4 г/см3 (18,36-20,03 фунтов/галлон) |
| • Удельный вес: | Не определено. |
| • Плотность пара: | Не определено. |
| • Скорость испарения: | Не определено. |
| • Растворимость в воде/ Смешиваемость с |  |
| водой: | Не смешивается или трудно смешивается. |
| • Коэффициент разделения (н-октанол/вода): не определено. |  |
| • Вязкость |  |
| Динамический: | Не определено. |
| Кинематический: | Не определено. |
| • Другая информация | Соответствующая информация отсутствует. |

10 Стабильность и реактивность

- Реактивность: Соответствующая информация отсутствует.

- Химическая стабильность:

- Термическое разложение / условия, которых следует избегать:

Не разлагается при использовании и хранении в соответствии со спецификациями.

- Возможность опасных реакций

Поскольку продукт поставляется, он не способен к взрыву пыли; однако обогащение мелкой пылью может привести к взрыву пыли.

- Условия, которых следует избегать Предотвратить пылеобразование.

- Несовместимые вещества и материалы Соответствующая информация отсутствует.

- Опасные продукты распада Токсичный металлооксидный дым

11 Токсикологическая информация

- Информация о токсикологическом воздействии

- Острая токсичность:

- Значения LD/LC50, относящиеся к классификации: отсутствуют.

(Продолжение на стр. 6)

Страница: 6/9

Паспорт безопасности

в соответствии с правилами Стандарта информирования об опасных веществах OSHA (29CFR 1910.1200) и WHMIS 2015

Дата печати: 16 октября 2017 года

Редакция: 16 Октября 2017 года

Торговое наименование: Filter-Ag Plus

(Продолжение стр. 5)

Первичное раздражающее воздействие:

На кожу: на основании имеющихся данных критерии классификации не соблюдаются.

На глаза: на основании имеющихся данных критерии классификации не соблюдаются.

Сенсибилизация: сенсибилизирующие эффекты неизвестны.

МАИР (Международное агентство по изучению рака):

14808-60-7

Кварц (SiO2)

1

• НТП (Национальная токсикологическая программа):

Вещество не указано в списке.

• канцерогенное вещество по OSHA (Управление по охране труда и здоровья):

Вещество не указано в списке.

- Вероятный путь(-и) воздействия:

Попадание внутрь.

Вдыхание.

Попадание в глаза.

Попадание на кожу.

- Мутагенность эмбриональных клеток: на основании имеющихся данных критерии классификации не соблюдаются.

- Канцерогенность: на основании имеющихся данных критерии классификации не соблюдаются.

- Репродуктивная токсичность: на основании имеющихся данных критерии классификации не соблюдаются.

- STOT-однократное воздействие: на основании имеющихся данных критерии классификации не соблюдаются.

- STOT-повторное воздействие: на основании имеющихся данных критерии классификации не соблюдаются.

- Опасность при аспирации: на основании имеющихся данных критерии классификации не соблюдаются.

12 Информация о воздействии на окружающую среду

- Токсичность

- Токсичность в водной среде Соответствующая информация отсутствует.

- Устойчивость и способность к разложению Соответствующая информация отсутствует.

- Способность к биоаккумуляции: Соответствующая информация отсутствует.

- Подвижность в почве: Соответствующая информация отсутствует.

- Дополнительная информация о воздействии на окружающую среду

- Общие примечания: как правило, не опасно для воды

- Результаты оценки по критериям PBT и vPvB

- PBT: неприменимо.

- vPvB: неприменимо.

- Прочие вредные воздействия Соответствующая информация отсутствует.

13 Утилизация и/или ликвидация отходов

- Способы переработки отходов

- Рекомендация:

Пользователь данного материала несет ответственность за утилизацию неиспользуемого материала, остатков и контейнеров в соответствии со всеми соответствующими местными, государственными и федеральными законами и нормативными актами, касающимися обработки, хранения и удаления опасных и неопасных отходов.

Меньшие количества можно утилизировать вместе с бытовыми отходами.

(Продолжение на стр. 7)

Страница: 7/9

Паспорт безопасности

в соответствии с правилами Стандарта информирования об опасных веществах OSHA (29CFR 1910.1200) и WHMIS 2015

Дата печати: 16 октября 2017 года	Редакция: 16 Октября 2017 года

Торговое наименование: Filter-Ag Plus

| Могут быть повторно использованы после переработки. | (Продолжение стр. 6) |
| --- | --- |
| - Неочищенные тары - Рекомендация: утилизация должна производиться в соответствии с официальными правилами. |  |

| 14 Информация о транспортировке |  |
| --- | --- |
| - Номер ООН - МТ США, ДОПОГ, МКМПОГ, ИАТА | Не регулируется. |
| - Надлежащее отгрузочное наименование ООН - МТ США, ДОПОГ, МКМПОГ, ИАТА | Не регулируется. |
| • Класс(-ы) опасности при транспортировке |  |
| - МТ США, ДОПОГ, МКМПОГ, ИАТА - Класс | Не регулируется. |
| - Класс упаковки - МТ США, ДОПОГ, МКМПОГ, ИАТА | Не регулируется. |
| - Вредные экологические факторы - Загрязнитель морской среды: | Отсутствует |
| • Особые меры предосторожности для пользователя | Неприменимо. |
| • Перевозка навалом в соответствии с приложением II к МАРПОЛ 73/78 и Кодексу IBC | Неприменимо. |

15 Информация о регулировании

- Постановления/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для вещества или смеси

- Соединенные Штаты (США)

- SARA

- Раздел 302 (особо опасные вещества):

Вещество не указано в списке.

- Раздел 355 (особо опасные вещества):

Вещество не указано в списке.

- Раздел 313 (перечень специфических токсичных химикатов):

Вещество не указано в списке.

- TSCA (Закон о контроле над токсичными веществами)

Вещество не указано в списке.

- Положение 65 (Калифорния)

- Химические вещества, которые, как известно, вызывают рак:

Присутствуют в следовых количествах.

(Продолжение на стр. 8)

Страница: 8/9

Паспорт безопасности

в соответствии с правилами Стандарта информирования об опасных веществах OSHA (29CFR 1910.1200) и WHMIS 2015

Дата печати: 16 октября 2017 года	Редакция: 16 Октября 2017 года

Торговое наименование: Filter-Ag Plus

(Продолжение стр. 7)

14808-60-7

Кварц (SiO2)

• Химические вещества, которые, как известно, вызывают репродуктивную токсичность у женщин:

Вещество не указано в списке.

- Химические вещества, которые, как известно, вызывают репродуктивную токсичность у мужчин:

Вещество не указано в списке.

- Химические вещества, которые, как известно, вызывают токсичность для развития:Вещество не указано в списке.

• Канцерогенные категории

• EPA (Агентство по охране окружающей среды):

Вещество не указано в списке.

• МАИР (Международное агентство по изучению рака):

14808-60-7

Кварц (SiO2)

1

• канцерогенное вещество по NIOSH (Национальный институт по охране труда и здоровья):

Вещество не указано в списке.

• Канадский список бытовых химикатов (DSL):

Вещество не указано в списке.

16 Другая информация

Данная информация основана на наших нынешних знаниях. Однако это не является гарантией каких-либо конкретных характеристик продукта и не устанавливает юридически действительных договорных отношений.

• Дата составления / последней редакции 16 октября 2017 года / -

- Сокращения и аббревиатуры:

ДОПОГ: Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов МКМПОГ: Международный кодекс морской перевозки опасных грузов МТ США: Министерство Транспорта США ИАТА: Международная ассоциация воздушного транспорта

CAS: Химическая реферативная служба (отдел Американского химического общества)

NFPA: Национальная ассоциация противопожарной защиты (США)

HMIS: Система идентификации опасных материалов (США)

LC50: летальная концентрация, 50 процентов

LD50: летальная доза, 50 процентов

СБТ: стойкий, биоаккумулятивный, токсичный

vPvB: очень устойчивое биоаккумулятивное вещество

NIOSH: Национальный институт по охране труда и здоровья

OSHA: Управление по охране труда и здоровья

Карц. 1A: Канцерогенность - Категория 1A

- Источники

(Продолжение на стр. 9)

Страница: 9/9

Паспорт безопасности

в соответствии с правилами Стандарта информирования об опасных веществах OSHA (29CFR 1910.1200) и WHMIS 2015

Дата печати: 16 октября 2017 года	Редакция: 16 Октября 2017 года

Торговое наименование: Filter-Ag Plus

(Продолжение стр. 8)

Веб-сайт, Европейское химическое агентство (echa.europa.eu)

Веб-сайт, АООС США Служба по регистрации веществ (ofmpub.epa.gov/sor internet/registry/substreg/home/ overview/home.do)

Веб-сайт, Реестр химических соединений, Американское химическое общество (www.cas.org)

Производственная гигиена и токсикология Патти, 6-е изд., Роза, Вернон, изд. ISBN: 978-0-470-07488-6

Токсикология Касаретта и Доулла, Основная наука о ядах, 8-е изд., Кертис Д. Классен, изд., ISBN: 978-0-07-176923-5.

Паспорта безопасности, Отдельные производители

ПБ подготовлены:

«КемТел Инк.» (ChemTel Inc.)

1305 North Florida Avenue Тампа, Флорида США 33602-2902

Бесплатный звонок по Северной Америке 1-888-255-3924 Межд. +01 813-248-0573 Сайт: www.chemtelinc.com