ДЕРЕВОЗАЩИТНЫЙ СОСТАВ

ТВЕРДОЕ МАСЛО ДЛЯ ДЕРЕВА  LATEX L 4

Для того чтобы подчеркнуть и усилить природные особенности напольного покрытия, важно обработать его веществом, усиливающим диффузную способность древесины. Среди природных особенностей древесины можно перечислить ее способность впитывать и отдавать влагу и в связи с этим  улучшать климат в помещении, а также его теплообмен. Простой обработкой лаком можно потерять все эти качества. Кроме того, лаковое покрытие имеет свойство трескаться. В трещины проникает влага, и дерево начинает темнеть, что может в результате привести к гниению. В подобном случае пол приходится циклевать и снова обрабатывать. Покрытие пола твердым маслом не имеет этих недостатков. Оно обладает диффузной способностью и позволяет устранять повреждения.

Полы, покрытые маслом, сохраняют натуральный рельеф поверхности дерева, что обеспечивает естественный массаж стоп, и передают энергию и тепло натурального дерева.

Именно поэтому для полноценного отдыха ног специалисты международного общества физиотерапевтов рекомендуют как можно чаще ходить босиком по деревянному полу.

Свойства

Твердое масло для дерева Latex L 4 легко проникает внутрь древесины и образует устойчивую уплотняющую поверхность пропитку. Обладает отличной проникающей способностью, отталкивает грязь и воду, повышает уровень износостойкости. Предохраняет древесину от пересыхания, защищает от посерения (кроме бесцветного исполнения). Производится  только из природного сырья, не содержит антисептических добавок и растворителя. Является экологически чистым продуктом, безопасным для здоровья человека и животных. Возможно использование в местах, соприкасающихся с пищевыми продуктами.

Состав

Льняное масло уплотненное, пчелиный воск, сушащее вещество (без свинца).

Область применения

Любые необработанные поверхности из древесины, пробки и природного камня на полу или в других местах, несущих большую нагрузку (рабочие поверхности на кухне, мебель внутри помещения).

Особенно рекомендуется:

- для обработки садовой мебели, лестниц, элементов деревянной обшивки;

- для обработки натурального деревянного пола и элементов на закрытых верандах, беседках, площадках (масло выдерживает широкий диапазон температур (от -40ºС до +45ºС);

- для окрашивания деревянных игрушек и посуды;

- для обработки деревянных поверхностей в помещениях со значительным перепадом температур и влажности (летние дома, предбанники), полы в банях и саунах.

Применение

Поверхность должна быть необработанной, чистой, сухой, обезжиренной и впитывающей. Работа не может производиться при температуре ниже +10ºС. Чтобы определить возможное изменение цвета древесины в проблемных участках, рекомендуется произвести пробную покраску. Перед началом работ банку с содержимым следует перемешать.

Необработанную поверхность почистить, отшлифовать, острые углы округлить и очистить от пыли. Смоляные пятна промыть составом, содержащим спирт.

Твердое масло равномерно наносить неразведенным, тонким слоем вдоль волокон древесины с небольшим усилием (втираем в древесину). После впитывания, примерно через 3-8 часов (время впитывания), все излишки масла тщательно удалить тряпкой без ворса. Особенно следует уделить внимание сучковатым поверхностям, т.к. в этих местах древесина может быть пенистой из-за различной впитывающей поверхности. Твердое масло для дерева не образует никакого слоя на поверхности, оно проникает внутрь структуры и освобождает поры.

Инструмент

Наиболее подходит широкая кисть или половая щетка.

Окончательная обработка

Для того чтобы повысить устойчивость к истиранию, мы рекомендуем нанести на древесину тонкий слой Latex Wax (в теплом помещении).

Уход за древесиной

Если пол в местах с большей нагрузкой потерял свой шелковистый блеск, он должен быть промыт моющим

средством, не содержащим мыла. Для обработки большой площади мы рекомендуем 2,5% раствор соды.

После вышеописанных способов мытья пола рекомендуется нанести освежающий слой твердого масла для дерева. Наличие в древесине неустраненных железных опилок может привести к возникновению пятен.

Высыхание

Для дальнейшей обработки поверхность должна высохнуть, и может быть готова через 24 часа при температуре +20ºС. Высокая влажность воздуха, низкая температура поверхности, содержащиеся дубильные вещества (дуб и т.д.), а также слишком впитывающая поверхность могут значительно изменить время высыхания. Окончательное отвердение – через четыре недели. За это время уход за деревом должен быть щадящим.

Расход

В зависимости от впитывающей способности поверхности - примерно 0,065-0,1 л/м² за один слой.

Цвет

Сосна, красное дерево, лиственница, орех, халва, шоколад.

Хранение

В холодном (не ниже 0ºС) сухом месте в плотно закрытой таре - 3 года. Остатки лучше хранить без доступа воздуха в небольших емкостях.

Образовавшуюся на поверхности корку можно устранить, пропустив масло через сито или нейлоновый чулок.

Чистка инструмента

Сразу  после работы чистить скипидаром или уайт-спиритом.

Утилизация

Не допускайте попадания в сточные воды. В сухом виде - обычный домашний мусор.

Меры предосторожности

В связи с содержанием  сохнущего масла существует опасность самовозгорания использованной ветоши. Ветошь сушить на воздухе или в помещении, защищенном от открытого огня.

При работе обращать внимание на то, чтобы твердое масло не контактировало с пористыми материалами. Также возможно возгорание.

При работе возможно образование паров, поэтому следует убрать источник огня. Помещение при работе проветривать. В связи с содержанием природного масла в местах с недостатком света возможно пожелтение поверхности. При высыхании может ощущаться типичный запах масла, который исчезает через несколько дней.

Хранить в недоступном для детей месте!

- Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления. Данный продукт предназначен исключительно для профессионального использования и должен применяться только специалистами, обладающими необходимыми для применения продукта знаниями и опытом. Приведённая выше информация носит рекомендательный характер. Компания-производитель не несёт ответственности за условия эксплуатации продукта и сам процесс его использования. В случае, если вы намереваетесь использовать продукт не по назначению без нашего предварительного письменного подтверждения его пригодности для заявленной цели, такое использование осуществляется на ваш собственный риск.