Стол с регулировкой высоты

Двухмоторный

PE 221 I ТИТАН

Руководство по сборке и эксплуатации

Инструкция по сборке ------------------- Стр. 1-5

Руководство по эксплуатации --------------------------Стр.  6-12

Инструкция по монтажу

| № | Деталь | Кол-во |  | № | Деталь | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ножка | 2 |  | 11 | Шайба пружинная | 13 |
| 2 | Подъемная колонна | 2 |  | 12 | Винт M 6x16 | 13 |
| 3 | Боковой кронштейн | 2 |  | 13 | Регулируемая опора | 4 |
| 4 | Концевая траверса | 1 |  | 14 | Силовой кабель | 1 |
| 5 | Соединительная траверса | 2 |  | 15 | Переходной кабель | 2 |
| 6 | Концевая траверса | 1 |  | 16 | Блок управления | 1 |
| 7 | Винт M 6x10 | 8 |  | 17 | Пульт управления | 1 |
| 8 | Резиновая прокладка | 14 |  | 18 | Зажим проводов | 5 |
| 9 | Саморез 4x16 | 22 |  | 19 | Ключ-шестигранник (4mm) | 1 |
| 10 | Шайба | 13 |  |  |  |  |

1 Растяните раму (траверсу) в обе стороны на необходимое Вам расстояние.

2

Установите подъемные колонны в опорную раму (траверсу), затяните предварительно установленные винты.

A

A

3

Закрепите боковые кронштейны винтами на опорную раму (траверсу). (Инструмент: крепеж: 4 винта M6x16, 4 шайбы, 4 шайбы пружинных)

Закрепите боковые кронштейны винтами на опорную раму (траверсу). (Инструмент: крепеж: 4 винта M6x16, 4 шайбы, 4 шайбы пружинных)

Установите боковые кронштейны.

B

B

4

Установите ножки на подъемные колонны и закрепите с помощью винтов, затем установите регулируемые опоры на ножку. (Крепеж: 8 шт. M6x16, 8 шайб) (Инструмент: шестигранный ключ на 4 мм)

5

5.1 Установите раму на обратную сторону столешницы (обычно от 5 до 15 см от края). (11 саморезов 4х16, 11 резиновых прокладок)

5.2:  Установите блок управления в специальные пазы на траверсу

5.3:  Установите пульт управления на столешницу и закрепите саморезами

Установка столешницы

C

C

Фиксация траверсы

Заверните винты на раме (крепеж: винт 6x10 – 8 штук, инструмент: 4mm шестигранный ключ).

Заверните винты на раме (крепеж: винт 6x10 – 8 штук, инструмент: 4mm шестигранный ключ).

D

D

7

Линейная схема электропитания и управления

схема1

7.1 Деталь

Блок управления  ----------------------------------------------------------1 штука

Пульт управления -----------------------------------------------------------1 штука

Силовой кабель  ------------------------------------------------------------1 штука

Подъемная колонна -------------------------------------------------------- 2 штуки

Переходной кабель  ------------------------------------------------------- 2 штуки

7.2  Технические параметры

Входное напряжение:                                       110~240VAC

Выходное напряжение:                                      24VDC

Подъемный вес:                                            140KG

Максимальная скорость:                                     30MM/S

Диапазон изменения высоты:                                 650MM

минимальная высота установки:                              600MM

диапазон рабочих температур:                                0-40℃

рабочий цикл:              10%; 2 минутная работа и 18минутный перерыв

Инструкция по эксплуатации

- Перед началом работы

1.1 Подключите электропроводящие и управляющие элементы согласно Схеме 1.

1.2 Подключите питание (110-240VAC). Экран дисплея должен показать текущую высоту (при первом запуске 60 см), что показывает нормальный режим работы.

1.3 Удерживайте кнопку , чтобы стол поднимался вверх. Отпустите кнопку, и стол перестанет подниматься.

1.4 Удерживайте кнопку  , чтобы стол опускался. Отпустите кнопку  , и стол перестанет опускаться.

2. Настройка памяти

2.1	Поднять стол до нужной высоты и нажать кнопку S.

2.2	Когда дисплей начнет мигать, в течение 5 секунд нажмите одну из кнопок 1/2/3/4, на которой потом установится слот памяти на данную высоту.

2.3 В любом положении нажмите одну из необходимых Вам кнопок памяти, которая была установлена ранее, и стол переместится на соответствующую высоту.

Примечание:

- Вы можете менять запоминаемые высоты памяти, если необходимо, повторив первый и второй этапы.

- Если Вам необходимо остановить движение стола, вызванного нажатием кнопки памяти, нажмите кнопку   или   и стол прекратит движение.

3. Восстановление заводских настроек (RESET)

Если на экране появляется запрос “RES”, Вам необходимо восстановить заводские настройки.

Чтобы восстановить заводские настройки, пожалуйста, держите кнопку и начинайте опускать стол. Когда достигается минимальная высота, подъемные колонны сделают незначительное движение в обратном направлении, а надпись RES исчезнет. На экране отобразится минимальная высота, что означает, что восстановление заводских настроек завершено. Отпустите кнопку .

4. Защита от детей:

При помощи детского замка вы можете заблокировать стол, чтобы избежать случайного запуска.

4.1 Одновременно нажмите и удерживайте кнопки  и  в течение 5 секунд, до тех пор пока на экране не отобразится LOK и стол заблокируется.

4.2 Чтобы разблокировать стол, одновременно удерживайте кнопки  и  в течение 5 секунд.

5. Неисправности и их устранения

| № | Код ошибки | Метод решения проблемы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hot | Способ первый: Отключите питание, после исчезновения надписей на экране снова включите питание Способ второй: Подождите - через 18 минут на экране исчезнут надписи и стол автоматически вернется в рабочее состояние |
| 2 | RES | Удерживайте кнопку, восстановите настройки завода |
| 3 | E01/E02 | 2.1 Пожалуйста, проверьте, правильно ли подключен питающий кабель и соответствует ли подключение схеме 2.2 Отключите питание и включите его через 3 секунды. 2.3 Удалите тяжелые предметы со стола |
| 4 | E06 | Удерживайте кнопку, восстановите настройки завода |
| 5 | E07 | Удалите тяжелые предметы с рабочего стола, чтобы они не превышали 140 кг. |
| 6 | E08 | входное напряжение слишком низкое, проверьте состояние входного напряжения. (110V-240V AC) |
| 7 | E09 | входное напряжение слишком высокое, проверьте состояние входного напряжения. (110V-240V AC) |
| 8 | E10 | Проверьте подключение пульта управления к блоку управления При правильном соединении ошибка исчезнет |

- Инструкция по настройке управления столом.

6.1 Основные функции кнопок при работе в Меню

Кнопка S ---------------Откройте следующий интерфейс или подтвердите настройки.

Кнопка UP -------------Переключиться на подзадачу

Кнопка DOWN---------Переключиться на подзадачу

Кнопка 1-------------В процессе настройки вернитесь в предыдущее меню

Внимание: описание функции, указанных выше, действует только в процессе настройки.

6.2 Начало работы

1. Удерживайте нажатой кнопку S, когда на экране начнет мигать “S--”, отпустите кнопку

2. Нажмите еще раз кнопку S, чтобы выйти на следующий уровень меню. На экране отобразится “1Un”

3. Нажмите кнопку  или  , чтобы переключиться между 1Un - 9d

Внимание: Если в течение 10 секунд не выполняется никаких действий, экран выйдет из режима настройки.

| Код | Функция | Вариант меню | operation |
| --- | --- | --- | --- |
| 1Un | Единица индикации | （CM） | ---"S": или --- или же --- --- "S": ---установка единиц измерения см завершена |
|  |  | （дюйм） | ---"S": или --- или же --- --- "S": ---установка единиц измерения дюйм завершена |
| 2br | Настройка яркости экрана | (обычный) | ---"S": или или --- или же --- ---"S": ---Нормальная настройка яркости экрана завершена |
|  |  | (низкой) | ---"S" или или --- или же --- ---"S" ---Настройка низкой яркости экрана завершена |
|  |  | (высокой) | ---"S": или или ------ или же --- ---"S" ---Настройка высокой яркости экрана завершена. |
| 3bE | Настройка звука кнопок |  | ---"S": показать или --- или же ，показать ---"S": Подтвердить вариант |
|  |  |  | ---"S": показать или --- или же ，показать показать ---"S": Подтвердить вариант |
| 4Fu | Регулировка чувствительности защиты от столкновения при движении вверх | L0~L9 L0--- неисправность L1--Высокая чувствительность L9---Низкая чувствительность | ---"S": --- или же --- "S": Подтвердить вариант |
| 5Fd | Регулировка чувствительности защиты от столкновения при движении вниз | L0~L9 L0--- неисправность L1--Высокая чувствительность L9---Низкая чувствительность | ---"S": --- или же --- "S": Подтвердить вариант |
| 6FS | Чувствительность балансира | L0~L9 L0---закрыть L1---наиболее чувствительный L9---наименее чувствительный L5---наклон на 3 градуса | ---"S": --- или же --- "S": разряд подтверждения --- "S": Подтвердить вариант |
| 7SH | Определение корректировки высоты показа на дисплее и диапазона работы стола | Самая низкая высота дисплея 10cm≤≤100cm | ---"S": ---"S": Показывать текущую высоту ------ или же ---"S": Подтвердить вариант |
|  |  | Самая низкая высота использования ≥ ≤-100mm | ---"S": --- Показывать ---"S": или же --- ---"M":Подтвердить вариант |
|  |  | Максимальная высота использования ≥+100mm ≤+500mm | ---"S": --- Показывать ---"S": или же --- ---"S":Подтвердить вариант |
| 8Hc | Настройка режима работы кнопок вверх, вниз | удерживайте кнопку, чтобы поднять | ---"S": --- или же ---"S": Подтвердить вариант |
|  |  | Нажмите кнопку один раз, чтобы автоматически подниматься и опускаться | ---"S": --- или же ---"S": Подтвердить вариант Примечание: нажмите любую кнопку ， стол перестанет двигаться. |
| 9St | Напоминание о времени смены положения | 0.0H закрыть: 0.0H минимум: 0.5H максимум: 9.5H | ---“S”: показать“ 0.0H” --- или же ---Показывать количество времени ---“S”: Подтвердить вариант Внимание: (1)звук будет длиться 30 секунд (2)Нажми любую кнопку, чтобы остановить гудок. |
| 10H | Высота отскока (расстояние обратного движения при препятствии) | 005 | ---"S": --- или же регулировать высоту рикошета --- "S" ; Подтвердить вариант |
| 11r | Восстановить настройки производителя по умолчанию |  | ---"S": мигание экрана ---"S": подтверждение восстановления значений установки производителя. экранная буква ”RES”. ---удерживайте эту кнопку: Переместить вниз на минимальную высоту, пока она не прыгнет немного, чтобы показать заданную высоту: успешно |
| 12d | Не трогать!!! | PR_ | только для тестирования специалистами, пожалуйста, не производите никаких операций, иначе это может повлиять на срок службы продукта |

7. Внимание

7.1.Данный продукт может использоваться только с правильными техническими параметрами, не изменяйте по своему усмотрению технические параметры.

7.2. Не использовать при наличии высокой влажности, коррозионных газов, пылевой среды.

7.3.Пожалуйста, свяжитесь с нами, когда это необходимо, и не занимайтесь самостоятельным ремонтом.