Универсальный комплект для поиска мест прохождения металлических и неметаллических коммуникаций различными методами (электромагнитным, акустическим и методом зонда) с возможностью нанесения сохраненных параметров точек на карты, а также для обнаружения мест утечек в трубопроводах.

- Назначение

- Определение местоположения подземных коммуникаций (металлических трубопроводов и кабельных линий) на глубине до 10 м и удалении до 5 км от места подключения генератора.

- Поиск и трассировки неметаллических трубопроводов методом «Зонд».

- Определение местоположения подземных неметаллических трубопроводов акустическим методом на глубине до 3 м.

- Сохранение координат нахождения коммуникации и параметров точек в памяти приемника и построение траектории трассы на карте.

- Определения мест повреждения кабельных линий электромагнитным и акустическим методами.

- Обследования участков местности перед проведением земляных работ.

- Обнаружения мест разгерметизации трубопроводов на глубине до 3 м.

- Рекомендуемые области применения

- Теплосети

- Сети водоснабжения

- Газораспределительные сети

- Геодезия

- Особенности

Течетрассопоисковый комплект для диагностики неметаллических и металлических трубопроводов с функцией "Зонд" и функцией сохранения GPS/ГЛОНАСС координат "Успех ТПТ-529КАЗ" – универсальный многофункциональный комплект, в котором реализованы различные методы поиска:

1. Акустический метод трассировки коммуникаций

При акустическом методе трассировки используется ударный механизм УМ-112. Акустический метод применяется при трассировке неметаллических трубопроводов и при определении мест расположения металлических трубопроводов в условиях высоких индустриальных электромагнитных помех.

2. Метод «Зонд» с использованием внутритрубного генератора

Метод «Зонд» применяется для поиска подземных неметаллических трубопроводов, каналов и туннелей. Для поиска используется малогабаритный автономный генератор МАГ-05 с рабочей частотой 512 Гц, который при помощи проталкивающего устройства помещается внутрь трубопровода, а приемник АП-019.3 определяет место и глубину его расположения.

3. Активный электромагнитный метод поиска

При активном электромагнитной методе поиска для наведения тока в коммуникации используется автономный генератор АГ-144.1. Метод применяется для поиска обесточенных электрических кабелей и других электропроводящих коммуникаций.

4. Пассивный электромагнитный метод поиска

При пассивном электромагнитном методе поиска генератор не используется. Пассивным методом производится поиск силовых кабелей под напряжением с частотой 50(60) Гц, труб с катодной защитой и частотой 100(120) Гц и других коммуникаций в режимах широкой полосы («ШП» - на частотах 0,04…8 кГц и «Радио» - на частотах 8 кГц…40 кГц).

5. Акустический метод поиска утечек в трубопроводах

Поиск производится с использованием комплекта акустического датчика АД-247 и приемника АП-027, в котором реализованы возможности по настройке частотного диапазона приемника и различные виды визуальной и звуковой индикации. Метод предназначен для обнаружения мест разгерметизации подземных трубопроводов систем тепло-, водо-, газо-, нефтеснабжения.

### Приемник "АП-027"

| Параметр | Датчик ЭМД/ДКИ/ДОДК/КИ | Датчик АД |
| --- | --- | --- |
| Вид работы в зависимости от датчика | Определяется автоматически, при подключении датчика |  |
| Вид принимаемого сигнала | Выбирается оператором как «непрерывный / импульсный» | Выбирается оператором как «течепоиск (непрерывный сигнал) / акустический трассопоиск (импульсный сигнал)» |
| Частоты переключаемых полосовых фильтров | Центральная частота квазирезонансного фильтра 50/60Гц, 100…450Гц через 50Гц, 120…540Гц через 60Гц, 512Гц, 1024Гц, 8192Гц, 33кГц. | Ограничение диапазона «снизу» 0,1 / 0,15 / 0,21 / 0,31 / 0,45 / 0,65 / 0,95 / 1,38 кГц. Ограничение диапазона «сверху» 2,00 / 1,38 / 0,95 / 0,65 / 0,45 / 0,31 / 0,21 / 0,15 кГц. |
| «Широкая полоса» (частотный диапазон) | 0,05…8,6 кГц | 0,09…2,2 кГц |
| Коэффициент усиления электрического тракта и динамический диапазон входного сигнала | 100 dB | 120 dB |
| Визуальная индикация | ЖКИ - символы и значения выбираемых режимов и параметров - анимированная шкала уровня входного сигнала - цифровое значение и анимированная шкала уровня выходного сигнала - график (движущаяся диаграмма) уровня выходного сигнала - частотный спектр выходного сигнала - цифровое и графическое отображение уровней выходного сигнала записанных в «памяти» |  |
| Звуковая индикация | Головные телефоны – натуральный широкополосный или отфильтрованный сигнал. |  |
|  | Головные телефоны -синтезированный звук ЧМ. | - |
|  | Встроенный излучатель - синтезированный звук ЧМ. |  |
| Питание | Напряжение 4…7В. - аккумуляторы «тип АА» 1,2В 4шт. в комплекте с зарядным устройством, питающимся от осветительной (220В) или бортовой (12В) сети или - щелочные (алкалиновые) батареи «тип АА» 1,5В 4шт. |  |
| Время непрерывной работы, не менее | 20 часов |  |
| Допустимый диапазон температур окружающей среды при эксплуатации | -20ºС…+50ºС |  |
| Класс защиты от внешних воздействий | IP54 |  |
| Габаритные размеры электронного блока | 220*102*42 мм |  |
| Масса электронного блока, не более | 0,46 кг |  |

### Приемник "АП-019.3"

| Параметр | Значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Квазирезонансные частоты фильтров | 50(60) / 100(120) / 512/ 1024 / 8192 / 32768 Гц |  |  |
| Диапазон частот «Широкая полоса» | 0,04…8 кГц |  |  |
| Диапазон частот «Радио» | 8…40 кГц |  |  |
| Частота фильтра в режиме «Зонд» | 512 Гц |  |  |
| Динамический диапазон входных сигналов | 120 дБ |  |  |
| Количество встроенных датчиков | 4 |  |  |
| Максимальная чувствительность («Режим График» f0= 33кГц, некогерентные помехи +10дБ в диапазоне от 31…до 35 кГц) | 5 мкА на расстоянии 1 м |  |  |
| Объем памяти модуля GPS | 2300 «точек» |  |  |
| Подключаемые внешние датчики | КИ-110(105), НР-117, ДОДК-117, ДКИ-117 (пр-во «ТЕХНО-АС») |  |  |
| Управление чувствительностью (усилением сигнала) | Автоматическое – для 2D отображения «Трасса». Полуавтоматическое / ручное (по выбору) – для режимов «График», «График+», «MIN&MAX» и «Зонд». Автоматическое / ручное (по выбору) – для режима «2 частоты». |  |  |
| Определение глубины залегания коммуникации | 0,01…9,99 м Автоматически в режиме «Трасса» По нажатию кнопки в режиме «Зонд» |  |  |
| Точность определения глубины залегания | ±5% |  |  |
| Измерение «сигнального» тока в коммуникации | 0,001….9,99А Автоматически в режиме «Трасса» |  |  |
| Точность определения оси коммуникации, в % от глубины залегания | ±5% |  |  |
| Поддержка энергосберегающих (прерывистых) режимов трассировочных генераторов | При совместной работе с трассировочными генераторами пр-ва «ТЕХНО-АС» («Импульсный» режим) |  |  |
| Визуальная индикация | LCD дисплей, 320х240 пикс, LED подсветка |  |  |
| Индицируемые параметры | 2D визуализация положения трассы относительно прибора. Глубина залегания трассы. Ток сигнала. Графики уровня сигнала. Сила сигнала. Параметры настройки и управления. |  |  |
| Звуковая индикация | Встроенный излучатель: синтезированный звук ЧМ; звуковая индикация нажатия кнопок. |  |  |
| Источникпитания | 4…7 В: 4 элемента тип «С»; внешний аккумулятор (Power Bank опция). |  |  |
| Время непрерывной работы от одного комплекта щелочных батарей | Неменее 20 часов |  |  |
| Автоматическое отключение питания при бездействии для экономии заряда | После 30 минут |  |  |
| Диапазон температур эксплуатации / хранения | -20…60 / -30…60°С |  |  |
| Степень защиты корпуса | IP54 |  |  |
| Габаритные размеры | 330 х 140 х 700 мм |  |  |
| Вес* | 2,45 кг |  |  |

### Генератор "АГ-144.1"

| Параметр | Значение |  |
| --- | --- | --- |
| Частоты генерируемого сигнала, Гц |  |  |
| Частоты SIN f1 / f2 / f3, ±0,1% | 512/1024/8192 |  |
| Частоты следования ударов нч / сч / вч | 0,5/1/2 |  |
| Режимы генерации | «SIN» «непрерыв» «SIN» «» «SIN» «3част» «УДАР» |  |
| Выходные параметры синусоидальной генерации |  |  |
| Максимальное выходное напряжение, В |  |  |
| при автономном питании с добавлением внешнего аккумулятора 12/24В - при питании от сетевого блока | 220 330 140 |  |
| Выходная мощность, Вт |  |  |
| при автономном питании с добавлением внешнего аккумулятора 12/24В - при питании от сетевого блока | От 7,5 до 120 От 45 до 180 От 18 до 72 |  |
| Допустимое сопротивление нагрузки | любое (0…∞) |  |
| Согласование с нагрузкой | автоматическое |  |
| Источники питания | Встроенный акк.комплект Сетевой блок питания |  |
| Габаритные размеры электронного блока (кейса), не более, мм | 250х215х165 |  |
| Вес электронного блока, не более, кг | 8,5 |  |
| Условия эксплуатации |  |  |
| Допустимый диапазон температур окружающей среды при эксплуатации | минус 30…+45ºС |  |
| Класс климатической защиты | IP54 |  |

### Электромагнитный датчик "ЭМД-247"

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Тип преобразователя | резонансная ферритовая магнитная антенна |
| Частота резонанса, Гц | 50…60 Гц /100 Гц / 512 Гц / 1024 Гц / 8192 Гц / 33 кГц |
| Тип питания | от приемника |
| Коммутация резонанса | принудительная (управляется приемником) |

### Датчик акустический "АД-247"

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Габаритные размеры прибора, не более, мм | 60х130 |
| Масса, не более, кг | 0,95 |

### Индукционная антенна "ИЭМ-301.3"

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Максимальная мощность, подводимая к «рамке», не более Вт | 10 |
| Модуль полного комплексного сопротивления на частоте 8192 Гц, Ом | 36 |
| Тип корпуса | пластмассовый, герметичный |

### Механизм ударный "УМ-112М"

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Рабочее положение крепления ударного механизма на трубу: допустимое - оптимальное для максимальной дальности трассировки - | любое верхнее |
| Длина соединительного кабеля, не менее, м | 5 |
| Диаметр исследуемой трубы, мм | от 50 |
| Габаритные размеры, не более, мм | 90 х 200 |
| Масса комплекта, не более, кг | 3 |

### Малогабаритный автономный генератор "МАГ-05"

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Частота генерации | 512 Гц |
| Диметр генератора | 40 мм |
| Длина генератора | 160 мм |
| Вес генератора | 318±20 г |
| Диаметр троса ПУ | 6 мм |
| Длина троса ПУ | 20/40/80/100 м |
| Диаметр вспомогательного троса | 2 мм |

### Состав комплекта

- Приемник "АП-019.3"

- Приемник "АП-027"

- Генератор "АГ-144.1"

- Комплект автономного генератора МАГ-05.2.100

- Электромагнитный датчик "ЭМД-247"

- Комплект акустического датчика “АД-247”

- Ударный механизм “УМ-112М”

- Индукционная антенна "ИЭМ-301.3"

- Головные телефоны

- Батарейки для приемника АП-019.3

- Батарейки для приемника АП-027

- Источник питания для зарядки генератора АГ-144.1 и кабели

- Аккумулятор и зарядное устройство для генератора МАГ-05.2.100

- Кабель для подключения внешнего аккумулятора для генератора

- Кабель для подключения нагрузки

- Контакт магнитный - 2 шт.

- Штырь заземления - 2 шт.

- Кабель с крокодилами

- Кабель мини-USB для подключения к ПК и подключения внешнего аккумулятора

- CD-диск с ПО

- Держатель для приемника АП-027

- Отвертка

- Сумки и чехлы

- Руководство по эксплуатации и паспорт

### Доп. оборудование

### Акустический датчик малогабаритный "АДМ-227" с функцией магнитного датчика

Миниатюрный датчик с магнитным основанием и удлинительным штырем, что позволяет без труда использовать его для диагностики трубопроводов на наличие утечки в труднодоступных местах, проводить диагностику запорной арматуры.

### Клещи индукционные "КИ-110/x"

Клещи индукционные предназначены для:

- подачи бесконтактным (индукционным) способом в коммуникацию сигнала от генератора, например, на кабель под напряжением;

- выбора трассируемой кабельной линии из пучка при использовании в качестве приемного датчика трассопоискового приемника.

Клещи имеют внутренний диаметр - 50, 80, 110, 125 мм.

### Датчик контроля качества изоляции "ДКИ-117"

Датчик ДКИ предназначен для контроля качества изоляции защитных покрытий газо- и нефтепроводов и поиска повреждения силовых кабельных линий по методу разности потенциалов. ДКИ обеспечивает более высокую чувствительность и точность локализации места повреждения в сравнении с ДОДК. Для работы с ДКИ требуется один оператор.

### Датчик определитель дефектов коммуникаций "ДОДК-117"

Датчик ДОДК предназначен для контроля качества изоляции защитных покрытий газо- и нефтепроводов и поиска повреждения силовых кабельных линий по методу разности потенциалов. ДОДК по сравнению с датчиком ДКИ обеспечивает более «быстрый», но менее точный метод поиска повреждений, что особенно важно для протяженных коммуникаций. Для работы с ДОДК требуется два оператора.

### Датчик контроля качества изоляции "ДКИ-127"

Датчик ДКИ предназначен для контроля качества изоляции защитных покрытий газо- и нефтепроводов и поиска повреждения силовых кабельных линий по методу разности потенциалов.

### Накладная рамка "НР-117"

Накладная рамка НР-117 предназначена для точного определения «своего» кабеля в пучке других кабелей.

### Малогабаритный электромагнитный датчик "МЭД-127"

Датчик МЭД-127 имеет несколько применений, а именно может использоваться для выбора кабеля из пучка, для поиска скрытой проводки и мест обрыва кабеля.

### Портативный искатель металлических люков ИЭМ-300 "Люк"

Автономный прибор для быстрого, удобного и безопасного определения местонахождения металлических люков, предметов из черных и цветных металлов, находящихся под слоем земли, асфальта, бетона, снега, льда и т. п.

### Комплект внешнего аккумулятора для приемника "АП-027" и "АП-019.3"

Используется для увеличения ресурса питания приемника, а также для обеспечения питания приемника при отрицательных температурах. Емкость 20000 мА*ч.

### Комплект аккумуляторов и зарядное устройство для приемника "АП-027"

- Аккумулятор типа AA 1,2В (2850 мА) - 4 шт.

- Зарядное устройство для 4 аккумуляторов AA - 1 шт.

### Комплект аккумуляторов и зарядное устройство для приемника "АП-019"

- Аккумулятор типа С 1,2В (3000 мА) - 4 шт.

- Зарядное устройство для 4 аккумуляторов С - 1 шт.

### Комплект аксессуаров для заземления коммуникации

Комплект дополнительных аксессуаров для заземления коммуникации на удаленном от генератора конце.