BSM-270 SAF

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед началом эксплуатации необходимо прочитать и усвоить данное руководство по эксплуатации и информацию по обеспечению безопасности

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	2

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ	3

Инструкция по техники безопасности для электроинструментов	3

Дополнительные инструкции по технике безопасности для ленточной пилы по металлу	4

Оценка производственной площадки	4

КОНСТРУКЦИЯ ЛЕНТОЧНОЙ ПИЛЫ ПО МЕТАЛЛУ	6

РАСПАКОВКА	8

Комплект поставки	8

Очистка	8

СБОРКА	8

Соберите запасные детали и принадлежности	8

Дезактивация станка	9

Установка основания шкафа	9

УПРАВЛЕНИЕ	10

Регулировка тисков	10

Рабочий цикл	11

РЕГУЛИРОВКА	14

Регулировка натяжения лезвия	14

Регулировка направляющей лезвия	14

Блок направляющих лезвия	14

Устройство ограничения обратного хода рамы пилы	14

Замена лезвия	15

Регулировка лезвия на маховике	15

Проверка регулировки лезвия	16

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	17

ВЫБОР ЛЕЗВИЯ	19

ЭЛЕКТРОСИСТЕМА	18

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	20

Схема подключения ленточной пилы по металлу BSM-270 SAF	34

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Мощность двигателя пилы | 380 В, 3~, 50 Гц,1500/1100 Вт, 4/8-ПОЛЯРНЫЙ |
| --- | --- |
| Коэффициент передачи | 25:1 |
| Диаметр маховика | 380 мм |
| Размер лезвия | 3160x27x0.9мм |
| Скорость лезвия | 34 или 68 м/мин |
| Угол поворота рамы пилы | 45°Л, 30°Л, 15°Л, 0°, 15°П, 30°П, 45°П, 60°П |
| Гидравлический двигатель | 380 В, 3~, 1500Вт |
| Насос для охлаждения | 380 В, 3~, 45 Вт |

Максимальная режущая способность

| мм | 0° | 45°П | 60°П | 45°Л |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 270 | 240 | 160 | 210 |
|  | 260 | 180 | 100 | 180 |
|  | 370 x 220 | 240 x 160 | 160x100 | 180 x 180 |

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием оборудования необходимо прочитать данное руководство по эксплуатации

с целью ознакомления с правилами техники безопасности

Цель символов безопасности – привлечь внимание пользователя к возможным опасным условиям. В настоящем руководстве используется ряд символов и сигнальных слов, которые предназначены для обозначения уровня важности сообщений о соблюдении мер безопасности. Последовательность символов описана ниже. Помните, что сообщения о соблюдении мер безопасности сами по себе не устраняют опасность и не заменяют надлежащие меры по предотвращению несчастных случаев.

| Опасно! |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Указывает на непосредственную опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, ПРИВЕДЕТ к смерти или серьезной травме. |  |
| ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! |  |  |  |
|  |  | Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, МОЖЕТ привести к смерти или серьезной травме. |  |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! |  |  |  |
|  |  | Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, МОЖЕТ привести к легкой или средней травме. Также данный символ может использоваться для предупреждения о несоблюдении правил техники безопасности. |  |
|  | Примечание! |  |  |
|  |  | Данный символ используется для предупреждения пользователя о полезной информации о правильной работе оборудования. |  |

Инструкция по техники безопасности для электроинструментов

- ХРАНИТЕ ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА В СПЕЦИАЛЬНО ОТВЕДЕННОМ МЕСТЕ и в рабочем состоянии.

- УБИРАЙТЕ РАЗДВИЖНЫЕ И НАКИДНЫЕ ГАЕЧНЫЕ КЛЮЧИ. Перед включением устройства всегда проверяйте, чтобы в нем отсутствовали ключи и накидные гаечные ключи.

- РАБОЧАЯ ЗОНА ДОЛЖНА БЫТЬ ЧИСТОЙ. Загроможденные зоны и посторонние предметы могут стать причиной несчастного случая.

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ В ОПАСНОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ. Запрещается использовать электроинструменты во влажных или сырых помещениях, а также там, где существует опасность образования легковоспламеняющихся или ядовитых паров. Обеспечьте достаточное освещение в рабочей зоне.

- НЕ ДОПУСКАТЬ ПРИСУТСВИЯ ДЕТЕЙ И ПОСЕТИТЕЛЕЙ. Дети и посетители должны находиться на безопасном расстоянии от рабочей зоны.

- ОБЕСПЕЧЬТЕ ЗАЩИТУ ОТ НЕУМЕЛОГО ОБРАЩЕНИЯ с помощью навесных замков, главных выключателей или вынув ключи стартера.

- ПЕРЕГРУЗКА ОБОРУДОВАНИЯ ЗАПРЕЩЕНА. Оборудование будет работать эффективнее и безопаснее на той скорости, для которой оно предназначено.

- ИСПОЛЬЗУЙТЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ МАШИННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. Запрещается использовать машинное оборудование или комплектующие при проведении работ, для которых они не предназначены.

- ИСПОЛЬЗУЙТЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ УДЛИНИТЕЛЬ. Убедитесь, что удлинитель находится в рабочем состоянии.

- РАБОТАЙТЕ В НАДЛЕЖАЩЕЙ ОДЕЖДЕ. Не надевайте свободную одежду, перчатки, галстуки, кольца, браслеты или иные украшения, которые могут быть затянуты в движущиеся части. Рекомендуется надевать нескользящую обувь. Длинные волосы спрячьте под сетку.

- ВСЕГДА ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ЗАЩИТНЫМИ ОЧКАМИ. Также пользуйтесь маской для лица или респиратором, если в процессе резки образуется пыль. Повседневные очки имеют только ударопрочные линзы, они НЕ являются защитными очками.

- ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЗАГОТОВКИ. Используйте захваты или тиски для удержания заготовки при работе с ней. Использование тисков безопаснее, чем удерживание заготовки руками, а также освобождает обе руки для работы с оборудованием.

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ НАГИБАТЬСЯ НАД ОБОРУДОВАНИЕМ Всегда сохраняйте устойчивое положение.

- ОБРАЩАЙТЕСЬ С ОБОРУДОВАНИЕМ АККУРАТНО. Храните инструменты остро заточенными и очищенными для эффективной и безопасной эксплуатации. Соблюдайте инструкции по смазке и замене принадлежностей.

- ОТКЛЮЧАЙТЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОТ СЕТИ перед выполнением технического обслуживания и замены таких принадлежностей, как лезвие, буры, резцы и т. д.

- СНИЗЬТЕ РИСК НЕПРЕДНАМЕРЕННОГО ЗАПУСКА. Перед подключением к сети убедитесь, что переключатель находится в выключенном положении.

- ИСПОЛЬЗУЙТЕ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ. Информация о рекомендованных принадлежностях приведена в руководстве пользователя. Использование несоответствующих принадлежностей может привести к травме.

- ПРОВЕРЬТЕ ПОВРЕЖДЕННЫЕ ДЕТАЛИ. Перед дальнейшим использованием оборудования необходимо тщательно проверить защитный кожух и прочие детали на отсутствие повреждений, чтобы определить, будут ли они работать надлежащим образом и выполнять свои функции. Проверьте центровку и крепление движущихся частей, исправность деталей, монтаж и любые другие условия, которые могут повлиять на работу оборудования. Поврежденный защитный кожух или другую поврежденную деталь следует должным образом отремонтировать или заменить.

- НИКОГДА НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ РАБОТАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ БЕЗ ПРИСМОТРА. ОТКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ. Не оставляйте оборудование до полной остановки.

Дополнительные инструкции по технике безопасности для ленточной пилы по металлу

- Запрещается эксплуатировать ленточную пилу с тупыми или сильно изношенными лезвиями. Тупые полотна требуют больше усилий в использовании, и их трудно контролировать. Проверяйте полотна перед каждым использованием.

- Убедитесь, что лезвие правильно натянуто и находится на середине колес

- Всегда удерживайте заготовку в тисках и проверяйте ее надежное закрепление. Запрещается удерживать материал рукой во время пиления.

- При работе на станке убедитесь, что кожух приводного ремня и кожух колеса ленточной пилы находятся на своих местах.

- Никогда не проталкивайте пилу через пропил. Настройте работу подающего цилиндра таким образом, чтобы контролировать скорость резания. Если лезвие пилы застревает или стопорится, незамедлительно отключите питание.

- Держите пальцы вдали от линии резки. Несоблюдение данных требований может привести к серьезным травмам.

- Периодически проверяйте правильную настройку горизонтального стопорного винта и автоматического выключателя ограничителя хода.

- Будьте максимально осторожны при замене лезвий. При работе с лезвием надевайте перчатки и защитные очки.

- Поддерживайте длинные или тяжелые заготовки, превышающие длину станины станка, с помощью роликовой подставки или другого поддерживающего устройства.

- От привычек, хороших или плохих, тяжело избавиться. Развивайте хорошие привычки в цеху, и безопасность станет вашей второй натурой.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

Эксплуатация данного оборудования может привести к попаданию частиц металла в воздух, что может причинить повреждение глаз. При работе с данным оборудованием всегда надевайте защитные очки открытого или закрытого типа. Повседневные очки или очки для чтения имеют только ударопрочные линзы, они не являются защитными очками.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

Данная ленточная пила по металлу, как и всякий электроинструмент, является потенциальным источником опасности. Несчастные случаи часто происходят из-за недостатка знаний или невнимательности. Оператор должен работать на данном оборудовании с внимательностью и осторожностью с целью снижения опасности получения травм. Несоблюдение или игнорирование соответствующих мер предосторожности может привести к серьезным травмам.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

Список правил техники безопасности может быть неполным. Обстановка в цехах отличается. Всегда в первую очередь обращайте внимание на правила техники безопасности, поскольку это относится к вашим личным условиям работы. При работе с данным станком и ему подобным оборудованием соблюдайте осторожность и внимательность. Несоблюдение правил техники безопасности может привести к серьезным травмам, поломке оборудования или неудовлетворительным результатам работы.

Оценка производственной площадки

Общие условия

- Электрическое подключение: постоянное напряжение: 0,9–1,1 от номинального напряжения.

Частота: 0,99–1,01 от номинальной непрерывной частоты; 0,98–1,02 короткого промежутка времени

Подключение к сети должно быть защищено предохранителем с силой тока не более 16А.

Источники тока, к которым подключены защитные устройства от пониженного и повышенного напряжения, перегрузки по току, а также устройства защитного отключения (УЗО), максимальный ток срабатывания которых рассчитан на 0,03 А.

- Высота над уровнем моря не более 1000 м.

Максимальная температура окружающей среды +40 °C, минимальная температура окружающей среды не меньше +5 °C.

Диапазон температур хранения и транспортирования от -25 °C до +55 °C.

Относительная влажность не должна превышать 50% при максимальной температуре +40°C, допускается увеличение относительной влажности при более низкой температуре (например, 90% при 20°C).

Нагрузка на пол

Данный станок оказывает среднюю весовую нагрузку при небольшой занимаемой площади. Настилы в большинстве производственных цехов выдерживают массу станка. Для некоторых настилов необходима дополнительная поддержка. Обратитесь за консультацией к строителям или инженерам-проектировщикам строительных конструкций в случае возникновения каких-либо вопросов о характеристиках настила в отношении массы, которую он может выдержать.

Для обеспечения достаточной вертикальной устойчивости станка, его следует прикрутить к полу. Для этого в кронштейне рабочей клети станка предусмотрено 4 паза.

Рабочее пространство

Рабочее пространство можно рассматривать как расстояние между станками и ограждениями, позволяющее выполнять работу безопасно на всех станках без ограничений. Учитывайте существующие и ожидаемые требования станка, размер материала, подлежащий обработке на каждом станке, и пространство для вспомогательных клетей и/или рабочих столов. Также учитывайте относительное расположение каждого станка по отношению к другому для эффективной загрузки-разгрузки материалов. Убедитесь, что в помещении достаточно места для безопасной работы станков для любой предполагаемой операции.

Освещение и розетки

Освещение должно быть достаточно ярким для предотвращения образования тени и перенапряжения глаз. Электрические цепи должны быть специально выделенными или достаточно мощными, чтобы выдерживать комбинированные нагрузки двигателя. Розетки должны быть расположены рядом с каждым станком таким образом, чтобы кабели питания или удлинители не затрудняли передвижение по территории. Обязательно соблюдайте местные электротехнические нормы для правильной установки нового освещения, розеток или цепей.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

Перед началом сборки и эксплуатации изучите данное руководство. Перед началом работ ознакомьтесь с конструкцией станка и принципом его эксплуатации. Пренебрежение и нарушение правил техники безопасности может привести к серьезным травмам.

КОНСТРУКЦИЯ ЛЕНТОЧНОЙ ПИЛЫ ПО МЕТАЛЛУ

| A | Рычаг блокировки рамы пилы | J | Панель управления – оснащена кнопками Вкл./Выкл., световым индикатором включение питания, а также клапаном скорости загрузки. |
| --- | --- | --- | --- |
| B | Тиски маховичка ручной подачи | K | Основной двигатель |
| C | Рычаг быстрой блокировки тисков | L | Подъемное кольцо |
| D | Захват, тиски | M | Стопорная балка/фиксатор для заготовки |
| E | Гидравлический цилиндр | N | Станина станка/основание шкафа |
| F | Рама пилы |  |  |
| G | Маховик натяжения лезвия |  |  |
| H | Пусковой механизм/рукоятка |  |  |

|  | M | Гидравлический двигатель с насосом |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Q | Сливной винт бака СОЖ |  |  |
|  | R | Бак СОЖ |  |  |
|  | S | Двигатель СОЖ с насосом |  |  |
|  | Т | Шланг подачи охлаждающей жидкости |  |  |
|  | U | Гидравлический датчик |  |  |
|  | V | Клапан датчика |  |  |
|  | W | Гидравлический бак |  |  |
|  | X | Сливной винт гидравлического бака |  |  |
|  | Y | Шкала (датчик) |  |  |
|  | Z | Манифольд |  |  |
|  | SA1.QS SB1-7 |  |  | Переключатели |
|  | QS | Главный переключатель питания |  |  |
|  | SB1 | Пусковой переключатель |  |  |
|  | SB2 | Переключатель запуска цикла |  |  |
|  | SB3 | Аварийная остановка |  |  |
|  | SB4 | Кнопка «СТОП» |  |  |
|  | SB5 | Пусковой переключатель гидравлической системы |  |  |
|  | SB6 | Переключатель подъема рамы пилы |  |  |
|  | SB7 | Переключатель опускания рамы пилы |  |  |
|  | SB8 | Аварийный выключатель |  |  |
|  | HL1~HL14 |  | Сигнальные индикаторы |  |
|  |  | ВКЛЮЧЕНИЕ электрического питания |  |  |
|  |  | Подъем рамы |  |  |
|  |  | Опускание рамы |  |  |
|  |  | Запуск цикла |  |  |
|  |  | ВКЛЮЧЕНИЕ гидравлической системы |  |  |
|  |  | Максимальный подъем рамы пилы, сигнальный индикатор |  |  |
|  |  | Максимальное опускание рамы пилы, сигнальный индикатор |  |  |
|  |  | Предупредительный индикатор открытой крышки лезвия |  |  |
|  |  | Предупредительный индикатор выбора неправильной скорости |  |  |
|  |  | Предупредительный индикатор перегрузки двигателя пилы |  |  |
|  |  | Предупредительный индикатор повреждения лезвия |  |  |
|  |  | Сигнальный индикатор кнопки аварийного выключения |  |  |
|  |  | Сигнальный индикатор кнопки запуска, аналогичен 4 |  |  |
|  |  | Предупредительный индикатор перегрузки гидравлического двигателя |  |  |

РАСПАКОВКА

Ленточная пила по металлу поставляется в надежной заводской таре. При обнаружении повреждения сохраните контейнеры, все упаковочные материалы и свяжитесь с агентом.

|  | Данная ленточная пила по металлу имеет большой вес (масса при отгрузке 400 кг). При распаковке или перемещении станка ЗАПРЕЩАЕТСЯ прилагать чрезмерное усилие на станок – при необходимости обратитесь за помощью. При необходимости перемещения станка вверх или вниз по лестничному маршу, убедитесь, что лестница способна выдержать общий вес людей и станка. Несоблюдение данного требования может привести к серьезным травмам. |
| --- | --- |

При полном удовлетворении состоянием поставки, следует провести инвентаризацию деталей станка.

Комплект поставки

Главный пильный блок

Стопорная балка/фиксатор для заготовки

Торцевой ключ 2,5, 3, 4, 5, 6, 10 мм (5)

10–13 двойной рожковый ключ

17–19 двойной рожковый ключ

Очистка

Неокрашенные поверхности покрыты низкотемпературным маслом для защиты от коррозии во время транспортировки. Удалите защитное покрытие с помощью растворителя или обезжиривателя на цитрусовой основе. Избегайте растворителей на основе хлора, так как при контакте с покрытием они могут повредить окрашенные поверхности. Всегда следуйте инструкциям по использованию выбранного средства очистки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Многие из растворителей, которые обычно используются для очистки оборудования, могут быть легко воспламеняющимися и токсичными при вдыхании или проглатывании. При работе с растворителями всегда осуществляйте данные операции в хорошо проветриваемых помещениях вдали от потенциальных источников возгорания. Соблюдайте правила техники безопасности при утилизации ветоши и полотенец, чтобы убедиться, что они не создают пожарной или экологической опасности для окружающей среды. Не допускайте присутствие детей и животных при очистке и сборке станка.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

Запрещается использовать бензин или другие растворители на нефтяной основе для удаления данного защитного покрытия. Данные средства обычно имеют низкую температуру воспламенения, что делает их чрезвычайно огнеопасными. Существует риск взрыва и возгорания при использовании этих продуктов. Несоблюдение данного требования может привести к серьезным травмам.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

После сборки все штампованные металлические части имеют острый край («бортик»). Обычно он удаляется на заводе. Иногда при проверке может быть пропущен небольшой бортик, и, таким образом, об острый край можно порезаться или получить резаные раны. Поэтому необходимо проверять края всех штампованных металлических деталей и выполнять шлифовку торцов при помощи напильника или песка для удаления такого острого бортика перед началом работы с металлической частью.

СБОРКА

Данная металлорежущая ленточная пила поставляется в полностью собранном состоянии, необходимо только переместить станок с поддона на пол.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

Перед началом подъема станка убедитесь, что все подвижные детали надежно закреплены.

Убедитесь, что грузоподъемность крана соответствует весу станка. Аккуратно поднимите станок и двигайте его медленно, избегая ударов или резких движений.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Подъем и транспортировка могут быть чрезвычайно опасными, если они не выполняются с максимальной осторожностью.

- Удалите весь неквалифицированный персонал из зоны. Очистите и закройте зону установки.

- Проверьте состояние и пригодность имеющегося оборудования.

- Не прикасайтесь к подвешенным грузам и оставайтесь на безопасном расстоянии от них.

Соберите запасные детали и принадлежности

Установите поставляемые компоненты:

Установите упор стопорной балки.

Установите и выровняйте опорный кронштейн в соответствии с таблицей контртисков.

Дезактивация станка

Если станок не будет использоваться в течение длительного периода, рекомендуется действовать следующим образом:

Отсоедините вилку от панели электропитания,

Ослабьте лезвие,

Ослабьте возвратную пружину рамы пилы,

Опустите раму пилы насколько это возможно,

Опорожните бак СОЖ,

Тщательно очистите и смажьте станок,

При необходимости накройте станок.

Рис. 1

Установка основания шкафа

Для хранения инструментов, лезвий пилы и небольших заготовок можно использовать стойку шкафа.

Пример установки основания шкафа изображен на нижеприведенном рисунке.

Рис. 2

УПРАВЛЕНИЕ

Станок предназначен для резки металлических строительных материалов различных форм и профилей, используемых в цехах, а также для общих механических строительных работ.

Для управления станком требуется только один оператор, который должен стоять перед станком, как показано на рисунке.

Рис. 3

Перед началом каждого цикла резки убедитесь, что деталь плотно зажата в тисках, и ее конец имеет надлежащую опору.

Не используйте лезвия, размер которых отличается от указанных в технических характеристиках станка.

Если лезвие застряло в разрезе, немедленно отпустите кнопку хода, выключите станок, медленно разожмите тиски, снимите деталь и убедитесь, что лезвие или его зубья не сломаны. Если зубья сломаны, следует заменить лезвие.

Регулировка тисков

Зажим заготовки

Зажмите заготовку в тисках.

Для закрытия губки тисков на обрабатываемой детали (l) следует использовать маховик. Для выполнения многократной резки материала одного и того же размера, следует оставлять небольшой зазор между заготовкой и губками тисков. Нажмите кнопку запуска цикла (E1). Зажатие заготовки в тисках во время рабочего цикла выполняется автоматически. После завершения рабочего цикла тиски открываются, что позволяет осуществить регулировку или замену заготовки.

Рис. 4

Функционирование тисков

При резке под углом может потребоваться регулировка положения губок тисков с целью устранения препятствий ходу лезвия пилы. Следуйте нижеприведенным инструкциям.

Ослабьте поддерживающий каток, повернув рукоятку (2) против часовой стрелки.

Освободите тиски, переместив рычаг (3) в левое положение, нажав одной рукой на тиски, а другой - на рукоятку катка (2).

После установки переместите рычаг (3) вправо, чтобы зафиксировать его. Если рычаг тисков (3) выходит за пределы станка или заблокирован тисками/креплением станины, необходимо выполнить следующие действия.

Отрегулируйте рычаг (3), зажав ось поворота (P), а затем опустив ее, данные действия помогут при регулировке.

Теперь рычаг можно свободно поворачивать в необходимое положение. Может потребоваться повернуть губки тисков. Поднимите рычаг (3), а затем переместите его вправо для блокировки.

Заблокируйте поддерживающий каток (2), повернув рукоятку по часовой стрелке.

Рис. 5

Регулировка угла резки

Угол резки может регулироваться до 60°.

Разблокируйте рычаг (L), передвинув его влево.

Поверните раму пилы на требуемый угол в соответствии со значением, приведенным на шкале.

Зафиксируйте рычаг (L), передвинув его вправо.

Рис. 6

На данных рисунках приведены примеры соответствующего зажима различных профилей с учетом режущей способности станка для достижения высокой эффективности и продления срока службы лезвия.

Рис. 7

Рабочий цикл

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Убедитесь, что напряжение, указанное на двигателе станка, совпадает с напряжением источника питания.

Рис. 8

Подключите станок к источнику питания и переместите главный переключатель (QS) в положение Вкл. Если световой сигнальный индикатор блока питания (1) активирован, это означает, что напряжение соответствует норме.

Нажмите пусковой переключатель управления гидравлическим потоком (SB5).

Примечание: Если управление гидравлическим потоком отсутствует, это означает, что переключатель (SB2), (SB6) и (SB7) не функционирует.

Проверьте гидравлический рычаг. Увеличение уровня масла означает, что двигатель вращается в правильном направлении. В противном случае подключите вилку заново.

Убедитесь в правильности установки пилы. Нажмите переключатель рамы пилы (SB6) или (SB7), чтобы отрегулировать высоту рамы с целью обеспечения правильности установки заготовки.

Поместите заготовку в тиски и надежно зажмите.

Во время работы следует занять безопасное рабочее положение

Предусмотрены два способа запуска станка.

Нажмите переключатель (SB6), чтобы выполнить возврат пилы в верхнее положение, а затем, следуя первому методу, нажмите переключатель запуска цикла (SB2), чтобы начать работу.

Следуя второму методу, нажмите кнопку пуска (SB1) на передней панели станины станка, чтобы начать работу.

Рис. 9

Начните процесс резки, слегка повернув переключатель управления гидравлическим потоком (K) против часовой стрелки на 2–3 деления с целью управления скоростью опускания рамы пилы. Если рама опускается слишком быстро, поверните переключатель регулировки гидравлического потока (K) по часовой стрелке до упора, чтобы остановить опускание рамы.

При резке различных материалов следует использовать переключатель регулятора гидравлического потока (K) для управления скоростью опускания пилы.

Примечание: Слишком быстрое опускание рамы пилы может привести к застреванию лезвия в заготовке, что приведет к отключению станка. В данном случае нажмите аварийную кнопку (SB3) или кнопку остановки (SB4) на панели управления, чтобы немедленно деактивировать все функции станка.

Во время рабочего цикла гидравлические тиски автоматически закрываются на заготовке на расстояние до 8 мм. В конце работы гидравлические тиски открываются максимум на 8 мм. Следовательно, нет необходимости вручную блокировать губки тисков на заготовке для каждой операции. Достаточно оставить зазор 4–5 мм между губками и заготовкой.

По завершении операции рама пилы поднимется на максимальную высоту.

В случае возникновения аварийной ситуации или проблемы во время рабочего цикла, нажмите аварийную кнопку (SB3) или кнопку остановки (SB4) на панели управления, чтобы деактивировать все функции.

Для выключения аварийной кнопки (SB3), необходимо повернуть грибовидную кнопку по часовой стрелке. Кнопка вернется в начальное положение, после чего можно будет перезапустить цикл резки.

Примечание: Если управление гидравлическим потоком отсутствует, это означает, что переключатель (SB2), (SB6) и (SB7) не функционирует.

Соответствующий сигнальный индикатор будет мигать, указывая, какая часть станка вышла из строя.

- Сигнальный индикатор (12) указывает на нажатие кнопки аварийной остановки (SB3).

- Сигнальный индикатор (11) указывает на неисправность лезвия ленточной пилы.

- Сигнальный индикатор (8) указывает на открытие крышки лезвия.

- Сигнальный индикатор (10) указывает на перегрузку двигателя пилы.

- Сигнальный индикатор (14) указывает на перегрузку гидравлического двигателя.

- При выходе из строя переключателей подъема/опускания рамы пилы сигнальные индикаторы 2 и 3 активируются одновременно.

Тиски зажаты.

Окончание процесса резки.

Пила поднята

или

ОКОНЧАНИЕ

Рама пилы в верхнем положении.

Тиски разжаты.

ST4 включен.

YV2

ST3 включен.

YV4 включен.

KM2 включен.

Начало процесса резки.

Опускание рамы

KC3 включен.

YV3 включен.

KC1 включен.

YV1 включен.

KM1 во включенном положении.

Гидравлический насос М1 во включенном положении.

Индикатор HL1 включен.

ST1, ST2 в нормальном состоянии.

Крышка лезвия закрыта

РЕГУЛИРОВКА

Регулировка натяжения лезвия

Правильное натяжение лезвия настраивается при помощи вращения маховичка ручной подачи, пока он не коснется микропереключателя, который запускает работу станка.

Положение данного переключателя устанавливается на заводе во время проверки после затягивания лезвия на значения удлинения, указанные его производителем в соответствии с определенными размерами, установленными с помощью специального инструмента. При замене лезвия, если его толщина и ширина отличается, необходимо откорректировать запланированное переключение.  Для данной цели мы рекомендуем тщательно выбирать лезвия, обладающие теми же характеристиками, что и изначально установленные.

Правильное натяжение лезвия составляет от 1200 до 1400 кг на квадратный миллиметр в соответствии с измеренным датчиком значением натяжения лезвия.

Рис. 10

Регулировка направляющей лезвия

Отключите станок от источника питания.

Используйте гаечный ключ для ослабления винта с внутренним шестигранником (A) на квадратной стопорной пластине.

Держите ручку (B) и блок направляющей лезвия как можно ближе к материалу, не мешая процессу резки.

Затяните все винты с внутренним шестигранником (A).

Повторно подключите станок к источнику питания.

Рис. 11

Блок направляющих лезвия

Лезвие направляется с помощью регулируемых подушек, установленных во время проверки в соответствии с толщиной лезвия с минимальным зазором, как показано на рисунке.

Рис. 12

В случае необходимости замены лезвий рекомендуется всегда устанавливать лезвия толщиной 0,9 мм, для которых были отрегулированы накладки направляющих лезвий.

При наличии зубчатого лезвия с различной толщиной регулировка должна осуществляться следующим образом:

Ослабьте винт с внутренним шестигранником (L), отрегулировав установочный винт (M), подвижные зубья (Q) будут на дальнем или ближнем расстоянии от лезвия.

Убедитесь, что между лезвием и двумя боковыми зубьями есть зазор не менее 0,05 мм.

Затем снова затяните винт с внутренним шестигранником (L).

Убедитесь, что между лезвием и верхними зубьями колодки зазор составляет не менее 0,2–0,3 мм; при необходимости ослабьте винты с внутренним шестигранником (P), которые крепят блок, и выполните соответствующую регулировку.

Устройство ограничения обратного хода рамы пилы

Данное устройство представляет собой систему механической регулировки, установленную параллельно цилиндру подъема рамы пилы с целью уменьшения пассивных фаз рабочего цикла. Данное устройство предназначено для предотвращения холостого хода, возникающего в случае, если размер обрабатываемой детали намного меньше максимальной режущей способности; оператор регулирует начальное положение лезвия вблизи детали, независимо от ее размеров.

Необходимо выполнить следующие действия:

- Приоткройте клапан регулировки потока (Рис. 9 K).

- Переместите лезвие на расстояние 10 мм от обрабатываемой детали с помощью переключателей подъема/опускания (SB6, SB7).

- Ослабьте установочные винты, (C) чтобы освободить регулируемый упор (D) от концевого выключателя (ST4).

- Положение регулируемого упора (D) является нижним положением рамы пилы.

- Зафиксируйте установочные винты (C).

- ВНИМАНИЕ

Необходимо каждый раз выполнять регулировку механического упора следующим образом: переместите лезвие к заготовке с помощью переключателя опускания рамы (SB7), а затем запустите цикл автоматической резки (SB2), который начнется с данного положения лезвия.

- Рама переместится в верхнее положение конца хода.

Рис. 13

Замена лезвия

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

Перед выполнением следующих операций источник электропитания и кабель питания должны быть полностью отключены.

Поднимите раму пилы.

Ослабьте лезвие маховиком, сдвиньте подвижную направляющую лезвия как можно дальше, снимите ручку блокировки защитного кожуха, снимите защитный кожух лезвия, а также предыдущее лезвие с маховика и блока направляющих лезвия.

Соберите новое лезвие, поместив его сначала между колодками, а затем на обойму маховиков, уделяя особое внимание направлению резания зубьев.

Натяните лезвие и убедитесь, что оно идеально подходит к седлу маховиков.

Соберите защитный кожух ленточного полотна и закрепите его соответствующими ручками.

Убедитесь, что защитный микровыключатель активирован, иначе, когда будет восстановлено электрическое соединение, станок не запустится.

Рис. 14

Всегда устанавливайте лезвия, размеры которых указаны в данном руководстве, и для которых установлены направляющие головки лезвия.

Данная металлорежущая ленточная пила предназначена для использования лезвий менее 0,9 мм.

Регулировка лезвия на маховике

Рис. 15

Ослабьте винты с шестигранной головкой (Q1, Q2, Q3).

С помощью гаечного ключа выполните регулировку установочного винта (R) с целью корректировки наклона маховика.

Поворот установочного винта по часовой стрелке приведет к наклону маховика и соответствующему приближению лезвия к фланцу.

Поворот установочного винта против часовой стрелки приведет к наклону маховика и соответствующему отдалению лезвия от фланца.

После завершения регулировки затяните шестигранные винты в следующем порядке: Q3, Q2, Q1.

Наклон в данном направлении приведет к отдалению лезвия от фланца.

Рис. 16

Вид сверху

Установочный винт R

Наклон в данном направлении приведет к приближению лезвия к фланцу.

Проверка регулировки лезвия

Вставьте полоску старой бумаги между лезвием и работающим маховиком.

Если бумага будет разрезана, то это означает, что лезвие движется слишком близко к фланцу. Выполните повторную регулировку.

если лезвие не касается фланца. Выполните повторную регулировку.

Рис. 17

Направление лезвия

Маховик

Бумага

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

Всегда устанавливайте лезвия, размеры которых указаны в данном руководстве, и для которых установлены направляющие головки лезвия.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перечисленные ниже работы по техническому обслуживанию разделены на ежедневные, еженедельные, ежемесячные и 6-месячные интервалы. В случае пренебрежения выполнения следующих операций, результатом будет преждевременный износ станка и его низкая производительность.

Ежедневное обслуживание

Генеральная очистка станка для удаления скопившейся стружки.

Очистка сливного отверстия охлаждающей жидкости с целью предотвращения избытка жидкости.

Доливка смазочной жидкости до необходимого уровня.

Проверка лезвия на отсутствие износа.

Поднятие рамы пилы в верхнее положение и частичное ослабление лезвия с целью предотвращения напряжения при текучести.

Проверка работоспособности щитов и аварийных остановок.

Еженедельное техническое обслуживание

Тщательная очистка станка от стружки, особенно из емкости со смазочной жидкостью.

Снятие насоса с корпуса, очистка всасывающего фильтра и зоны всасывания.

Очистку направляющих лезвия следует выполнять сжатым воздухом (очистка направляющего подшипника и сливного отверстие охлаждающего смазочного материала).

Очистка корпуса маховика и рабочей поверхности движения направляющих лезвия на маховиках.

Ежемесячное техническое обслуживание

Проверка затяжки винтов маховика двигателя.

Проверка оптимального рабочего состояния направляющих подшипников лезвий на головках.

Проверка затяжки винтов редукторного двигателя, насоса и противоаварийной защиты.

Полугодовое техническое обслуживание (каждые 6 месяцев)

Проверка целостности цепи эквипотенциальной защиты.

Техническое обслуживание других узлов станка

Червячная коробка передач, установленная на станке, не требует технического обслуживания.

Масла для СОЖ

Учитывая широкий ассортимент продуктов на рынке, пользователь может выбрать те, которые наиболее соответствуют их собственным требованиям, используя в качестве эталона тип SHELL, LUTEM, OIL, ECO. МИНИМАЛЬНЫЙ ПРОЦЕНТ МАСЛА, РАСТВОРЕННОГО В ВОДЕ, составляет 8–10%.

Зубчатый привод

Необходимо периодически выполнять замену масла в зубчатом приводе. Масло необходимо менять через 6 месяцев после покупки станка и каждый год при дальнейшей эксплуатации.

Процедура замены масла в зубчатом приводе

Отключите станок от источника питания.

Поднимите раму пилы в вертикальное положение.

Откройте сливное отверстие (A), чтобы слить масло для зубчатого привода, ослабив винт с шестигранной головкой (B).

После того, как масло полностью стечет, замените винты.

Верните раму пилы обратно в горизонтальное положение.

Залейте в коробку передач примерно 0,6 литра масла для зубчатого привода через отверстие вентиляционного винта (С).

Для справки: используйте масло для зубчатого привода типа SHELL или Mobile № 90.

Рис. 18

Система СОЖ

Очистка бака

Чтобы дать стечь охлаждающей жидкости откройте сливную пробку (D) с помощью гаечного ключа.

Снимите насос (E), открутив соответствующие винты.

Удалите стружку и мусор из бака при помощи пылесоса.

Установите сливную пробку обратно на место. Выполните тщательную очистку насоса и установите его обратно на место.

Заполните бак охлаждающей жидкостью до рычага примерно на 25 мм ниже фильтра.

Рис. 19

Специальное техническое обслуживание

Специальное техническое обслуживание должно выполняться квалифицированным персоналом. Советуем связаться с вашим ближайшим дилером и/или импортером. Переустановка специального защитного оборудования и устройств (редуктора), двигателя, насоса двигателя и других электрических компонентов также требует специального технического обслуживания.

ВЫБОР ЛЕЗВИЯ

Выбор подходящего лезвия для работы зависит от множества факторов, таких как тип разрезаемого материала, твердость материала, возможности станка для обработки формы материала и техника работы оператора.

Приведенная ниже таблица является базовой отправной точкой для выбора типа лезвий на основе количества зубьев на дюйм (TPI) для лезвий с переменным шагом зубьев и для стандартных биметаллических лезвий типа Raker/лезвий HSS. Однако для получения точных характеристик ленточных пил обращайтесь к производителю лезвий.

Чтобы выбрать правильный тип TPI лезвия:

- Измерьте толщину материала. Этим измерением является длина резания, взятая с того места, где зуб входит в заготовку, проходит через нее и выходит из заготовки.

- Обратитесь к строке «Ширина/диаметр материала» таблицы выбора лезвия и по горизонтали найдите толщину заготовки, которую нужно разрезать.

- Обратитесь к строке «Формы материала» и найдите форму и материал для резки.

- В соответствующей строке по горизонтали найдите поле, где пересекаются строка и столбец. В ячейке указан минимальный TPI, рекомендуемый для лезвий с переменным шагом зуба.

- Раздел диаграммы «Рекомендации по скорости резания» содержит рекомендации для различных металлов, приведенные в футах в минуту (скорость FPM) и метрах в минуту в скобках. Выберите скорость, наиболее близкую к числу, указанному на диаграмме.

(Следующая страница «Структура лезвия» представлена только для справки).

Тонкостенная труба

Инструментальная сталь, прошедшая закалку с охлаждением в воде

Нержавеющая инструментальная сталь

Инструментальная сталь, прошедшая закалку с охлаждением в масле

Сплав углерода

Инструментальная теплостойкая сталь

Инструментальная нетеплостойкая сталь

Пластмасса

Ковкий чугун

Ковкий аустенитный чугун

Серый чугун

Легко обрабатываемая нержавеющая сталь

Быстрорежущая инструментальная сталь

Сталь для пресс-форм

Легированная сталь

Быстрорежущая инструментальная сталь

Инструментальная сталь

Медный сплав

Алюминиевый сплав

Стальной уголок

Скорость вращения

(м/мин)

Скорость вращения

(м/мин)

Скорость вращения

(м/мин)

Скорость вращения

(м/мин)

Материал

Материал

Материал

Материал

дюйм

мм

ВЫБОР ЗУБЬЕВ

Формы материала

Количество зубьев на дюйм (TPI)

Ширина/диаметр материала

Структура лезвия

Биметаллические лезвия являются наиболее часто используемыми. Лезвия изготовлены из кремнистой стали с лазерной сваркой режущей кромки из быстрорежущей стали (HSS). Типы заготовки классифицируются по M2, M42, M51 и отличаются друг от друга, поскольку их основная твердость обусловлена увеличением процентного содержания кобальта (Cc) и молибдена (Mo), содержащихся в металлическом сплаве.

Есть несколько ключевых факторов, которые следует учитывать при выборе лезвия:

Шаг зубьев – это количество зубьев на дюйм (TPI) на лезвии. Выберите шаг, который обеспечит контакт, по крайней мере, трех зубьев с заготовкой при резке. Это помогает распределить силы резания и избежать поломки зуба.

Форма зуба – на ленточное полотно может быть нанесено четыре распространенные формы зубьев: трапециевидный, клювообразный, прецизионный и вольфрамокарбидный. Прецизионный является наиболее распространенным типом, поставляемым с этой пилой.

Развод зубьев – это степень, с которой зубы отгибаются от лезвия. Типичные стили зубного развода – грабли, волны и прямой набор.

Всегда выбирайте и используйте только качественные ленточные полотна; также важно выбрать правильное полотно для работы. Обсудите ваши требования к резке со своим дилером для обеспечения получения того типа лезвия, который лучше всего будет подходить вашим потребностям. Некачественные лезвия и неправильное использование часто являются причиной их преждевременного выхода из строя.

К поломке могут привести множество факторов. В некоторых случаях поломка лезвия неизбежна, поскольку она является естественным результатом особых напряжений, которым подвергаются ленточные пилы.

Поломка лезвия также происходит по причинам, которых можно избежать.

Поломка, которую можно предотвратить, чаще всего является результатом плохого ухода или человеческого фактора со стороны оператора при монтаже или регулировке лезвия или опорных направляющих. Наиболее распространенные причины поломки лезвия:

- неправильное выравнивание и регулировка направляющих;

- недостаточное количество зубьев, соприкасающихся с разрезом;

- слишком быстрая подача;

- тупые зубья или отсутствие достаточного развода;

- чрезмерное натяжение;

- использование лезвия с кусковым или неправильно обработанным сварным швом; и

- непрерывная работа ленточной пилы даже, когда она не используется.

РАДИАЛЬНО-СИММЕТРИЧНЫЕ ЗУБЬЯ

Уклон 0º и постоянный шаг

Наиболее распространенная форма для поперечных или наклонных сплошных небольших и средних поперечных сечений или труб из ламинированной мягкой стали и серого чугуна или обычного металла.

ЗУБЬЯ С ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ НАКЛОНОМ

положительный

Положительный уклон 9º-10º и постоянный шаг

Особенно подходит для поперечных или наклонных резов в сплошных сечениях или трубах большого диаметра, но, прежде всего, из более твердых материалов (высоколегированных и нержавеющих сталей, специальной бронзы и чугуна).

КОМБИНИРОВАННЫЕ ЗУБЬЯ

Шаг между зубьями отличается и, следовательно, отличается размер зубьев и глубина пазухи пилы. Шаг между зубьями отличается, что обеспечивает более гладкий и ровный срез, а также более длительный срок службы лезвия вследствие отсутствия вибрации.

расстояние между зубьями

Другое преимущество, предлагаемое при использовании этого типа лезвия, состоит в том, что с помощью только одного такого лезвия можно выполнять резку широкого спектра различных по размеру и типу материалов.

КОМБИНИРОВАННЫЕ ЗУБЬЯ

Положительный угол резания 9°–10°

расстояние между зубьями

Этот тип ленточного полотна является наиболее подходящим для резки сортового профиля, толстостенных труб большого диаметра, а также для резки цельных прутков при максимальной производительности станка. Доступные шаги: 3–4/4–6.

Развод зубьев

Зубья пилы огибают плоскость корпуса пилы, что приводит к широкому разрезу заготовки.

Радиально-симметричный или переменный развод

Одни зуб вправо, один влево, один без развода.

Отлично подходит для материалов толщиной более 5 мм. Используется для резки стали, отливок и твердых цветных материалов.

Групповой развод зубьев

Развод сглаженными зубьями.

Данный вид развода зубьев соответствует очень мелким зубьям и в основном используется для резки труб и тонких профилей (от 1-3 мм).

Стандартный развод зубьев (в группах)

Группы режущих зубьев справа и слева чередуются с прямым зубом.

Этот развод соответствует очень мелким зубьям и используется для крайне тонких материалов (менее 1 мм).

Стандартный развод зубьев (индивидуально)

Режущие зубья справа и слева.

Этот развод используется для резки цветных мягких материалов, пластмасс и дерева.

ЭЛЕКТРОСИСТЕМА

| QS: | Главный выключатель LW26/20/2 |
| --- | --- |
| QF: | Автоматический выключатель D247-63/3 |
| FU1-3: | Плавкий предохранитель RT18-32 10A |
| M1: | Гидравлический двигатель 1,5 кВт |
| M2: | Двигатель охлаждения 100 Вт |
| M3: | Двигатель пилы 1,5/1,1кВт |
| FR1: | Защитное устройство от перегрузки LR2 D3 |
| FR2: | Защитное устройство от перегрузки LR2 D3 |
| KM1-2: | Контактор CJX2-0810 |
| SA1: | Регулятор высокой/низкой скорости LW26/20/5 |
| YV1-4: | Магнитный клапан AC24V |
| TC: | Трансформатор BK40 400/24 |
| HL1-14: | Индикатор питания |
| SB1-2: | Кнопка ON (ВКЛ.) Y090 |
| SB3-4: | Кнопка STOP (ОСТАНОВКА) Y090 |
| ST1-3: | Концевой выключатель QKS15 |
| ST4: | Концевой выключатель QKS8 |
| KC1-6: | Функциональное реле |
| SB6.SB7: | Кнопка подъема/опускания рамы пилы |

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В настоящей главе перечислены возможные отказы и неисправности, которые могут возникнуть во время эксплуатации станка, а также предложены возможные способы их устранения.

В первом абзаце представлена диагностика для ИНСТРУМЕНТОВ и РЕЗКИ, во втором - для ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ.

| НЕИСПРАВНОСТЬ | ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА |  |  | СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поломка зуба | Слишком быстрое продвижение |  |  | Снизьте скорость продвижения, оказывая меньшее давление в процессе резания. Отрегулируйте тормозное устройство. |
|  | Несоответствующая скорость резания |  |  | Измените скорость и/или тип лезвия. См. главу «Классификация материалов и выбор лезвий» в разделе «Таблица выбора лезвий в зависимости от скорости резки и подачи». |
|  | Неверный шаг зуба |  |  | Выберите соответствующее лезвие. См. главу «Классификация материалов и выбор лезвий». |
|  | Налипание опилок на зубьях и в пазухах или на обрабатываемом материале |  |  | Проверьте, не засорились ли отверстия для слива охлаждающей жидкости на направляющих лезвиях, и достаточный ли поток для облегчения удаления стружки с лезвия. |
|  | Наличие на материале дефектов или слишком твердый материал |  |  | Поверхность материала может быть окислена или покрыта примесями, делающими их в начале резки более твердыми, чем само лезвие, или имеющими упрочненную площадь или включенными внутри сечения вследствие используемых продуктивных агентов, таких как литейный песок, отходы сварки и т. д. Избегайте резки этих материалов или в ситуации, когда все же необходимо сделать разрез, делайте это крайне осторожно, очищая и удаляя все такие загрязнения как можно быстрее. |
|  | Слабый захват детали в тисках |  |  | Проверьте захват детали. |
|  | Лезвие застревает в материале |  |  | Замедлите подачу, оказывая меньшее давление в процессе резания. |
|  | Начало резки на острых или неравномерных сортовых профилях |  |  | Уделите особое внимание началу процесса резания. |
|  | Лезвия плохого качества |  |  | Используйте лезвие высшего качества. |
|  | Ранее сломанный зуб остался в разрезе |  |  | Аккуратно удалите все оставшиеся части. |
|  | Резка возобновлена по пазу, выполненному ранее |  |  | Сделайте разрез в другом месте, поворачивая деталь. |
|  | Вибрации |  |  | Проверьте захват детали. |
|  | Неправильный шаг или форма зуба |  |  | Замените лезвие на более подходящее. См. «Классификация материалов и выбор лезвий» в разделе «Выбор типов лезвий». Отрегулируйте накладки направляющих. |
|  | недостаточно смазки, хладагента или неподходящая эмульсия |  |  | Проверьте уровень жидкости в баке. Увеличьте поток СОЖ, убедившись, что отверстие и выпускная труба для жидкости не засорены. Проверьте процент эмульсии. |
| Преждевременный износ лезвия | Неправильная приработка лезвия |  |  | См. «Классификация материалов и выбор лезвий» в разделе «Приработка лезвия». |
|  | Зубья расположены в направлении, противоположном направлению резки |  |  | Поверните зубья в нужном направлении. |
|  | Лезвие плохого качества |  |  | Используйте лезвие высшего качества. |
|  | Слишком быстрое продвижение |  |  | Снизьте скорость продвижения, оказывая меньшее давление в процессе резания. Отрегулируйте тормозное устройство. |
|  | Несоответствующая скорость резания |  |  | Измените скорость или тип лезвия. См. главу «Классификация материалов и выбор лезвий» в разделе «Таблица выбора лезвий в зависимости от скорости резки и подачи». |
|  | Наличие на материале дефектов или слишком твердый материал |  |  | Поверхность материала может быть окислена или покрыта примесями, делающими их в начале резки более твердыми, чем само лезвие, или имеющими упрочненную площадь или включенными внутри сечения вследствие используемых продуктивных агентов, таких как литейный песок, отходы сварки и т. д. Избегайте резки этих материалов или в ситуации, когда все же необходимо сделать разрез, делайте это крайне осторожно, очищая и удаляя все такие загрязнения как можно быстрее. |
|  | недостаточно смазки, хладагента или неподходящая эмульсия |  |  | Проверьте уровень жидкости в баке. Увеличьте поток смазочной охлаждающей жидкости, убедившись в отсутствии засорения сопла охлаждающей жидкости и трубки. Проверьте процент эмульсии. |
| Поломка лезвия | Некачественная сварка лезвия |  |  | Сварка лезвия имеет первостепенное значение. Сопряженные поверхности должны идеально совпадать, и после сварки они не должны иметь вкраплений или пузырьков; сварная часть должна быть идеально гладкой и ровной. Они должны быть равномерной толщины без выпуклостей, которые могут стать причиной вмятин или мгновенного разрушения при скольжении между накладками направляющих лезвия. |
|  | Слишком быстрое продвижение |  |  | Снизьте скорость продвижения, оказывая меньшее давление в процессе резания. Отрегулируйте тормозное устройство. |
|  | несоответствующая скорость резания |  |  | Измените скорость или тип лезвия. |
|  | Неверный шаг зуба |  |  | См. главу «Классификация материалов и выбор лезвий» в разделе «Таблица выбора лезвий в зависимости от скорости резки и подачи». |
|  | Слабый захват детали в тисках |  |  | Выберите подходящее лезвие. См. главу «Классификация материалов и выбор лезвия». |
|  | Лезвие касается материала в начале разреза |  |  | Проверьте захват детали. |
|  | Способ устранения |  |  | В начале процесса резки никогда не опускайте раму пилы перед запуском двигателя лезвия. |
|  | Накладки направляющих лезвия не отрегулированы или загрязнены вследствие недостаточного технического обслуживания. |  | Проверьте расстояние между направляющими пластинами (см. «Регулировка станка» в разделе «Блоки направляющих лезвий»): чрезвычайно точное направление может привести к появлению трещин и поломке зуба. При очистке соблюдайте предельную осторожность. |  |
|  | Блок направляющих лезвия находится слишком далеко от материала для резки. |  | Подведите головку как можно ближе к разрезаемому материалу так, чтобы свободна была только секция лезвия, используемая в разрезе, это предотвратит прогибы, которые чрезмерно нагружают лезвие. |  |
|  | Неправильное положение лезвия на маховиках. |  | Задняя часть лезвия трется об опору из-за деформированных или плохо сваренных полотен (конусообразных), вызывая трещины и вздутие заднего контура. |  |
|  | недостаточно смазки, хладагента или неподходящая эмульсия. |  | Проверьте уровень жидкости в баке. Увеличьте поток СОЖ, убедившись в отсутствии засорения отверстия и выпускной трубы для жидкости. Проверьте процент эмульсии. |  |
| Процарапанные или шероховатые полотна | Поврежденные или сколотые накладки направляющих лезвия. |  | Замените их. |  |
|  | Плотно затянутые или ослабленные подшипники направляющих лезвия. |  | Отрегулируйте их (см. главу «Регулировка станка» в разделе «Направляющие лезвия»). |  |
| Отрезание по прямой | Полотно лезвия расположено не параллельно относительно стойки. |  | Проверьте крепления блоков направляющих лезвий относительно контртисков, чтобы они не были слишком ослаблены, и отрегулируйте блоки вертикально; выровняйте положение градусов и при необходимости отрегулируйте стопорные винты угловых срезов. |  |
|  | Лезвие не перпендикулярно из-за чрезмерного зазора между накладками направляющих и неправильной регулировки блоков. |  | Проверьте и отрегулируйте по вертикали блоки направляющих лезвия; выполните повторную настройку правильного зазора между блоками направляющих (см. главу «Регулировка станка» в разделе «Направляющие лезвия»). |  |
|  | Слишком быстрое продвижение. |  | Снизьте скорость продвижения, оказывая меньшее давление в процессе резания. Отрегулируйте тормозное устройство. |  |
|  | Изношенное лезвие |  | Подведите головку как можно ближе к разрезаемому материалу так, чтобы свободна была только секция лезвия, используемая в разрезе, это предотвратит прогибы, которые чрезмерно нагружают лезвие. |  |
|  | Неверный шаг зуба |  | Произведите замену. Используется лезвие с большой плотностью зубьев, попробуйте использовать лезвие с меньшим количеством зубьев (см. главу «Классификация материалов и выбор лезвия» в разделе «Типы лезвий»). |  |
|  |  | Сломанные зубья. | Неравномерная работа лезвия из-за отсутствия зубьев может вызвать прогиб в разрезе; проверьте лезвие и при необходимости замените его. |  |
|  |  | Недостаточно смазки, хладагента или неподходящая эмульсия. | Проверьте уровень жидкости в баке. Увеличьте поток СОЖ, убедившись, что отверстие и выпускная труба для жидкости не засорены. Проверьте процент эмульсии. |  |
| Разрез с отклонениями |  | Изношенные маховики Картер маховика полон стружки | Опорный и направляющий фланцы ленты настолько изношены, что не могут обеспечить выравнивание лезвия, что приводит к неправильному резанию; ролики лезвия и волочения могут стать коническими. Замените их. Выполните очистку при помощи сжатого воздуха. |  |
| Режущая поверхность имеет царапины |  | Слишком быстрое продвижение | Снизьте скорость продвижения, оказывая меньшее давление в процессе резания. Отрегулируйте тормозное устройство. |  |
|  |  | Лезвие плохого качества | Используйте лезвие высшего качества. |  |
|  |  | Лезвие изношено или имеет поврежденные и/или сломанные зубья | Произведите замену. |  |
|  |  | Неверный шаг зуба | У используемого лезвия, вероятно, слишком большие зубья, используйте полотно с большим количеством зубьев (см. «Классификация материалов и выбор лезвия» в разделе «Типы лезвий»). |  |
|  |  | Блок направляющих лезвия находится слишком далеко от материала для резки | Подведите его как можно ближе к разрезаемому материалу так, чтобы свободна была только секция лезвия, используемая в разрезе, это предотвратит прогибы, которые чрезмерно нагружают лезвие. |  |
|  |  | Недостаточно смазки, хладагента или неподходящая эмульсия | Проверьте уровень жидкости в баке. Увеличьте поток СОЖ, убедившись, что отверстие и выпускная труба для жидкости не засорены. Проверьте процент эмульсии. |  |
| Шум на блоках направляющих |  | Сломанные подшипники Изношенные или поврежденные накладки | Грязь и/или сколы между лезвием и направляющими подшипниками. Замените их. Замените их. |  |
| Отсутствие напряжения | Автоматический выключатель вышел из строя |  | Откройте блок управления, поверните рычаг в верхнее положение (I). |  |
|  | 3 фаза не работает |  | Проверьте контактор (KM1) (KM2) и устройство защиты от перегрузки (FR1) (FR2) на предмет исправности. |  |
|  |  |  | Проверьте входные предохранители (FU1) и (FU2) трансформатора на предмет исправности. |  |
|  | Отсутствие AC24V (не горит индикатор на панели). |  | Проверьте выходной предохранитель (FU3) трансформатора на предмет исправности. |  |
|  |  |  | Проверьте гидравлический двигатель (Ml) и убедитесь в его функционировании. |  |
| Гидравлический насос | Выход из строя |  | Проверьте насос на предмет исправности. Проверьте контактор переменного тока (KM1) на предмет исправности или отсутствие перегрузки (FR1). |  |
|  | Насос работает, но низкое давление |  | Проверьте проводку гидравлического двигателя (M1) на правильность трехфазного подключения. Проверьте гидравлический поток на предмет нормального режима, а также на отсутствие застоя, недостаточности или утечки. |  |
|  |  |  | Проверьте гидравлический насос. Проверьте гидравлический поток на предмет нормального режима. |  |
| Рама пилы | Не работает |  | Проверьте сигнал гидравлического магнитного клапана на предмет исправности (подъем вверх YV4, опускание вниз YV3). |  |
|  |  |  | Проверьте гидравлический насос. Проверьте гидравлический поток на предмет нормального режима. Проверьте сигнал гидравлического магнитного клапана на предмет нормального режима (закрытие тисков YV1, открытие тисков YV2). |  |
| Тиски (передние, задние) | Не работают |  |  |  |
| Лезвие пилы |  | Не работает | Проверьте двигатель лезвия пилы (M3) на предмет исправности. Убедитесь в исправности переключателя скорости двигателя (SAI). Проверьте контактор переменного тока (KM2) на предмет исправности или отсутствие перегрузки (Fr2). |  |
|  |  | Реверсивное направление | Проверьте исправность двигателя лезвия пилы (M3) и проводку фазы двигателя. |  |
| Панель управления |  | Не работает | Проверьте AC24V (проверьте соответствующие компоненты на предмет перегрузки или короткого замыкания). Проверьте переключатели и убедитесь в правильном расположении каждого из них. |  |
| Переключатель скорости двигателя |  | Световой индикатор мигает | Проверьте положение переключателя скоростей. Проверьте исправность переключателя скоростей. Проверьте источник питания AC24V на предмет исправности. |  |
| Лезвие пилы |  | Мигает индикатор поломки лезвия | Проверьте лезвие на предмет повреждений или неправильной установки на маховике. Проверьте концевые выключатели на предмет исправности. |  |
| Крышка лезвия пилы |  | Световой индикатор мигает | Проверьте крышки лезвий и убедитесь, что они обе правильно расположены и закрыты. Проверьте концевые выключатели на предмет исправности. |  |
| Двигатель (M2) (M3) |  | Мигает индикатор перегрузки | Проверьте нагрузку двигателя на нормальный режим (проверка на отсутствие перегрузки или короткого замыкания). Проверьте правильность подключения проводов. |  |
| Поднятие и опускание лезвия пилы |  | Мигает индикатор концевых выключателей | Это означает, что оба концевых выключателя нажаты одновременно. Проверьте источник питания AC24V на предмет исправности. Проверьте соединения каждого концевого выключателя и правильность подключения проводов (проверьте верхний концевой выключатель (ST3), нижний концевой выключатель (ST4). |  |
| Кнопка аварийной остановки |  | Выключатель не работает | Убедитесь в отсутствии заедания аварийного выключателя. Проверьте соединения проводов. |  |

Схема деталей ленточной полуавтоматической пилы по металлу BSM-270 SAF -- A

СХЕМА A

Схема деталей ленточной полуавтоматической пилы по металлу BSM-270 SAF -- B

см. диаграмму

СХЕМА В

Схема деталей ленточной полуавтоматической пилы по металлу BSM-270 SAF -- C

СХЕМА С

Схема деталей ленточной полуавтоматической пилы по металлу BSM-270 SAF -- D

СХЕМА D

Перечень деталей полуавтоматической ленточной пилы по металлу BSM-270 SAF - A/B/C/D

| № | Наименование | № | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Передняя панель с дверцей | 37 | Низкая гайка M8 |
| 2 | Нижний кронштейн | 38 | Установочный винт M8x25 |
| 3 | Левосторонняя панель | 39 | Опора цилиндра |
| 4 | Правосторонняя панель | 40 | Винт с утопленной головкой M8X20 |
| 5 | Верхний кронштейн | 46 | Рычаг блокировки рамы пилы |
| 6 | Опора балки | 46-1 | Шестигранная гайка М10 |
| 9 | Шестигранный винт M10x35 | 46-2 | Рукоятка |
| 10 | Пружинная шайба 10 мм | 47 | Установочный болт M10x12 |
| 11 | Шайба 10 мм | 48 | Винт с внутренним шестигранником M10X35 |
| 12 | Основание | 49 | Резьбовое соединение |
| 13 | Насос для охлаждения | 51 | Стационарное основание тисков |
| 14 | Винт с цилиндрической головкой M6x15 | 52 | Винт с внутренним шестигранником M8х30 |
| 15 | Шайба 5 мм | 53 | Перемещающееся основание тисков |
| 16 | Шланг подачи охлаждающей жидкости | 53-1 | Роликовый стержень 2,5x22 |
| 17 | Контейнер с охлаждающей жидкостью | 53-2 | Низкая гайка M16x1,5 |
| 17-1 | Пробка контейнера M12x10 | 53-3 | Шайба 8 мм |
| 18 | Винт с шестигранной головкой M10x16 | 53-4 | Винт с внутренним шестигранником M8x16 |
| 19 | Рычаг храпового колеса | 53-5 | Пружина |
| 19-2 | Направляющая болта | 53-6 | Шестигранная трубка |
| 19-3 | Винт с внутренним шестигранником M8x16 | 53-7 | Шпиндельный шток |
| 19-4 | Пружинная шайба 8 мм | 53-0 | Рычаг накатки |
| 20 | Опора тисков | 54-1 | Винт с внутренним шестигранником M10x20 |
| 20-1 | Подшипник 608 | 54-2 | Шестигранная гайка М10 |
| 20-2 | Винт с утопленной головкой M8х25 | 54-3 | Пружинный нижний держатель |
| 20-3 | Винт с внутренним шестигранником M6x20 | 54-4 | Шестигранная гайка М12 |
| 20-4 | Опорная угловая пластина | 55-1 | Пружинная шайба 6 мм |
| 20-5 | Пружинная шайба 6 | 55-2 | Направляющая скольжения |
| 20-6 | Шестигранная гайка M6 | 55-3 | Винт с внутренним шестигранником M10х40 |
| 23 | Фильтр | 55-4 | Пружинная шайба M10 |
| 24 | Винт с шестигранной головкой M12x60 | 55-5 | Направляющая винта M10 |
| 25 | Шестигранная гайка M6 | 55-6 | Винт с внутренним шестигранником M6x20 |
| 26 | Винт с шестигранной головкой M6x12 | 55-7 | Шайба 8 мм |
| 27 | Винт с шестигранной головкой M8x20 | 55-8 | Винт с внутренним шестигранником M8x16 |
| 28 | Шайба 8 мм | 56 | Поворотный вал, рама пилы |
| 29 | Винт с цилиндрической головкой M6x10 | 57 | Подшипник 32006 |
| 30 | Шестигранная гайка М8 | 58 | U-образная рукоятка |
| 31 | Неподвижная губка, тиски | 59 | Седло подшипника |
| 31-1 | Сегмент, неподвижная губка | 60 | Круглая гайка M30 |
| 31-2 | Поворотный диск | 61 | Винт с внутренним шестигранником M8x20 |
| 31-3 | Опора, тиски |  |  |
| 33 | Поворотная ось |  |  |
| 36 | Регулируемая губка, тиски |  |  |

Перечень деталей полуавтоматической ленточной пилы по металлу BSM-270 SAF - A/B/C/D

| № | Наименование | № | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
| 62 | Кронштейн, блок управления | 98 | Круговое кольцо 55 мм |
| 63 | Основа, блок управления | 99 | Натяжное колесо |
| 64 | Блок управления | 99-1 | Проставка 1 |
| 65 | Винт с внутренним шестигранником M6x12 | 99-2 | Проставка 2 |
| 66 | Упор для установки заготовки | 100 | Вал, натяжное колесо |
| 67 | Звездообразный винт | 101 | Рама пилы |
| 68 | Стопорная балка | 102 | Натяжная балка |
| 69 | Пластина нерегулируемой губки | 103 | Натяжная пружина |
| 69-1 | Пластина нерегулируемой губки | 104 | Маховик регулировки натяжения |
| 70 | Кронштейн | 104-1 | Упорный подшипник |
| 71 | Пластина регулируемой губки | 104-2 | Датчик контроля натяжения лезвия |
| 72 | Хомут | 104-3 | Пластина |
| 73 | Крышка, подшипник | 105 | Рукоятка |
| 74 | Пружинная шайба 8 мм | 106 | Рукоятка |
| 75 | Винт с утопленной головкой M8x16 | 107 | Шестигранная гайка M16 |
| 76 | Винт с внутренним шестигранником M10x20 | 108 | Рукоятка штока |
| 79 | Винт с плоскоконической головкой M4x10 | 109 | Низкая гайка M20x2 |
| 80 | Шестигранная гайка M4 | 110 | Подшипник |
| 81 | Кожух лезвия | 111 | Полоз, натяжное колесо |
| 82 | Микровыключатель | 111-1 | Регулировочный клин |
| 82-2 | Микровыключатель | 111-2 | Установочный винт M10x25 |
| 83 | Защитный замок (звездообразный винт) | 111-3 | Винт с внутренним шестигранником M10X35 |
| 84 | Копка, микровыключатель | 112 | Установочный винт M8x25 |
| 85 | Кожух, микровыключатель | 113 | Винт с внутренним шестигранником M10x30 |
| 86 | Лезвие | 114 | Кронштейн, рукоятка |
| 87 | Шланг, вода для охлаждения | 116 | Упор, регулируемая защита |
| 88 | Штуцер шланга | 117 | Рукоятка, упор |
| 89 | 3-х канальный фитинг | 118 | Рычаг блокировки |
| 90 | Винт с цилиндрической головкой M5x30 | 119 | Стопорная пластина |
| 91 | Клапан | 120 | Коробка зубчатой передачи |
| 92 | Шланг подачи | 121 | Шпонка на лыске, коробка зубчатой передачи |
| 93 | Штуцер шланга | 122 | Шпонка на лыске, двигатель |
| 94 | Винт с внутренним шестигранником M10x55 | 123 | Двигатель |
| 95 | Низкая шестигранная гайка M10 |  |  |
| 96 | Ведущее колесо |  |  |
| 97 | Подшипник 6007 |  |  |

Перечень деталей полуавтоматической ленточной пилы по металлу BSM-270 SAF - A/B/C/D

| № | Наименование | № | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
| 141 | Защитный кожух | 152 | Щетка штока |
| 142 | Винт с шестигранной головкой M8x25 | 153 | Винт с внутренним шестигранником M10x20 |
| 143 | Подшипник 608-2Z | 154 | Опора щетки |
| 144 | Винт с шестигранной головкой M8x35 | 155 | Низкая шестигранная гайка M10 |
| 145 | Проставка, направляющая | 156 | Винт с внутренним шестигранником M10x16 |
| 146 | Подвижная направляющая | 157 | Шестигранная гайка M6 |
| 147 | Винт с внутренним шестигранником M8x25 | 163 | Верхние зубья |
| 148 | Кронштейн, нерегулируемая направляющая | 164 | Нерегулируемые зубья |
| 149 | Нерегулируемая направляющая лезвия | 165 | Регулируемые зубья |
| 151 | Щетка для стружки | 167 | Установочный винт M6x12 |
|  |  | 168 | Винт с внутренним шестигранником M6x20 |
|  |  | 169 | Винт с внутренним шестигранником M6x10 |
|  |  | 170 | Винт с цилиндрической головкой M4x10 |

Схема деталей ленточной полуавтоматической пилы по металлу BSM-270 SAF -- E

Схема E -- полуавтоматическая гидравлическая система с тисками

Регулировка давления тисков

Регулировка давления 15–30 кг/см

Перечень деталей ленточной полуавтоматической пилы по металлу BSM-270 SAF -- E

| № | Наименование | № | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
| E-1 | Емкость | E-27 | Стопорная перекладина |
| E-2 | Шланг | E-28 | Упор |
| E-3 | Y-образный соединитель | E-29 | Управление потоком B |
| E-4 | Соединительный блок | E-30 | Масляный насос |
| E-5 | Кожух, концевой выключатель | E-31 | Пружина |
| E-6 | Направляющая пружины | E-32 | Установочный винт M6x10 |
| E-7 | Направляющая концевого выключателя | E-33 | Винт с внутренним шестигранником M10x25 |
| E-8 | Направляющая гидравлического цилиндра | E-34 | Винт с внутренним шестигранником M8x25 |
| E-8-1 | Винт с утопленной головкой M10x25 | E-35 | Винт с внутренним шестигранником M6x60 |
| E-9 | Захват | E-36 | Винт с внутренним шестигранником M10x30 |
| E-10 | Сегмент гидравлического цилиндра | E-37 | Шпилька |
| E-11 | Сегмент гидравлического цилиндра | E-38 | Кольцо А20 |
| E-12 | Гидравлический двигатель | E-39 | Винт с внутренним шестигранником M6x20 |
| E-13 | Манифольд | E-40 | Шестигранная гайка М10 |
| E-14 | Гидравлический цилиндр (рама пилы) | E-41 | Плоская шайба 8 |
| E-15 | Пробка заливного отверстия для масла | E-42 | Концевой выключатель |
| E-16 | Отверстие уровня масла | E-43 | Шестигранная гайка М10 |
| E-17 | Фильтр | E-44 | Винт с цилиндрической головкой M6x12 |
| E-18 | Пробка масловыпускного отверстия | E-45 | Винт с цилиндрической головкой M4x30 |
| E-19 | Датчик уровня масла | E-46 | Винт с внутренним шестигранником M5x60 |
| E-20 | Управляемый обратный клапан | E-47 | Винт с внутренним шестигранником M5x85 |
| E-21 | Гидравлический цилиндр (Тиски) | E-48 | Клапан |
| E-22 | Маховичок тисков | E-49 | Переходник |
| E-23 | Резьба тисков |  |  |
| E-24 | Электромагнит |  |  |
| E-25 | Крышка емкости |  |  |
| E-26 | Управление потоком |  |  |

Схема подключения ленточной пилы по металлу BSM-270 SAF

Образец T …………………… 3~ 400 В, 50 Гц

|  | цвет провода | Litzenfarben | couleur des cordons |
| --- | --- | --- | --- |
| BK | черный | schwarz | noir |
| WH | белый | weiB | blanc |
| BU | синий | blau | bleu |
| RD | красный | rot | rouge |
| BN | коричневый | braun | brun |
| GY | серый | grau | gris |
| GNYE | зеленый-желтый | grun-gelb | vert-jaune |

|  | значение символа | Bedeutung der Zeichen | interpretation |
| --- | --- | --- | --- |
| M | двигатель | Motor | moteur |
| S | переключатель | Schalter | interrupteur |
| C1 | Конденсатор ходовой | Kondensator | condensateur |
| C2 | Конденсатор пусковой | Kondensator | condensateur |
| n | центробежный выключатель | Fliehkraftschalter | declencheur centrifuge |
| OL | выключатель перегрузки | Uberlastschutzschalter | declencheur surcharge |
| LS | концевой выключатель | Positionsendschalter | micro |
| SB | Кнопка аварийной остановки | Not-Aus Taster | arret d'urgence |

| QS: | Главный выключатель LW26/20/2 |
| --- | --- |
| QF: | Автоматический выключатель D247-63/3 |
| FU1-3: | Плавкий предохранитель RT18-32 10A |
| M1: | Гидравлический двигатель 1,5 кВт |
| M2: | Двигатель охлаждения 100 Вт |
| M3: | Двигатель пилы 1,5/1,1кВт |
| FR1: | Защитное устройство от перегрузки LR2 D3 |
| FR2: | Защитное устройство от перегрузки LR2 D3 |
| KM1-2: | Контактор CJX2-0810 |
| SA1: | Регулятор высокой/низкой скорости LW26/20/5 |
| YV1-4: | Магнитный клапан AC24V |
| TC: | Трансформатор BK40 400/24 |
| HL1-14: | Индикатор питания |
| SB1-2: | Кнопка ON (ВКЛ.) Y090 |
| SB3-4: | Кнопка STOP (ОСТАНОВКА) Y090 |
| ST1-3: | Концевой выключатель QKS15 |
| ST4: | Концевой выключатель QKS8 |
| KC1-6: | Функциональное реле |
| SB6.SB7: | Кнопка подъема/опускания рамы пилы |