# 8. Гарантия изготовителя

8.1.  Гарантийный срок эксплуатации ПТО – 60 месяцев со дня продажи, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в технических условиях и в настоящем паспорте.

8.2.  Срок службы ПТО не менее 5 лет.

8.3. Предприятие-изготовитель не несет ответственности за неисправности, возникшие по вине потребителя.

# 9. Свидетельство о приемке

Приборы твердотельные осветительные ПТО соответствуют требованиям ТУ 27.40.39–001–17356994–2017 и признаны годными к эксплуатации.

Дата выпуска ____ __          2020 г.

Штамп ОТК:

# Адрес предприятия-изготовителя:

# 127247, РФ, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом 100,

# строение 2, этаж 9, пом.4940

# ООО «БЕР»

# Приборы твердотельные осветительные

для внутреннего и наружного освещения производственных зданий, 
складских и административных помещений

ПАСПОРТ

1. Назначение

Приборы твердотельные осветительные (ПТО) предназначены для внутреннего освещения производственных зданий, офисов, складских и административных помещений. В качестве источника света в светильниках применяются твердотельные светодиоды мощностью 0,5 Вт.

# 2. Комплектность

В комплект поставки входят:

- ПТО в сборе – 1 шт;

- паспорт – 1 шт.;

- упаковка.

# 3. Технические характеристики

Номинальное напряжение питания, В			        176-264

Номинальная частота тока, Гц			        	         50

Класс распределения по ГОСТ 17677-82		        «П»

Коэффициент полезного действия ПТО, % не менее	        75

Класс защиты от поражения электрическим током	          I

Степень защиты от внешних воздействий,

обеспечиваемых оболочками				        IP 54

Модификация ПТО:

| Обозначение ПТО | Потребляемая мощность, Вт | Световой поток, лм, не менее | Масса, кг | Габаритные размеры, ДхШхВ, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SLL-ПН-01-040-Д120 | 40 | 4273 | 1,1 | 1200×35×60 |

Оптическая система

•

Косинусная (Д)

| Цветовая температура |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | • |  |
| 1 - Тёплый | 2 - Нейтральный | 3 - Холодный |

# 4. Устройство

ПТО состоит из корпуса-радиатора, светодиодных матриц, закрепленных на радиаторе-корпусе, устройства питания и управления светодиодами (спроектированного с учетом конкретных требований к светодиодной матрице) и линзовых систем.

# 5. Порядок монтажа

5.1.  Распаковать ПТО и проверить комплектность.

5.2. Проверить ПТО на предмет внешних повреждений, в том числе повреждений целостности изоляции.

5.3. Закрепить ПТО скобах.

5.4. Присоединить провода питания и заземляющий провод с соответствующими проводами источника питания и заземляющего провода корпуса. «Земля» – желто-зелёный, «фаза» - коричневый и «ноль» - синий.

5.5.  Включить ПТО в сеть.

# 6. Указание мер безопасности

6.1.  Подключение ПТО к сети, ремонт и обслуживание производить только после отключения напряжения сети.

6.2. При запуске ПТО в эксплуатацию: проверить наличие и  исправность защитного заземления.

6.3. Запрещается использование ПТО при повреждении целостности изоляции проводов.

# 7. Техническое обслуживание

В период работы ПТО на рассеивателе осаждается пыль, что приводит к снижению освещенности, поэтому ПТО необходимо чистить безворсовой тканью без применения абразивных материалов и растворителей.