ИНН 5752052283       	           КПП 575201001  	                ОГРН 1105752000375

Общество с ограниченной ответственностью «Комплан»

302030, г. Орел, ул. Герцена, д. 6, лит. Т, офис 17                                  (4862) 54-30-86

Подъемник строительный  типа «УМЕЛЕЦ»

модель  ПС-320, ПС-500

Подъемник строительный Умелец предназначен для подъёма, опускания и секторального перемещения груза,  подвешенного на крюке, при строительно-монтажных,  ремонтных и погрузочно-разгрузочных работах на площадках, не оборудованных несущими конструкциями для крепления грузоподъемных механизмов, и на складах в отсутствии стационарной грузоподъемной техники и автопогрузчиков

Умелец является переставным грузоподъемным механизмом, перемещаемым с одного участка работы на другой вручную. Для удобства перемещения и установки в рабочем положении подъемник Умелец оснащен: на стойках задних - опорными колесами с фиксаторами; на стойках передних - регулировочными винтовыми опорами (домкратами).

Подъемник строительный типа УМЕЛЕЦ технические  характеристики

| Характеристика | ПС-320 | ПС-500 |
| --- | --- | --- |
| Грузоподъемность, кг, не более | 320 | 500 |
| Высота подъема груза, м | 50-100 | 50-100 |
| Скорость подъема груза, м/мин, не менее Лебедка КСD-500 Лебедка ООО “Комплан” | 7 17 | 7 17 |
| Тяговое усилие при горизонтальном перемещении кошки при макс. нагрузке, кг, не более | 20 | 35 |
| Диаметр каната,мм | 4,1 | 4,5 |
| Напряжение и частота тока, В/Гц | 380/50 | 380/50 |
| Мощность электродвигателя, кВт Лебедка КСD-500 Лебедка ООО “Комплан” | 1,5 1,7 | 1,5 1,7 |
| Масса без противовесов, кг, не более | 210 | 450 |
| Масса противовесов, кг, не менее | 240 | 660 |

Подъемник строительный типа УМЕЛЕЦ-500: основные размеры и элементы конструкции

Подъемник УМЕЛЕЦ ПС-500 состоит из следующих основных узлов и деталей: кошки 10 с подвеской 11, балок 3 и 4, стойки передней 5, стойки задней 6, стяжек 7, 8 и 13, лебедки электрической 1.

Устойчивость подъемника во время эксплуатации обеспечивается противовесами.

Лебёдка состоит из корпуса, образованного двумя щеками (соединенными между собой стяжками), электродвигателя, барабана и зубчатых колес. Под барабаном расположен прижимной ролик для обеспечения более качественной навивки каната. Вращающийся барабан ограждён защитным кожухом. На щеке закреплён электрический пульт управления. От пульта отходит кабель с кнопочным тельферным постом и микровыключателем, который в процессе эксплуатации крепится к передвижной кошке 10.

Рабочим органом подъемника является подвеска 11 с кошкой 10. Подъём/опускание подвески осуществляется лебёдкой, а перемещение кошки по пролётной балке осуществляется вручную. Кошка имеет специальный фиксатор, который зацепляется за крюк, расположенный на конце балки, и не позволяет кошке перемещаться во время подъёма/опускания подвески.

Также на схеме отмечены: 2 - струна; 9 - контейнер; 12 - рычаг тяговый; 13 - стяжка контейнера. Прочие позиции - крепежные изделия.

В состав электрооборудования входят: электродвигатель со встроенным электромагнитным тормозом, пост тельферный, микровыключатель, пускатели, выключатель автоматический. Микровыключатель расположен на кошке и отключает электродвигатель при подъёме подвески до крайнего верхнего рабочего положения.

Включение лебёдки осуществляется автоматическим выключателем на пульте лебёдки, а управление - постом кнопочным тельферным.