# 7. Техническое обслуживание

В период работы ПВТО на защитном стекле осаждается пыль, что приводит к снижению освещенности, поэтому ПВТО необходимо чистить безворсовой тканью без применения абразивных материалов и растворителей.

# 8. Гарантия изготовителя

8.1.  Гарантийный срок эксплуатации ПВТО 60 месяцев со дня продажи, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в технических условиях и в настоящем паспорте.

8.2.  Срок службы ПВТО не менее 5 лет.

8.3. Предприятие изготовитель не несет ответственности за неисправности, возникшие по вине потребителя.

# 9. Свидетельство о приемке

Приборы твердотельные осветительные ПВТО соответствуют требованиям ТУ 27.40.39–002–17356994–2020 и признаны годными к эксплуатации.

Дата выпуска ____ ___          2020 г.

Штамп ОТК:

# Адрес предприятия-изготовителя:

# 127247, РФ, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом 100,

# строение 2, этаж 9, пом.4940

# ООО «БЕР»

# Приборы взрывозащищенные твердотельные осветительные для внутреннего освещения производственных зданий, складских

# и бытовых помещений

ПАСПОРТ

1. Назначение

Приборы взрывозащищенные твердотельные осветительные (ПВТО) предназначены для работы в тяжелых условиях и внутреннего освещения производственных зданий, складских и бытовых помещений. В качестве источника света в светильниках применяются твердотельные светодиоды.

# 2. Комплектность

В комплект поставки входят:

- ПВТО в сборе – 1 шт;

- паспорт – 1 шт.;

- упаковка.

# 3. Технические характеристики

Номинальное напряжение питания, В			        176-264

Номинальная частота тока, Гц			        	          50

Класс распределения по ГОСТ 17677-82		         «П»

Коэффициент полезного действия ПВТО, % не менее	          75

Класс защиты от поражения электрическим током	            I

Степень защиты от внешних воздействий,

обеспечиваемых оболочками				        IP 66

Модификация ПВТО:

| Обозначение ПТО | Потребляемая мощность, Вт | Световой поток, лм, не менее | Масса, кг | Габаритные размеры, ДxШxВ, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SLL-ПН-07-040-Д120 (1ExdIIAT5) | 40 | 6787 | 4,8 | 900х126х56 |

Оптическая система

Косинусная (Д)

| Цветовая температура |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | • |  |
| 1 - Тёплый | 2 - Нейтральный | 3 - Холодный |

# 4. Устройство

ПВТО состоит из корпуса-радиатора, светодиодных матриц, закрепленных на радиаторе-корпусе, устройства питания и управления светодиодами (спроектированного с учетом конкретных требований к светодиодной матрице) и линзовых систем.

Опционально комплектуется усиленным креплением и блоком аварийного питания с аккумулятором на 1 ч. автономной работы в режиме 5 Вт. (литера А в артикуле).

# 5. Порядок монтажа

5.1.  Распаковать ПВТО и проверить комплектность.

5.2. Проверить ПВТО на предмет внешних повреждений, в том числе повреждений целостности изоляции.

5.3. Закрепить ПВТО скобах.

5.4. Присоединить провода питания и заземляющий провод с соответствующими проводами источника питания и заземляющего провода корпуса. «Земля» – желто-зелёный, «фаза» - коричневый и «ноль» - черный.

5.5.  Включить ПВТО в сеть.

# 6. Указание мер безопасности

6.1.  Подключение ПВТО к сети, ремонт и обслуживание производить только после отключения напряжения сети.

6.2. При запуске ПВТО в эксплуатацию: проверить наличие и исправность защитного заземления.

6.3. Запрещается использование ПВТО при повреждении целостности изоляции проводов.