Технические рекомендации

Условия использования алмазных отрезных кругов по камню «РИДДЕР»:

- подбирать строго под конкретное оборудование и под те материалы, которые предстоит обрабатывать;

- тщательно закрепить круг и проверить, насколько он хорошо держится;

- перед покупкой алмазного отрезного диска выясните рекомендованный диаметр для станка или машины, посадочное отверстие и затем в соответствии с этим подбирайте товар;

- оборудование должно быть надежно защищено с помощью кожуха;

- соблюдайте параметры рабочей скорости, чтобы она не превышала допустимые показатели;

- остерегайтесь перегрузок и перегрева отрезного круга, при длительной работе следует делать перерыв;

- при раскрое больших по сечению материалов их следует разрезать поэтапно;

- перед началом запуска оборудования старайтесь визуально определять состояние диска, а также не забывайте надевать индивидуальные средства защиты.

Меры безопасности при обращении и работе с алмазными отрезными дисками

Лица, допущенные до работы с алмазными инструментами должны пройти соответствующее обучение и инструктаж. При работе алмазными отрезными дисками необходимо соблюдать меры безопасности и правила:

Перед началом работы:

- проверить исправность и состояние алмазного инструмента

- проверить исправность ручной машины или станка

- проверить правильность подбора алмазного диска в соответствии с обрабатываемым материалом

- проверить шпиндель машины на отсутствие повреждений и износ

- проверить соответствие наружного размера и посадочного отверстия диска параметрам машины

- устанавливать алмазные диски только при отключенном от питания оборудовании

- надежно зафиксировать алмазный диск на машине

- проверить исправность крепления защитного кожуха, натяжных ремней

- проверить крепление обрабатываемого материала

- наденьте защитные перчатки, очки, наушники и респиратор

В ходе работы:

- избегать контакта с алмазным отрезным диском

- не применять чрезмерное усилие и нажим на алмазный инструмент

- держите диск перпендикулярно обрабатываемому материалу, избегайте бокового давления на диск

- периодически проверять состояние машины и алмазного инструмента

- при возникновении сильной вибрации или биения диска прекратить работу

- не превышать допустимую рабочую скорость, указанную на отрезном диске

- не допускать перегрева алмазного диска

- проверять наличие охлаждающей жидкости на машинах, работающих с жидкостным охлаждением

- не выключать машину, когда отрезной диск находится в обрабатываемом материале

После работы:

- снимите отрезной диск с машины и очистите его от загрязнений

- бережно хранить и транспортировать алмазные диски