# BG-2111NS Пистолет зачистной игольчатый пневматический

Паспорт и инструкция по эксплуатации.

ВНИМАНИЕ: ДАННАЯ МОДЕЛЬ ИНСТРУМЕНТА ТРЕБУЕТ СМАЗКИ !

- НАЗНАЧЕНИЕ

Игольчатый молоток применяется для предназначен для удаления ржавчины, накипи, заусенцев, краски, шлака с металла, снятия напряжений после сварки, очистки и придания шероховатости бетону.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Марка: | ByeMax |
| --- | --- |
| Частота ударов, уд/мин: | 2500 |
| Диаметр иглы, мм: | 4/ 3 (опция) |
| Количество игл в пучке, шт: | 35/ 49 |
| Длина, мм: | 457 |
| Масса, кг: | 6 |
| Артикул: | BG-2111NS |
| Тип корпуса: | пистолетный |
| Расход воздуха, л/мин: | 158 |
| Рабочее давление, бар: | 6,3 |

- УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

К работе пневматическим инструментом допускаются рабочие, прошедшие предварительное обучение, знающие устройство, меры безопасности и требования данного паспорта.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- производить наладку, разборку и другие работы по обслуживанию инструмента, не отсоединив его от пневматической линии;

- прикасаться к каким-либо двигающимся деталям  инструмента при работе;

- укладывать инструмент на какую-либо поверхность до момента, пока его движущиеся части полностью не остановлены;

- переходить с работающим  инструментом с одного участка на другой;

- подсоединять инструмент к линии с кислородом (взрывоопасно!);

- длительная работа на холостом ходу.

При обнаружении неисправности немедленно прекратить работу и сдать инструмент в ремонт. В процессе проведения обслуживания и ремонта необходимо использовать только соответствующие запасные части и детали.

- ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

  - внимательно ознакомьтесь с техникой безопасности перед работой с инструментом;

  - проводите ежедневный осмотр инструмента при отсоединенном воздухе;

  - очищайте инструмент ежедневно. Не погружайте инструмент в жидкость;

  - перед началом работы проверяйте давление сжатого воздуха в системе, оно должно соответствовать 0,5 – 0,6 МПа;

  - для нормальной работы инструмента в системе должна отсутствовать капельная влага;

  - инструмент требует ежедневной смазки. Используемая смазка: масло индустриальное И-12А, И-20А, масло турбинное, лубрикаторное масло для пневматического инструмента SPRINTER ADVP 22 (GAV Италия);

  - система подвода воздуха должна иметь в своем составе влагоотделитель с масленкой и регулятором давления с манометром. Для организации схемы по воздухоподготовке рекомендуется на рабочем месте установить фильтр-группу FRL-180 или FRL-200 GAV (Италия);

  - если в системе не установлен маслораспылитель, то, в зависимости от интенсивности работы инструмента, необходимо дважды в день капать по 5-10 капель масла;

- рекомендуемый внутренний диаметр шланга 8 мм;

- рекомендуемая длина шланга 7 - 10 м;

- непосредственно после окончания работы необходимо осмотреть инструмент и убедиться в отсутствии каких-либо повреждений его узлов и элементов. При возникновении проблем с обслуживанием инструмента рекомендуется обращаться к дилеру.

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок на изделие 12 месяцев со дня продажи. В течение этого срока фирма обязуется устранить все неисправности изделия или его частей, возникшей по вине изготовителя. Гарантийное обслуживание не осуществляется в следующих случаях:

- самостоятельный ремонт изделия;

- эксплуатация изделия не соответствует требованиям инструкции;

- порча, механические повреждения изделия в результате несчастного случая или небрежного обращения;

- использование неисправного изделия;

- использование запасных частей не оригинального исполнения;

Гарантия не распространяется на естественный износ изделия и его частей в результате эксплуатации.