# П/шлифовальная ленточная машина  BM-7705PR

паспорт и инструкция

по эксплуатации

НАЗНАЧЕНИЕ

# П/шлифмашина BM-7705PR предназначена для шлифования поверхности

Применяемый абразив: абразивная лента

Размер абразивной ленты, мм: 20х520

Частота вращения, об/мин: 18 000

Масса, кг: 1,2

Расход воздуха, л/мин:  415

Рабочее давление, бар:6,3

Присоединительная резьба, дюйм: 1/4

- УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

К работе пневматической п/шлифмашиной допускаются рабочие, прошедшие предварительное обучение, знающие устройство, меры безопасности и требования данного паспорта.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- производить наладку, разборку и другие работы по обслуживанию п/шлифмашины, не отсоединив его от пневматической линии;

- прикасаться к каким-либо вращающимся деталям инструмента при работе;

- укладывать инструмент на какую-либо поверхность до момента, пока его движущиеся части полностью не остановлены;

- переходить с работающей п/шлифмашиной с одного участка на другой;

- подсоединять инструмент к линии с кислородом (взрывоопасно!);

При обнаружении неисправности немедленно прекратить работу и сдать инструмент в ремонт. В процессе проведения обслуживания и ремонта необходимо использовать только соответствующие запасные части и детали.

- ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

  - внимательно ознакомьтесь с техникой безопасности перед работой с инструментом;

  - проводите ежедневный осмотр инструмента при отсоединенном воздухе;

  - очищайте инструмент ежедневно. Не погружайте инструмент в жидкость;

  - перед началом работы проверяйте давление сжатого воздуха в системе, оно должно соответствовать 0,5 – 0,6 МПа;

  - для нормальной работы инструмента в системе должна отсутствовать капельная влага;

  - инструмент требует ежедневной смазки. Используемая смазка: масло индустриальное И-12А, И-20А, масло турбинное, лубрикаторное масло для пневматического инструмента SPRINTER ADVP 22 (GAV Италия);

  - система подвода воздуха должна иметь в своем составе влагоотделитель с масленкой и регулятором давления с манометром. Для организации схемы по воздухоподготовке рекомендуется на рабочем месте установить фильтр-группу FRL-180 или FRL-200 GAV (Италия);

  - если в системе не установлен маслораспылитель, то, в зависимости от интенсивности работы инструмента, необходимо дважды в день капать по 5-10 капель масла;

- рекомендуемый внутренний диаметр шланга 8 -10мм;

- рекомендуемая длина шланга 7 - 10 м;

- непосредственно после окончания работы необходимо осмотреть инструмент и убедиться в отсутствии каких-либо повреждений его узлов и элементов. При возникновении проблем с обслуживанием инструмента рекомендуется обращаться к дилеру.

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок на изделие 6 месяцев со дня продажи. В течение этого срока фирма обязуется устранить все неисправности изделия или его частей, возникшей по вине изготовителя. Гарантийное обслуживание не осуществляется в следующих случаях:

- самостоятельный ремонт изделия;

- эксплуатация изделия не соответствует требованиям инструкции;

- порча, механические повреждения изделия в результате несчастного случая или небрежного обращения;

- использование неисправного изделия;

- использование запасных частей не оригинального исполнения;

Гарантия не распространяется на естественный износ изделия и его частей в результате эксплуатации.