ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Стремянка алюминиевая  5 ступени с алюминиевым лотком

1. Технические характеристики

- Имеет высокую прочность и надёжность при небольшом весе изделия

- Легко устанавливается и обеспечивает высокий уровень комфорта

- Ступени и стойки из прессованных алюминиевых профилей

- Широкие ступени глубиной 80мм

- Рифлёная поверхность ступеней способствует безопасному подъёму и спуску

- Прочное крепление ступеней к боковинам 6 заклёпками придаёт конструкции высокую устойчивость

- Цельнотянутая площадка

- Размер профиля (40x20)X(40х20)мм

- Прочные страховочные ремни

- Опорные наконечники из прочного пластика обеспечивают устойчивое положение

- Компактность при хранении и транспортировке

- практичность и внимание к каждой детали гарантируют безопасность работы на любой высоте

| кол-во ступеней | АРТИКУЛ | А | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 |  | 1,03 | 0,47 | 3,03 | 1,72 |

Максимальная рабочая высота: 3,03 м

2. Действующие нормы.

Соответствует ГОСТ 24258-88, 26887-86, 27321-87

3. Монтаж и использование

Общие положения:

-Установка и использование данной стремянки должна проводиться в соответствии с пиктограммами находящимися на ее боковине.

- Лестницы и стремянки должны быть использованы для непродолжительных работ; иначе рекомендуем использовать подмости.

- Нельзя подниматься на последние две перекладины/ступени без дуги безопасности.

- Нельзя использовать предметы для кустарного удлинения лестниц или стремянок.

- Используйте только те стремянки, которые имеют достаточную длину для запланированной работы и выступают минимум на 1 м над уровнем схода с нее.

- Никогда не заслоняйте лестницами и стремянками двери или иные входы или выходы.

- Используйте только оригинальные принадлежности от производителя.

- На ступенях и других неровных поверхностях разница в высоте должна быть выровнена (например, при помощи удлинителя боковин) или должна использоваться специальная стремянка.

Перед использованием.

- Перед использованием проверьте стремянку на повреждения.

- Проверьте ее исправность (например шарниры, у шарнирных изделий)

- Бережно обращайтесь со стремянками, чтобы избегать повреждений.

- Ремонт должен проводиться компетентными лицами и в соответствии с инструкциями производителя.

- Стремянки должны хранится так, чтобы уберечь их от механических повреждений, загрязнений и деформаций.

- Недопустимо кустарное латание и удлинение стремянок.

- Не использовать поврежденные стремянки.

- Перед работой выберите нужную Вам по конструкции и высоте стремянку и проверьте на видимые повреждения.

- Стремянка всегда должна быть чистой (без следов жира, грязи, краски).

Во время использования.

  - Соблюдать максимально допустимую нагрузку — 150 кг.

  - Следить за величиной профиля наконечников/заглушек, чтобы обеспечить устойчивость к скольжению.

  - Не использовать стремянки в качестве приставных лестниц.

  - Обеспечить устойчивость стремянки; устанавливать на горизонтальной, не скользкой и достаточно твердой поверхности.

  - Не ставить стремянки на коробки, камни, столы или не зафиксированные поверхности (ковры, пленки).

  - Всегда использовать прочную не скользящую обувь.

  - Не использовать на стремянках вещества и приборы, представляющие собой дополнительную опасность, например опасные вещества, аппараты для мойки высокого давления, сварочные аппараты.

  - Не свешиваться в стороны (опасность опрокидывания), возможно, переставить стремянку.

  - Соблюдать безопасное расстояние к электрической проводке.

  - Перед восхождением на стремянку натянуть предохранительные ремни и зафиксировать замыкающие устройства, если таковые имеются.

  - Не заставлять предметами поверхности для подъема и спуска.

  - При определенных обстоятельствах стремянка может быть прикреплена или удерживаться напарником.

  - Стремянки, используемые на проезжей части, обозначить и дополнительно оградить.

  - Подошва обуви должна быть свободна от грязи и масла (опасность скольжения).

  - При подъеме и спуске держаться как минимум одной рукой.

  - Инструменты переносить в специальных сумках.

4. Гарантийные обязательства.

Изготовленная продукция производится из высококачественных материалов, в соответствии со всеми предусмотренными для этого нормами, положениями и использованием современных технологий. Кроме этого продукция подвергается постоянному контролю качества.