ПАСПОРТ

Светильник НСП 02-200-001 УХЛ1 (В3Г-200)  TУ BY 300541279.020-2018

- Технические характеристики:

- Уровень взрывозащиты – взрывобезопасный.

- Вид взрывозащиты– «взрывонепроницаемая оболочка d».

- Категория взрывоопасной смеси – подгруппа IIB.

- Степень защиты светильника от воздействия окружающей среды – IP 65 по ГОСТ 14254-96.

- Маркировка взрывозащиты – 1Ex d IIB T4 Gb по ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011)

- Источник света – лампа накаливания.

-Тип лампы – Г 220-230-200.

-Мощность, Вт – 200.

- КПД – не менее 75%.

- Габариты:

-- Диаметр, мм – max 230.

-- Высота, мм – max 465.

- Масса, кг – max 6.

- Температура окружающей среды, от -40 до +40°C.

- Класс изделия по способу защиты человека от поражения электрическим током – I.

- Комплектность:

В комплект поставки входят:

- светильник НСП 02-200-001 УХЛ1 (В3Г-200) …..1 шт.

- руководство по эксплуатации………………1 шт.

- паспорт…………………………………………1 шт.

- Срок службы:

Срок службы светильника, при соблюдении правил эксплуатации, должен быть не менее 10 лет.

- Транспортирование, хранение и утилизация:

Условия транспортирования светильников в части воздействия факторов внешней среды по группе «С» ГОСТ 23216, в том числе, в части воздействия климатических факторов по группе условий хранения 2 ГОСТ 12150 (температура воздуха +40°C до -50°C, среднегодовой значение относительной влажности 80% при 15 и максимально 98% при 25°C).

Светильник не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока службы.

- Утилизация:

При утилизации необходимо разделить детали светильника по видам материалов и в установленном порядке сдать в организации «Вторсырья».

- Гарантии изготовителя:

Изготовитель гарантирует соответствие светильников требованиям технических условий

ТУ BY 300541279.020-2018 при соблюдении потребителем их условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок устанавливается 18 месяцев со дня введения светильников в эксплуатацию.

Начало эксплуатации исчисляется с момента отгрузки светильников изготовителем.

- Свидетельство о приемке.

Светильник НСП 02-200-001 УХЛ1 (В3Г-200) зав.№__________  изготовлен в соответствии с требованиями технических условий      ТУ BY 300541279.020-2018 и признан годным к эксплуатации.

Представитель службы контроля предприятия                                     “______” ___________20   г.

Адрес изготовителя: ЧПТУП”Витебское электротехническое предприятие

”СВЕТ” Республика Беларусь 210004 г. Витебск,

ул. Ломоносова 2А.Тел./факс 8-0212-35-11-32 e-mail: svet@vitebsk.by