Масло трансмиссионное FORWARD GEAR

Kinetic SAE 85W-90 API GL-4-5

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Высококачественное трансмиссионное масло с усиленными термостабилизирующими и противозадирными свойствами. Производится с использованием специально отобранных минеральных базовых масел HVI-2 с хорошими смазывающими свойствами и тщательно проработанным комплексом присадок. Эффективная защита зубьев шестерен обеспечена высоким содержанием серофосфорных EP-присадок, а также добавлением противопенных присадок и ингибиторов коррозии. Специально разработано для механизмов, работающих в условиях предельных нагрузок, для которых требуется максимальная степень защиты деталей трансмиссии. Продлевает срок службы, как металлических деталей механизмов, так и эластичных уплотнителей, что позволяет надолго отложить необходимость капитального ремонта. Являются экономически эффективным для российских условий.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло FORWARD GEAR Kinetic SAE 85W-90 предназначено для смазки всех видов гипоидных передач, работающих с ударными нагрузками при высоких контактных напряжениях, а также механических трансмиссий легковых автомобилей и коммерческой техники, где требуется применение масел эксплуатационного класса API GL-4-5.

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- Современный пакет присадок обеспечивает высокий уровень эксплуатационных свойств и защиту от износа зубчатых и гипоидных передач в условиях высоких температур, ударных и контактных нагрузок.

-Соответствует требованиями отечественных производителей трансмиссий, одобрено ведущими мировыми производителями.

- Оптимальные фрикционные свойства позволяют сохранить необходимый коэффициент трения на всем интервале замены и достичь максимально плавного переключения передач.

- Противоизносные и противозадирные свойства обеспечивают хорошую работу механизмов даже при тяжелых контактных нагрузках и повторяющихся ударах, что способствует увеличению их ресурса и сокращению расходов в совокупной стоимости владения техникой.

- Хорошие низкотемпературные свойства. Надежное смазывание при отрицательных температурах, лёгкий запуск холодной техники.

- Стабильность при сдвиге обеспечивает постоянный коэффициент вязкости, особенно при повышенных температурах, что предотвращает непосредственный контакт металлических поверхностей («сухое трение») и износ.

- Масло превосходно зарекомендовало себя при использовании в условиях тяжелых нагрузок и в жарком климате.

- Высокая термическая и термоокислительная стабильность позволяет сохранять рабочие характеристики на всем интервале замены и продлевает срок службы деталей трансмиссий благодаря минимальному образованию отложений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

| № п/п | Наименование показателей | Норма по ТУ | Фактически | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вязкость кинематическая, мм2/с, - при 100°С, в пределах: | 16-18 | 17,3 | ГОСТ 33 |
| 2. | Вязкость динамическая, мПА*с, при температуре -12°С,не более: | 20647,0 | 20560 | ГОСТ 1929 |
| 3. | Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже | 220 | 220 | ГОСТ 4333 |
| 4. | Температура застывания, °С, не выше | -26 | -26 | ГОСТ 20287 |
| 5. | Массовая доля механических примесей, %, не более | 0,01 | 0,01 | ГОСТ 6370 |
| 6. | Массовая доля воды, %, не более | отсутствие | отсутвие | ГОСТ 2477 |
| 7. | Индекс вязкости, не менее: | 95 | 98 | ГОСТ 25371 |
| 8. | Испытание на коррозию при 120°С в течение 3ч., баллы, не более: | 2с | 2с | ГОСТ 2917 |
| 9. | Термоокислительная стабильность на приборе типа ДК-НАМИ (при 140°С в течение 20 ч.), %, не более: - увеличение вязкости при 100°С - осадок в петролейном эфире | 7 0,05 | 3,5 0,033 | ГОСТ 11063 |
| 10. | Склонность к пенообразованию, см3, не более: - при 24°С - при 94°С - при 24°С (после испытания при 94°С) | 300 50 300 | 100 30 100 | По п. 5.5 |
| 11. | Совместимость с резиной марки УИМ-1 (изменение объёма),% | 1-8 | 2 | ГОСТ 9.030 |
| 12. | Трибологические характеристики на четырёхшариковой машинке: - индекс задира(Из), Н (кгс), не менее - нагрузка сваривания (Рс), Н(кгс), не менее | 539(55) 3479(355) | 539 3479 | ГОСТ 9490 |
| 13. | Плотность при 20°С, кг/м3, не более | 910 | 898 | ГОСТ 3900 |

Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией, не влияющих на заявленные эксплуатационные свойства.