ТЯНИ-ТОЛКАЙ

Инструкция по эксплуатации - Чехол защитный

Чехол ТЯНИ-ТОЛКАЙ предназначен для защиты текстильных стропов и стяжных ремней от различных повреждений (разрезы, надрывы, истирание) и загрязнения, существенно продлевая срок службы  ленты.

Чехол представляет собой сшитые между собой по краям две текстильные ленты определенной длины. Чехол надевается на текстильный строп или ремень и свободно перемещается по всей длине.

Таблица применимости.

| Наименование | Цвет чехла | Ширина отверстия чехла, мм | Для ремней и строп шириной, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Чехол защитный шириной 60 мм | Зеленый | 50 | До 35 мм |
| Чехол защитный шириной 90 мм | Желтый | 70 | До 60 мм |
| Чехол защитный шириной 120 мм | Серый | 100 | До 90 мм |
| Чехол защитный 150 мм | Красный | 130 | До 120 мм |
| Чехол защитный 180х400 мм | Коричневый | 160 | До 150 мм |

Изготовитель: ООО «Подъемно-транспортные механизмы»

Адрес:150030, г.Ярославль, Силикатное ш., 19, оф.103

тел.: (4852) 44-96-79, E-mail: note@prusov.info

www.prusov.info