# Инструкция по применению моющего средства «Неолайт-С», арт.122

# ИП Никифоров Н.В., г. Омск, тел. (3812) 36-75-05, http://prom55.ru

# Свидетельство о гос. регистрации RU.55.01.07.015.E.000233.11.11

# ТУ 2381-003-90275031-2011

Моющее средство «Неолайт-С», арт.122 поставляется в виде концентрата и предназначено для промывки и бактерицидной обработки как станков с индивидуальной системой подачи СОЖ, так и централизованных систем ее подачи и циркуляции. Может применяться для уборки промышленных помещений и станочного парка.

«Неолайт-С», арт.122 представляет собой смесь поверхностно-активных веществ (ПАВ), активирующих и биоцидных добавок. В зависимости от загрязненности системы подачи СОЖ в качестве рабочего используется 0,3-2% раствор средства.

- Преимущества моющего средства «Неолайт-С», арт.122:

- - продлевает срок службы эмульсий СОЖ в обработанных средством системах;

- - эффективен против плесени, грибов и бактерий;

- - работает в малых концентрациях;

- - не содержит органических растворителей.

Рекомендации по применению

- Слить старую СОЖ из системы подачи и циркуляции.

- Приготовить водный промывочный раствор средства «Неолайт-С», арт.122 необходимой концентрации 0,3-1,0% в количестве, достаточном для обеспечения его циркуляции системе.

- Обеспечить циркуляцию промывочного раствора в системе в течение 8-10 часов.

- Слить промывочный раствор.

- Промыть систему чистой водой.

- Залить свежую СОЖ в систему.

Рекомендованные концентрации «Неолайт-С», арт.122:

- в случае сильного поражения органикой ударная (шоковая) доза - 2%;

- при регулярной замене СОЖ профилактическая доза - 0,3%.

Внимание: увеличением концентрации моющего раствора можно снизить время промывки системы.

Для влажной уборки помещений и станочного парка используется в концентрации 0,3-1,0%.

Меры предосторожности

Средство «Неолайт-С», арт.122 по степени влияния на человека умеренно опасное средство (3 класс опасности), взрыво- и пожаробезопасно. При попадании концентрата на кожу и слизистые оболочки персонала возможны химические ожоги. В этом случае необходимо промыть кожу и слизистые оболочки большим количеством теплой воды, с последующей обработкой 2%-ным раствором борной кислоты и обратиться в медпункт.

Средство "Неолайт-С», арт.122 поставляется в виде легкоподвижного, хорошо смешивающегося с водой концентрата (РН 10,5-12,5) в таре емкостью 5-200 л (канистры, бочки). Допускается выпадение осадка, исчезающего при легком перемешивании. Перед использованием рекомендуется тщательное перемешивание концентрата.

Хранение и транспортирование при температурах от -40 до +400С.

Срок годности - 24 месяца.

После замерзания, последующего размораживания и тщательного перемешивания, средство сохраняет все свои свойства.