Омский завод промышленной и бытовой химии

Инструкция по применению средства «Индусвар», арт.102

# г. Омск, ул. 1-я Производственная,2. тел. (3812) 36-75-05, http://prom55.ru

# Сертификат соответствия № РОСС RU.НВ61.Н01528 от 21.02.2020г.

# ТУ 0258-009-90275031-2014

Средство техническое жидкое (СТЖ) «Индусвар, арт.102» применяется для приготовления смазывающе-охлаждающей жидкости при лезвийной и абразивной обработке черных и цветных металлов. СТЖ представляет собой концентрат водной эмульсии высококачественных масел, ингибиторов коррозии, моющих присадок, эмульгатора. Не содержит хлор, барий, серу.

Указания по применению

1. Перед заменой смазывающе-охлаждающей жидкости в оборудовании  рекомендуется удалить из системы подачи СОЖ остатки старой жидкости, вместе с накопившимися маслянистыми и биологическими загрязнениями. Для этого используется моющий концентрат с бактерицидным действием «Неолайт С», арт.122 в концентрации 0,3-2,0%.

Внимание! За счет наличия моющих присадок, СТЖ «Индусвар, арт.102» в процессе эксплуатации очищает систему подачи СОЖ  от остатков грязи и смолистых отложений, что может приводить к постепенному потемнению эмульсии. Данный фактор не влияет на эффективность СОЖ и исчезает при дальнейших плановых заменах смазывающе-охлаждающей жидкости.

2. При интенсивном перемешивании смешать СТЖ «Индусвар, арт.102» с водой питьевого качества и температурой +10…+400С.

3. Перемешивать до образования однородной эмульсии. При сохранении однородности основного объема эмульсии и хорошей воспроизводимости при перемешивании, допускается образование в верхнем слое приготовленной эмульсии концентрата в виде «сливок».

4.  При необходимости, остаточный слой СТЖ удаляется с деталей и оборудования с помощью технических моющих средств серии «Неолайт-С».

| Показатели концентрата | Норма |
| --- | --- |
| Внешний вид | Умеренно вязкая жидкость от светло-песочного до бежевого цвета |
| Плотность при 200С, г/см3 | 0,935 |
| Содержание масел, %, не менее | 45 |
| Вязкость кинематическая при 200С, сСт | 16,2 |
| Устойчивость после заморозки | Выдерживает |
| Содержание хлора, % | 0 |
| Показатели для 5% эмульсии | Норма |
| Внешний вид | Эмульсия молочного цвета |
| рН, ед.рН | 8-9 |
| Коррозионное действие на сталь 45 | Выдерживает |
| Коррозионное действие на алюминиевый сплав АЛ-4 (ГОСТ 1583-89) | Выдерживает |
| Стабильность при хранении | Выдерживает |
| Пенообразующая способность (18±2)0С, % (ГОСТ 23409.26-78) | 0 |
| Стабильность эмульсии в течение 4ч | выдерживает |
| Устойчивость пены при (18±2)0С, % (ГОСТ 23409.26-78) | 0 |

Рекомендуемая концентрация

Лезвийная обработка материалов легкой и средней степени сложности (углеродистые, инструментальные, низколегированные стали, цветные сплавы, чугун) – 3-5%.

Алюминий – 5 - 10%.

Лезвийная обработка труднообрабатываемых материалов (коррозионно-стойкие и жаропрочные стали и сплавы) – 5 -10%.

Шлифование – 2-3%.

Операции гибки и вальцевания  стали  листовой холоднокатаной черной и оцинкованной 08 пс – 45%.

Меры безопасности

СТЖ «Индусвар, арт.102» - взрывобезопасное вещество. По степени воздействия на организм человека относится к 4 классу опасности (вещества малоопасные). При непродолжительном контакте не вызывает раздражение кожных покровов персонала. При работе персоналу необходимо избегать длительного контакта кожных покровов с СТЖ, не допускать попадания СТЖ на слизистые оболочки. При попадании СТЖ в глаза и на другие слизистые оболочки - промыть большим количеством холодной воды. При необходимости обратиться к врачу.

СТЖ «Индусвар, арт.102» хранить в таре производителя в сухом помещении, при температуре  от +5 0С до +40 0С, вдали от сильных окислителей, открытого огня. При отрицательных температурах средство замерзает. После однократного размораживания, нагрева выше +25 0С  и тщательного перемешивания сохраняет свои свойства. Не допускать многократного замораживания! Продукцию перевозят при температуре  от -400 С до +400 С в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

Гарантийный срок хранения средства – 24 месяца.