РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

(паспорт)

Тестер аккумуляторных батарей

Модель: RF-8311

Заводской номер:_________________

Дата изготовления:________________

Дата продажи:____________________

Продавец:_______________________

Гарантийный срок:

Сервисный центр находится по адресу:

223043, Минская обл., Минский р-н, Папернянский с/с,

район деревни  Дубовляны, д.43

GSM (029) 692-94-21 Велком

ВНИМАНИЕ: Пожалуйста, прочитайте и сохраните настоящее руководство. Перед сборкой, установкой, работой или техническим обслуживанием данного изделия внимательно прочитайте данное руководство. Защитите себя и других людей, соблюдая всю информацию по безопасности. Несоблюдение правил безопасности может привести к травмам и/или повреждениям! Сохраните руководство для дальнейшего использования.

НАЗНАЧЕНИЕ

Тестер аккумуляторных батарей предназначен для тестирования стартерных аккумуляторных батарей напряжением 6/12 В. В металлическом корпусе собраны вольтметр постоянного тока, сопротивления нагрузки, переключатель нагрузки, провода для подключения к АКБ, приборная панель со штатным индикатором емкости аккумуляторной батареи.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Характеристики | RF-8311 |
| --- | --- |
| Тип индикатора | цифровой |
| Напряжение аккумулятора, В | 6/12 |
| Поддерживаемые типы батарей | STD, GEL, AGM, EFB |
| Емкость испытуемых батарей, а/ч | 30-235 |
| Ток нагрузки для 12 В, А | 125 |
| Точность, % | 0.1 |
| Температура эксплуатации, °С | -18) - (+40) |
| Вес, кг | 1.1 |

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

• Внимание! Перед началом работы с тестером, внимательно прочитайте инструкцию. Изучите применимость и возможности устройства, чтобы избежать потенциально опасных ситуаций.

• Обеспечьте чистоту и хорошее освещение рабочего места.

• Не допускайте детей в рабочую зону. Не используйте устройства под действием алкоголя или лекарств, снижающих скорость реакции.

• Используйте защитные средства - респиратор, обувь которая не скользит, плотный головной убор.

• Важно: во время работы надевайте защитные очки и перчатки!

• Надевайте соответствующую одежду. Свободная одежда и перчатки, галстуки, кольца, браслеты и т.п. представляют потенциальную угрозу при работе с устройством.

• Регулярно проверяйте прибор на наличие повреждений. При обнаружении поломки убедитесь, что устройство способно работать корректно и безопасно. В противном случае необходимо передать прибор в сервисный центр для ремонта.

• Запрещено работать с устройством вблизи горючих материалов. Нарушение данного пункта может привести к серьезным травмам или к смерти!

• Держите прибор в чистоте и сухости. Запрещено пользование прибором рядом с открытым источником огня. Не курите во время работы с компонентами батареи.

• Перед подключением тестовых кабельных зажимов убедитесь в полярности батареи. Соблюдайте полярность: красный кабельный зажим идет к положительной клемме аккумулятора. Черный кабельный зажим идет к отрицательной клемме батареи.

УСТРОЙСТВО

Поверхность панели приборов разделена на разноцветные сектора с соответствующими текстовыми указателями. Метод измерения: ручное кратковременное переключение нагрузки. Время между каждым испытаниям не должен превышать 5 секунд. Точность тестера: 2.0 метра, диапазон ограничен 0-16 В. Выпускаемая соответствует корпоративным стандартам (Q / ILPW-02-98).

Предупреждение! Никогда не тестируйте и не заряжайте замороженные батареи. Не дозаряженные свинцовокислотные батареи замерзают в холодную погоду.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ

Подготовка к тестированию: Тест АКБ проводить в хорошо проветриваемом месте.

Убедитесь, что поблизости нет открытого огня. Курить запрещается. Очистить поверхность крышки АКБ, проверить корпус АКБ на наличие трещин, повреждений. Чтобы обеспечить хороший контакт, почистите клеммы батареи раствором пищевой соды и воды, и протрите клеммы батареи тканью, чтобы удалить грязь и жир.

Подготовка к тестированию АКБ: Убедитесь, что стрелка прибора находится на нулевой отметке шкалы. В случае отклонения стрелки от нулевого положения отрегулируйте ее состояние винтом. Если индикатор горит, проверьте состояние крепления зажимов на клеммах АКБ. Нажимайте переключатель нагрузки, пока стрелка не стабилизируется. Время не должен превышать 15 секунд.

Анализ батареи: Состояние АКБ определяется положением стрелки за период разряда.

Зеленая зона - хороший заряд,

желтая зона - нормальный,

красная зона - низкий.

Тестирование системы зарядки:

1. Подключите измерительный прибор в соответствии с методом измерения батареи.

2. Запустите двигатель и дайте ему достичь нормальной рабочей температуры.

3. Запустите двигатель до 1200-1500 об/мин.

4. Следите за чистотой вращения двигателя и не нажимайте выключатель нагрузки !!!

Значение:

Зеленая зона:

система зарядки может заряжать аккумулятор. Емкость аккумулятора хорошая. Батарея может быть заряжена или не полностью заряжена.

Желтые зона:

емкость аккумулятора неудовлетворительная. Батарея может быть неисправной или частично разряжена. Чтобы определить причину, проверьте плотность электролита (SG).

Красная зона:

проблема с системой зарядки, заряд аккумулятора недостаточен. Батарея может быть неисправна или сильно разряжена.

Отпустите переключатель нагрузки и обратите внимание на реакцию вольтметра. Если напряжение восстанавливается до своего полного потенциала всего за несколько секунд, вероятно, батарея неисправна. Если напряжение восстанавливается медленно, аккумулятор сильно разряжен.

ПРОВЕРКА, ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА

1. Сохранять в чистом и сухом месте.

2. Очистите внешнюю часть устройства влажной тканью. никогда не используйте растворители для очистки какой-либо части тестера. Используйте сжатый воздух для выдувания мусора из вентиляционных отверстий.

3. После каждого использования очищайте кабельные зажимы от возможного электролита батареи. Нанесите тонкий слой силиконовой смазки для предотвращения коррозии.

4. Не используйте тестер при наличии каких-либо повреждений.

## ГАРАНИЙНЫЕ ОБЯЗАЕЛЬСТВА

1.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу изделия  в течение 12 (двеннадцати) месяцев на заводской брак со дня продажи его при соблюдении правил эксплуатации и ухода, предусмотренных настоящим руководством.

1.2. При обнаружении открытых производственных дефектов изделия, потребителю следует в течение 14(четырнадцати) календарных дней с даты покупки, обратиться в сервисную мастерскую Поставщика (Продавца), а в случае отсутствия таковой – в магазин, продавший  изделие, для отправки в гарантийный ремонт дилеру.

1.3. В течение гарантийного срока неисправности, не вызванные нарушением правил эксплуатации, устраняются бесплатно.

1.4. При отсутствии на гарантийных талонах даты продажи заверенной печатью Продавца, срок гарантии исчисляется с даты выпуска изделия. По вопросам, связанным с комплектностью и упаковкой изделия, необходимо обращаться в торговые организации, где была произведена покупка.

1.5. Гарантийный талон может быть изъят только инженером по гарантии Поставщика, либо специалистом сервисной службы Поставщика (дилера), осуществляющего гарантийный ремонт и только при устранении дефекта в изделии.

1.6. Все претензии по качеству будут рассмотрены только после проверки изделия в сервисном центре.

Мастерская имеет право отказа от бесплатного гарантийного ремонта в следующих случаях:

- Неправильно или с исправлениями заполнены свидетельство о продаже и гарантийные талоны.

- При отсутствии паспорта изделия, гарантийного талона.

- При использовании изделия не по назначению или с нарушениями правил эксплуатации (см. инструкцию по эксплуатации).

- При наличии механических повреждений (трещины, сколы, следы ударов и падений, деформации корпуса или любых других элементов конструкции).

- При наличии внутри изделия посторонних предметов.

- При наличии признаков самостоятельного ремонта.

- При наличии изменений конструкции.

- Загрязнение изделия, как внутреннее, так и внешнее, ржавчина и т.д.

- Обнаружения дефектов, являющихся результатом неправильной или небрежной эксплуатации, транспортировки, хранения, или являющихся следствием несоблюдения  режима питания, работы без смазки, стихийного бедствия, аварии и т.п.

- Дефект – результат естественного износа.

- Гарантия не распространяется на расходные материалы, навесное оборудование и сменные насадки, а также любые другие части изделия, имеющие естественный ограниченный срок службы.

- Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку изделия, а также выезд мастера к месту установки изделия с целью его подключения, настройки, ремонта, консультации.

Транспортные расходы не входят в объём гарантийного обслуживания.

Гарантийный талон

№  _________________

от "______ " ________________  20____г.

Категория изделия _______________________________________________________________________

Наименование  изделия: __________________________________________________________________

Модель/Артикул __________________________ Серийный номер  ______________________________

Дата продажи _______________ Подпись продавца _____________  / __________________________/

(Фамилия, инициалы)

ЧТУП «Торговый Дом «Форсаж Инструмент Бел» устанавливает гарантийный срок 12 (двенадцать) месяцев на тестер АКБ при условии соблюдения требований хранения, эксплуатации, предусмотренных нормативными документами, техническими характеристиками и положением о гарантии, за исключением изделий, на которые в соответствии с вышеуказанным положением не распространяется.

ВНИМАНИЕ!!!

Информацию о сроках гарантии смотрите на официальном сайте компании в разделе "ИНФОРМАЦИЯ"

Гарантийный срок исчисляется с момента продажи изделия конечному потребителю (покупателю).

Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого изделие не могло использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии своевременного извещения поставщика о недостатках изделия в порядке, установленном законодательством (той страны, где товар был продан) и положением о гарантии.

Продавец обязуется удовлетворить требование потребителя (покупателя) о ремонте или замене изделия ненадлежащего качества не позднее 14 (четырнадцати) рабочих дней при наличии запасных частей или аналогичного изделия на складе Продавца или в течение 90 (девяноста) календарных дней при поставке со склада производителя изделия. Исчисление срока наступает со следующего рабочего дня от даты получения продавцом письменного требования потребителя. Заявка Покупателя, посланная по факсу, считается сторонами поданной.

Выполнение работ по ремонту Товара не связанными с дефектами, за которые отвечает Поставщик, выполняется не позднее 14 (четырнадцати) рабочих дней на основании письменной заявки Покупателя при наличии запасных частей на складе Поставщика или в течение 90 (девяноста) календарных дней при поставке со склада Производителя Товара.

При отсутствии запасной части на складе Поставщика исчисление срока наступает со следующего рабочего дня от даты получения 100% предоплаты стоимости заказываемых запасных частей и стоимости ремонтных работ. Заявка Покупателя, посланная по факсу, считается сторонами поданной.

Несоблюдение условий эксплуатации и хранения инструмента может привести к преждевременному выходу его из строя.

Неправильное применение инструмента выявляется экспертизой по характерным признакам

повреждений и может быть не признанным гарантийным случаем.

Естественный износ инструмента гарантийным случаем НЕ ЯВЛЯЕТСЯ

Инструмент, вышедший из строя в течение гарантийного срока, принимается на рекламацию

в соответствии с законом “О защите прав потребителя”.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!!

К работе с электрифицированным инструментом допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие специальное обучение, сдавшие соответствующий экзамен и имеющие запись об этом в удостоверении

ВНИМАНИЕ!!!

- не использовать электроинструмент не по назначению;

- не хранить  и не работать с электроинструментом в условиях повышенной влажности, открытых   атмосферных осадков (дождь, снег);

- не допускать падения инструмента с большой высоты на твердую поверхность;

- не допускать самостоятельного ремонта и регулировок инструмента в период гарантийного срока;

- по окончании работ очистить инструмент от пыли, грязи;

- электрическая проводка к инструменту быть защищены от случайных механических повреждений.

- оставлять без надзора инструмент, передавать его лицам, не имеющим права на пользование им.

ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТУ:

- не производить никакого ремонта электроинструмента самому работающему, а немедленно сдать инструмент в сервисную мастерскую для ремонта;

- не передавать электроинструмент даже на короткое время другим лицам;

- не производить ремонт проводов и штепсельных соединений;

Гарантия НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

1. На изделия при наличии механических повреждений (трещины, сколы, вмятины и т.п.) и повреждений вызванных воздействием агрессивных сред, высокой влажности и температуры, попаданием инородных предметов в вентиляционные решётки электроинструмента, также повреждений, связанных с неправильным хранением (коррозия металлических частей и т.п.).

2. На изделие, имеющие сильное внешнее или внутреннее загрязнения.

3.  На изделие, который был подвергнут самостоятельному вскрытию, ремонту со стороны Покупателя.

4. На изделия с удалённым, стёртым, нечитаемым и изменённым серийным номером.

5. На работы, связанные с профилактическими работами (чистка, смазка, промывка).

6. На элементы питания, полностью утратившие свой ресурс.

РЕКОМЕНДАЦИЯ!!!

Уважаемый клиент, для продления срока службы изделия и обеспечения надёжной и безопасной эксплуатации проводите на базе сервисного центра Продавца профилактическое обслуживание.

Периодичность проведения профилактического обслуживания при номинальной нагрузке равна сроку естественного износа угольных щёток.

Проведение профилактического обслуживания не изменяет гарантийный срок и проводится силами специалиста сервисного центра Продавца за счёт Покупателя.

Выявленные в процессе профилактического обслуживания неисправности, попадающие под действие гарантийных обязательств, устраняются бесплатно.

Негарантийные поломки, выявленные в при проведении профилактических работ устраняются по согласованию сторон в обычном порядке по действующему прейскуранту цен сервисного центра.

Для продления срока службы аккумуляторных блоков следует заряжать не реже одного раза в три месяца.

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЯ:

Изделия в гарантийный ремонт принимаются только в чистом виде и только при наличии гарантийного талона. В случае утери гарантийного талона ДУБЛИКАТ ГАРАНТИЙНОГО ТАЛАОНА НЕ ВЫПИСЫВАЕТСЯ!!! изделие автоматически снимается с гарантии.

Продавец при отпуске изделия покупателю (потребителю) путём внешнего осмотра, продемонстрировал его на предмет комплектности, исправности, отсутствия внешних повреждений.

Изделие получено покупателем (потребителем) в исправном состоянии и в полной комплектности.

С гарантийной политикой продавца и её условиями ознакомлен, претензий не имею.

Подпись покупателя (потребителя) _____________________________ / _________________________/

/фамилия и инициалы/

| Корешок к гарантийному талону № 1 Дата продажи ________________________ Дата приёма в ремонт ______________ Дата выдачи из ремонта _______________ Подтверждение гарантии: - ДА - НЕТ Подпись приёмщика __________________ Модель изделия ______________________ Серийный № _________________________ Сведения о ремонте Наименование; № детали; Кол-во. Ремонт выполнил _______________ М.П. | Корешок к гарантийному талону № 2 Дата продажи ________________________ Дата приёма в ремонт ______________ Дата выдачи из ремонта _______________ Подтверждение гарантии: - ДА - НЕТ Подпись приёмщика __________________ Модель изделия ______________________ Серийный № _________________________ Сведения о ремонте Наименование; № детали; Кол-во. Ремонт выполнил _______________ М.П. | Корешок к гарантийному талону № 3 Дата продажи ________________________ Дата приёма в ремонт ______________ Дата выдачи из ремонта _______________ Подтверждение гарантии: - ДА - НЕТ Подпись приёмщика __________________ Модель изделия ______________________ Серийный № _________________________ Сведения о ремонте Наименование; № детали; Кол-во. Ремонт выполнил _______________ М.П. | Корешок к гарантийному талону № 4 Дата продажи ________________________ Дата приёма в ремонт ______________ Дата выдачи из ремонта _______________ Подтверждение гарантии: - ДА - НЕТ Подпись приёмщика __________________ Модель изделия ______________________ Серийный № _________________________ Сведения о ремонте Наименование; № детали; Кол-во. Ремонт выполнил _______________ М.П. |
| --- | --- | --- | --- |

Сервисный центр продавца находится по адресу: Частное торговое унитарное предприятие «Торговый дом «Форсаж Инструмент Бел»

223043, Минская обл., Минский р-н, Папернянский с/с,  район деревни  Дубовляны, д.43