ZITOM

ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

ПАТРОН ТОКАРНЫЙ

четырехкулачковый с независимым перемещением

К-72

(с креплением через промежуточный фланец)

1. НАЗНАЧЕНИЕ

### Патрон токарный четырехкулачковый относится к классу патронов с независимым перемещением кулачков, с цилиндрическим пояском и креплением на токарном станке через промежуточный фланец. Токарные патроны YTUM серия UNIVERSAL с независимым перемещением кулачков, предназначен для установки на токарные станки, револьверные и внутришлифовальные. Применяются в условиях единичного, мелкосерийного и серийного производства. Предназначены патроны данной серии для закрепления заготовок несимметричной, сложной формы.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус патрона токарного выполнен из высококачественного специального чугуна.

Рис.1 Общий вид и основные размеры.

Технические характеристики токарного патрона приведены в таблице 1.

Таблица 1

С помощью токарного патрона, используя прямые и обратные кулачки, можно зафиксировать заготовки следующего диапазона размеров

Кулачок прямой предназначен для закрепления обрабатываемой заготовки за наружную поверхность для вала или за внутреннюю поверхность отверстия в заготовке. Кулачок обратный предназначен для закрепления обрабатываемой заготовки за наружную поверхность.

Точностные характеристики токарного патрона

Рис.2.1. Токарный патрон на холостом ходу

Патрон обеспечивает следующие точностные характеристики: Радиальное  биение a (d80-d100мм)-0,04мм; (d125-d160мм)-0,05мм; (d200-d250мм)-0,06мм; (d315-d400мм)-0,10мм.

Торцевое биение c (d80-d100мм)-0,04мм; (d125-d160мм)-0,05мм; (d200-d250мм)-0,06мм; (d315-d400мм)-0,10мм.

Закрепляя заготовку в патроне можно добиться следующих характеристик:

Схема I :

Рис. 2.2. Токарный патрон с креплением за внешнюю поверхность заготовки с прямыми кулачками

Диапазон закрепляемых заготовок  от 2,5 до 180мм;

Радиальное  биение a на длине 50 мм –(0,04-0,08мм).

Схема II :

Рис. 2.3. Токарный патрон с креплением заготовки за внешнюю поверхность  с обратными кулачками

Диапазон закрепляемых заготовок  от 40 до 400мм;

Радиальное  биение b – (0,04-0,085мм);

Торцевое биение c – (0,06-0,09мм).

Схема III:

Рис. 2.4. Токарный патрон с креплением заготовки за внутреннюю поверхность с прямыми кулачками

Диапазон закрепляемых заготовок  от 22 до 380мм;

Радиальное  биение b – (0,04-0,085мм);

Торцевое биение c – (0,06-0,09мм).

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

4.1. Патрон токарный расконсервировать, ознакомиться с паспортом на изделие.

4.2. Стяжные болты завернуть в корпус патрона, затянув до упора гаечным ключом.

4.2. Закрепить патрон на станок, затянув все болты, прилагаемыми гайками, затянув их гаечным ключом и проверив надежность крепления.

4.3. Запустить станок, установить малые обороты и проверить с помощью вспомогательного измерительного инструмента значения радиального и торцевого биений патрона на холостом ходу.

4.4. После проверки правильности крепления можно перейти к  работе на станке.

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект входят:

- патрон токарный в сборе с универсальными кулачками;

- комплект крепежных элементов (болты) ;

- ключ четырехгранный;

- паспорт.

6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. Крепление патрона токарного должно быть надежным, исключающим самопроизвольное ослабление в процессе работы.

6.2. Запрещается применять ударную нагрузку при закреплении заготовки.

7. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

7.1. Патрон токарный подвергнут консервации в соответствии  с требованиями ГОСТ9014-76. Наименование и марка консерванта – масло консервационное К-17.

6.2. Срок хранения патрона токарного без переконсервации – 2 года, при условии  хранения в условиях по ГОСТ 15150-69.

8.ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.

Условия эксплуатации токарного патрона трехкулачкового - ГОСТ 15150 в закрытом помещении при отсутствии паров агрессивных веществ, вызывающих коррозию патрона.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) патрона трехкулачкового, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Дата продажи: «___» __________ 20___ г.

Представитель продавца:   ___________________

(подпись)

Представитель покупателя:   __________________

(подпись)