9. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

9.1. Поверка стенкомера должна производиться методами и средствами, указанными в ГОСТ 8113 и МИ 1384.

9.2. Межповерочный интервал устанавливается потребителем в зависимости от интенсивности эксплуатации стенкомера.

10. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

10.1. Стенкомер подвергнут консервации в соответствии с требованиями ГОСТ9014-76. Наименование и марка консерванта – масло консервационное К-17.

10.2. Срок хранения прибора без переконсервации – 2 года, при условии хранения в условиях по ГОСТ 15150-69.

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) прибора, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации прибора.

Дата продажи: «___» __________ 20 __ г.

Представитель продавца:   ___________________

(подпись)

Представитель покупателя:   __________________

(подпись)

ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

на

СТЕНКОМЕР ТРУБНЫЙ ИНДИКАТОРНЫЙ

с отсчетом по индикатору часового типа

0-10мм

(цена деления 0,01)

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Стенкомер трубный индикаторный с отсчетом по индикатору часового типа предназначен для точечного измерения толщины стенок труб и других профильных материалов при температуре окружающего воздуха от +10˚С до +35˚С и относительной влажности до 80% при температуре +20˚С.

1.2. Обозначение: Стенкомер трубный индикаторный с отсчетом по индикатору часового типа 0-10мм.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Диапазон измерений, (мм) | Глубина измерения L, (мм) | Цена деления индикатора, (мм) | Измерительное усилие менее, (Н) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-10 | 30 | 0.01 | 2 |

Пределы допускаемой погрешности измерения в стационарном положении на участке: от 0 до 1мм — ± 0,010 мм., на всем диапазоне измерений -  ± 0,018 мм.

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1. Температура рабочего пространства в процессе измерения должна быть (20±15)˚С.

3.2. Относительная влажность воздуха не более 80% при температуре 20˚С.

3.3. Содержание в окружающей среде агрессивных газов и паров не допускается.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект входят:

- стенкомер с индикаторной головкой;

- футляр;

- паспорт.

5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

5.1. Стенкомер состоит из скобы (корпуса) и измерительного механизма. В верхней части стенкомера расположен измерительный механизм - измерительная головка часового типа (5). К подвижному измерительному стержню (4) прикреплен металлический измерительный наконечник (3). Для установки измерительного стержня отсчетного устройства в рабочее положение и в нерабочее положение у стенкомера имеется арретир (6), который блокирует или разрешает измерение.

Замер производится путем ручного нажатия и отпускания арретира (6).

Рис. 1.

5.2. Измеряемый материал вводится между измерительным наконечником (3) и сферической пяткой (2). Положение измерительного стержня сопряженного с измерительным наконечником определяется толщиной материала между неподвижным стержнем и наконечником (рис.1.).

5.3. Отсчет показаний производится по индикатору часового типа (5): по основной и вспомогательной шкалам.

5.4 Глубина измерений зависит от вылета измерительной скобы (L).

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1. Ознакомиться перед началом работы с паспортом на стенкомер.

6.2. Протереть стенкомер, удалить смазку ветошью, смоченной в обезжиривающем растворе (особенно тщательно с измерительных поверхностей), насухо протереть тканью.

6.3. Проверить установку на ноль на индикаторе. При необходимости привести к нулевому показателю.

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1. В процессе работы и по окончании ее протирать стенкомер салфеткой, смоченной в водно-щелочном растворе СОЖ, а затем насухо чистой салфеткой.

7.2. По окончании работы нанести на поверхности стенкомера тонкий слой любого технического масла и поместить в футляр.

7.3. В процессе эксплуатации не допускать грубых ударов или падения во избежание повреждений, царапин на измерительных поверхностях.

8.ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.

8.1. Хранить стенкомер в футляре, в сухом отапливаемом помещении при температуре воздуха от +5 до +40˚С  и относительной влажности не более 80% при температуре +20˚С.

8.3. Воздух в помещении не должен содержать примесей агрессивных паров и газов.