8.ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.

8.1. Хранить угломер в футляре в сухом отапливаемом помещении при температуре воздуха от +5 до +40˚С и относительной влажности не более 80% при температуре +20˚С.

8.2. При длительном хранении изделия, во избежание возникновения коррозии, помимо смазки изделия маслом, его необходимо завернуть в бумагу с водоотталкивающей пропиткой.

8.3. Воздух в помещении не должен содержать примесей агрессивных паров и газов.

9. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

9.1. Поверку угломера производить методами и средствами, указанными

в ГОСТ 13006-67.

9.2. Межповерочный интервал устанавливается потребителем в зависимости от интенсивности эксплуатации угломера.

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) прибора, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации прибора.

Дата продажи: «___» __________ 20____ г.

Представитель продавца:   ___________________

(подпись)

Представитель покупателя:   __________________

(подпись)

ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

на

УГЛОМЕР - ТРАНСПОРТИР

10˚-170˚

цена деления 1º

с нониусом

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Угломер-транспортир предназначен для измерения и построения углов при проведении разметочных работ на плоских поверхностях, а также для  контрольных  замеров углов плоских деталей и заготовок.

1.2. Область применения – слесарные, разметочные  и ремонтные работы.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Пределы измерения углов: наружных и внутренних от 10° до 170°.

2.2. Цена деления шкалы транспортира составляет 1°.

Угломер-транспортир оснащен подвижной линейкой и направляющей, с нанесенной по дуге шкалой от 10° до 170°.

2.3. Средняя наработка на отказ угломера должна быть не менее 20000 условных измерений.

2.4. Угломеры-транспортиры имеют следующие конструктивные характеристики:

| Диаметр пластины со шкалой, мм | Длина подвижной линейки, мм | Длина направляющей, мм | Угол скоса подвижной линейки, град. |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 150 | 150 | 45º |
| 150 | 300 | 215 |  |
| 200 | 400 | 275 |  |
| 250 | 500 | 375 |  |
| 300 | 600 | 425 |  |

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1. Температура рабочего пространства в процессе измерения должна быть (20±15)˚С.

3.2. Относительная влажность воздуха не более 80% при температуре 25˚С.

3.3. Содержание в окружающей среде агрессивных газов и паров не допускается.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект входят:

- угломер-транспортир;

- футляр;

- паспорт.

5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

5.1. Угломер-транспортир представляет собой полукруглую пластину  со шкалой, нанесенной по дуге полукруга с разбивкой на градусы, соединенную шарнирно через зацепление «ласточкин хвост» с направляющей при помощи двух латунных ползунков. Один из ползунков с нанесенной риской выполнен таким образом, что позволяет задавать и отсчитывать углы визуально. Для этого выставляют необходимое положение полукруглой пластины относительно направляющей так, чтобы риска на ползунке совпала с нужным делением на шкале прибора.  Отсчет снимается с точностью до 1°. Дискретность измерений может быть увеличена за счет деления интервала в 1° визуально, т.к. угловые размеры риски на ползунке и расстояния между двумя соседними штрихами позволяют это сделать. Для повышения остроты зрения можно использовать лупу с увеличением 4х и более.  Зажимной винт на ползунке позволяет зафиксировать положение полукруглой пластины относительно подвижной линейки, что удобно при разметке поверхностей параллельными линиями.

5.2. При выполнении разметки детали, положение полукруглой пластины можно заранее установить ее на нужный угол,  зафиксировав зажимным винтом и по уже выставленному углу  производить разметку детали.

5.3. Измерение производится контактным методом. Для измерения угла транспортир прикладывают к размечаемой детали, располагая один из краев направляющей линейки вдоль базовой линии разметки и поворотом полукруглой пластины и ее продольным перемещением по направляющей, совместить с сопряженной линией или точкой визирования край подвижной линейки. Величину угла в градусах определяют по шкале транспортира.

6. ПОДГОТОВКА УГЛОМЕРА К РАБОТЕ

6.1. Ознакомиться перед началом работы с паспортом на угломер.

6.2. Протереть угломер, удалить смазку ветошью, смоченной в бензине (особенно тщательно с измерительных поверхностей), насухо протереть тканью.

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1. Протереть изделие по окончании работы (не реже одного раза в смену) полотняной чистой салфеткой, смоченной в бензине, покрыть антикоррозийным составом и уложить в футляр.

7.2. Если при интенсивной эксплуатации угломера на изделиях высокой твердости  на измерительных поверхностях появятся следы износа, то они могут быть устранены путем шлифования измерительных поверхностей.

7.3.  При нарушении плавности хода ползунков в направляющей следует смазать трущиеся поверхности любым индустриальным смазочным маслом.