ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

на

ПРИБОР ДЛЯ КОНТРОЛЯ БИЕНИЯ В ЦЕНТРАХ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Приборы для проверки изделий на биение в центрах предназначены для контроля допуска радиального (Рис.1) и торцевого (Рис.2) биения тел вращения (валов, шестерен, дисков), установленных в упорных центрах. Применяются в основном в условиях лабораторий металлообрабатывающих цехов машино и станкостроительных предприятий.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Корпусные детали прибора изготовлены из серого чугуна. Твердость не менее 170-230 НВ.

Отклонения от заданных параметров контролируемых заготовок и деталей определяются методом непосредственной оценки по визуальному отсчетному устройству помощи многооборотных индикаторов  или индикаторов часового типа с диаметром штока 8мм или с ушком, (индикаторы в комплект поставки не входят).

2.2. Основные параметры и размеры приборов приведены в таблице 1:

Основные технические характеристики                                   Таблица 1

Приборы состоят из станины (1), правой и левой бабок (3) и (2), узла каретки со стойкой (6) для индикатора (7). Правая бабка имеет подвижную пиноль с упорным центром №2. Для закрепления пиноли бабка имеет стопорное устройство (5). Отвод пиноли с упорным центром производится при помощи рычага (4). Упорный центр №2, закреплен жестко в левой бабке (2) и перемещается только вместе с ней. Обе бабки  могут перемещаться  по направляющим  станины и фиксируются на ней зажимами в любом месте в зависимости от длины проверяемой детали. Каретка со стойкой для индикатора устанавливается напротив проверяемого участка и фиксируется на станине аналогично бабкам. (Рис.1).

www.oraclebi.ru/files/presentations/imelnikov

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1. Перед установкой прибора на стол станка, необходимо произвести расконсервацию, удалив с поверхностей густую смазку.

3.2. Установить прибор на стол станка (верстака) с использованием уровня и  закрепить болтами и гайками.

3.3. Смазку направляющих и других трущихся поверхностей производить раз в смену с предварительной очисткой.

Условия эксплуатации прибора – ГОСТ 15150 в закрытом помещении при отсутствии паров агрессивных веществ, вызывающих коррозию поверхностей изделия.

Нормальные условия применения:                                                                                                                               -температура окружающей среды, °С                                       20±4

-атмосферное давление, кПа(мм рт. ст.)                          101±3(760±30)

-относительная влажность окружающего воздуха              (58±20) %

Рабочие условия применения:

-температура окружающей среды, °С                      от  +10 до + 35

-атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.)    от 86 до106(от 650 до 800)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                -относительная влажность окружающего воздуха, не более  80 %.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект входят:

- станина;

- бабка с пинолью и упорным центром;

- бабка для жесткого крепления с упорным центром;

- стойка с консолью для индикаторных головок;

размеры: стойка d12х170мм;

консоль стойка d10х165мм;

- паспорт.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Крепление прибора должно быть надежным, исключающим самопроизвольное ослабление в процессе работы.

5.2. Запрещается применять ударную нагрузку на рукоятки прибора при зажиме. Это приводит к снижению точностных характеристик прибора и поломкам винтов.

5.3 На направляющих поверхностях не должно быть выбоин и заусенцев.

6. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

6.1.  Приборы подвергнуты консервации в соответствии  с требованиями

ГОСТ9014-76. Наименование и марка консерванта – масло консервационное К-17.

6.2. Срок хранения приборов без переконсервации – 2 года, при условии

хранения в условиях по ГОСТ 15150-69.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 6 месяцев, со дня продажи (получения покупателем) прибора, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Дата продажи: «___» __________ 20___ г.

Представитель продавца:   ___________________

(подпись)

Представитель покупателя:   __________________

(подпись)