4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Таль может эксплуатироваться как в закрытом помещении, так и на открытом воздухе. Разрешается эксплуатация тали при температуре

окружающей среды от -20 до + 40°С.

Недопустима перегрузка тали свыше рассчитанной нагрузки.

Неправильная эксплуатация тали может привести к выходу её из строя или несчастным случаям.

Внимание!

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОДЪЕМ ЛЮДЕЙ !

5.ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.

Таль следует содержать в чистоте и смазывать подвижные части.

Условия хранения талей рычажных - согласно ГОСТ 15150 в закрытом помещении при отсутствии паров агрессивных веществ, вызывающих коррозию поверхности.

6. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект входят:

- таль рычажная с цепью 10м, рычагом и крюками в сборе;

- паспорт;

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 6 месяцев, со дня продажи (получения покупателем) лебедки, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Дата продажи: «___» __________ 20___ г.

Представитель продавца:   ___________________

(подпись)

Представитель покупателя:   __________________

(подпись)

ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

ТАЛЬ

ручная цепная рычажная

(Тип «TR»)

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Рычажная таль (таль ручная рычажная) используется для многократного перемещения груза как по вертикали, так и в горизонтальном направлении. Благодаря своей компактности (если сравнивать с другими разновидностями подобных устройств) и простой конструкции, тали ручные рычажные являются наиболее универсальными подъемными ручными механизмами. При этом рычажная таль снабжена специальным стопорным механизмом, фиксирующим груз на высоте и предотвращающим его неподконтрольное опускание. Кроме того, тали ручные рычажные могут быть использованы в качестве лебедки. В этом случае движение рабочего элемента (цепи) осуществляется в горизонтальном направлении.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики рычажных талей приводятся в таблице:

3.ПОРЯДОК РАБОТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

При среднем положении переключателя(40) подъемная цепь свободно вращается по цепной звездочке(9), обеспечивая быструю подачу крюка(8) к перемещаемому грузу.

Подъем: выберите положение «UP» на переключателе положений (40) и возвратно-поступательными движениями рукоятки (рычага) поднимайте груз.

Опускание: выберите положение «DN» на

переключателе положений (40) и возвратно-поступательными движениями рукоятки опускайте груз. (Рис.1а)

Обеспечить, чтобы регулярный осмотр тали производился компетентными лицами.

Содержать грузовую цепь необходимо в смазке, без инородных частиц.

Регулярно проверять работу тормоза.