GRIFF ТОЛЩИНОМЕР ИНДИКАТОРНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ С ОТСЧЕТОМ ПО ИНДИКАТОРУ 0-10мм

### ПАСПОРТ

### Цена деления: v 0,01 □ 0,001 ### Вылет отсчетного устройства: □ 30мм v 120мм

1. Назначение изДелия

Толщиномер предназначен для измерения толщины листовых материалов. Применяется в машиностроении, приборостроении и других отраслях промышленности.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Диапазон измерения 0-10мм.

2.2 Цена деления отсчетного устройства 0,01; 0,001 мм.

2.3 Вылет отсчетного устройства  30мм; 120мм.

.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Толщиномер	1 шт.

3.2 Отсчетное устройство 	1 шт.

3.3 Футляр	1 шт.

3.4 Паспорт	1 шт.

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед началом измерений толщиномер выдержать на рабочем месте не менее трех часов. Удалить смазку с измерительных поверхностей прибора тканью, смоченной в бензине, и протереть их чистой сухой тканью. В свободном положении измерительные поверхности смыкаются. Включить индикатор кнопкой on/off. Убедитесь, что все кнопки и дисплей функционируют нормально. Выберите систему измерения метрическая/дюймовая кнопкой mm/in. Установите ноль кнопкой zero. Измерение прибором производить следующим образом: отвести измерительный стержень и между ним и неподвижной ножкой введите измеряемый лист, после чего отводку отпустить. Измерительный стержень отсчетного устройства подводить к измеряемому изделию плавно без ударов. Для отключения индикатора нажмите кнопку on/off. По окончании работы протереть измерительные поверхности толщиномера тканью, смоченной в бензине, затем сухой тканью и смазать противокоррозионной смазкой.

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Оберегайте толщиномер от ударов и падений, резких толчков измерительного стержня. Не прилагать больших усилий в случае заклинивания, не допускать попадания в механизм наждачной пыли, грязи и т.п. Производить установку головки в зажиме. Хранить толщиномер в футляре, чистым, в сухом помещении при температуре от +5 до +40 С и относительной влажности не более 80% при 25 С. Не разрешайте разборку толщиномера лицам, не имеющим отношения к ремонту.

6. Транспортирование и хранение

Транспортирование и хранение - по ГОСТ 13762.

7. Гарантийные обязательства

7.1 Изготовитель гарантирует безотказную работу прибора в течении гарантийного срока при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации

7.2 Гарантийный срок 12 месяцев со дня приобретения

Дата выпуска: __________________

Подписи лиц, ответственных за приемку: _____________

№ изделия: __________________

М.П.

ООО «КИБЕР-ИНСТРУМЕНТ»

105118, г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 25

тел.: (499) 707-74-63

www.prof.ru