РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ВЫТЯЖКА ДЛЯ ОПИЛОК

MODEL: FM300

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

Устройство используется для сбора ТОЛЬКО деревянных или древесных материалов из рабочего пространства:

- Стружки (дисковые пилы, ленточные пилы).

- Опилки (строгальные станки, строгальные станки, рейсмусовые станки, фрезерные станки, токарные станки).

- Пыль от машин из группы шлифовальных машин (необходимо использование фильтра и заземления для сбора электростатических зарядов).

ВНИМАНИЕ!

Машина не приспособлена для работы во взрывоопасной атмосфере. Запрещается использовать эту вытяжку во взрывоопасной атмосфере.

Технические данные

| Мощность | 1,5 [кВ] |
| --- | --- |
| Максимальная скорость | 2850 [об/мин]- 50Гц |
| Входной размер | 2x100 [мм] |
| Расход воздуха | 2500 [м3/ч] |
| Диаметр всасывающего сопла | 300 [мм] |
| Объем мешка | 150 [л] |
| Фильтрация (комплект 1 - опционально) | 35 [микронов] |

Установка сборного коллектора

Установите сборный коллектор (3) внутри опор коллектора (6).

Примечание. Убедитесь, что впускной коллектор в сборе обращен к двигателю, а угловая часть внутри коллектора направлена ​​вверх.

- Совместите отверстия на опорах с отверстиями в коллекторе.

- Прикрепите два боковых кронштейна к коллектору в сборе с помощью двух болтов M8 x 16 и шайб каждый.

Примечание. Точка крепления третьего кронштейна также служит для соединения верхней опоры кронштейна (7).

- Совместите отверстия в верхней опоре кронштейна (7) с отверстиями в коллекторе и опоры коллектора.

- Закрепите двумя винтами M8 x 16 и шайбами.

Кабельная сборка (4):

- Наденьте два больших хомута (по одному на каждом конце) на основной провод (4).

- Вставьте один конец воздуховода через выход основного вентилятора (11), а другой конец во входное отверстие узла коллектора (3).

- Затяните оба зажима, чтобы закрепить кабель.

Подключение вытяжки к станку (-ам) по дереву:

- Поместите один из небольших зажимов на один конец вставленной впускной трубы (2).

- Наденьте шланг на впускной адаптер.

- Затяните зажим, чтобы закрепить кабель на месте.

Примечание: вытяжка может быть установлена на одну или две машины одновременно. Если она подключена только к одному, крышка вторичного адаптера должна быть установлена ​​на вторичном впускном отверстии, чтобы уменьшить количество потерянного воздуха.

- Следуйте приведенным ниже инструкциям для другого конца шланга, чтобы подключить его к вакуумному выпускному отверстию или адаптеру деревообрабатывающего станка.

После подключения поднимите крышку переключателя и нажмите зеленую кнопку (1), чтобы начать операцию извлечения. Нажмите красную кнопку (0) или крышку, чтобы остановить извлечение.

ПРИМЕЧАНИЕ: для максимального увеличения воздушного потока и всасывания, всегда снимайте второй шланг (если он подключен) с двойного впускного адаптера и устанавливайте крышку адаптера на место, когда работаете только с одним рубанком, пилой и т. Д

ПОДДЕРЖАНИЕ

Эта экстракционная установка требует минимального технического обслуживания, а здравый подход к обращению должен обеспечить долгий срок службы.

- Убедитесь, что все болты и гайки затянуты перед использованием экстрактора.

- Регулярно опорожняйте и очищайте мешки.

- Двигатель всегда должен содержаться в чистоте.

ТРАНСПОРТИРОВКА

При транспортировке устройства убедитесь, что оно надежно защищено от падения, ударов или повреждения. Убедитесь, что перевозчики имеют соответствующую квалификацию.

СХЕМА ЧАСТЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ