РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ВЫТЯЖКА ДЛЯ СТРУЖКИ

МОДЕЛЬ: FM230

Внимание просим внимательно изучить инструкцию перед началом работы!

ООО «СТАНКОБОКС»

Россия, Санкт-Петербург ул. Черняховского д.10

Тел.: +7(812) 575-50-23

Устройство используется для сбора ТОЛЬКО деревянных или древесных материалов из рабочего пространства:

- Стружки (дисковые пилы, ленточные пилы).

- Опилки (строгальные станки, строгальные станки, рейсмусовые станки, фрезерные станки, токарные станки).

- Пыль от машин из группы шлифовальных машин (необходимо использование фильтра и заземления для сбора электростатических зарядов).

ВНИМАНИЕ!

Машина не приспособлена для работы во взрывоопасной атмосфере. Запрещается использовать эту вытяжку во взрывоопасной атмосфере.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Скорость всасывания | 1000 м3/ч |
| --- | --- |
| Объем мешка | 90 л |
| Количество мешков | 1 шт |
| Диаметр всасывающего сопла | 100 мм |
| Мощность двигателя | 0,75 кВ |
| Напряжение | 230 В |
| Размеры (Д х Ш х В) | 700 x 420 x 1600 мм |
| Вес | 27 кг |

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА (230 В / 50 HГц, 1 фаза)

СБОРКА ОБОРУДОВАНИЯ

A.  РУКАВ ВЫТЯЖКИ

B.  КОРПУС ВЫТЯЖКИ С ДВИГАТЕЛЕМ

C.  КОЛЛЕКТОР

D.  ПЛИТА ОСНОВАНИЯ

E.  ЧЕТЫРЕ КОЛЕСА

F.  2 МЕШКА

G.  УПАКОВКА

H.  БОЛТЫ И ПОДКЛАДКА

1. КОРПУС ВЫТЯЖКИ

2. ДВИГАТЕЛЬ

3. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВКЛ-ВЫКЛ

4. СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ

5. РАСПОРКА

6. ПЛИТА ОСНОВАНИЯ

7. КРУГ

8. МЕШОК ФИЛЬТРА

9. МЕШОК КОЛЛЕКТОРА

10. ВХОДНАЯ КРЫШКА

МОНТАЖ

Для сборки поместите опорную плиту вверх дном и установите четыре колеса в предусмотренные для этого отверстия и затяните их отверткой, как показано на рис. 1.

Затем поверните опорную плиту, прикрепите распорку кронштейн к опорной плите в четырех отверстиях, предусмотренных для этой цели, и затяните с помощью вильчатого гаечного ключа, как показано на рис. 2

Установить вытяжку и прокладку на вентилятор / двигатель с помощью шести болтов на фланцевом соединении (рис. 5 и 6).

Рис. 7 и 8

Показ обычного извлечения пыли

Заключительные этапы сборки новой вытяжки заключаются в соединении сборного мешка и фильтровального мешка. Это делается только путем размещения мешков над отверстием и закрепления их ремнями, которые вшиты в мешки, как показано на рис. 9.

Присоединение сливного шланга:

Сборка машины завершается правильным креплением шланга для удаления стружки к вытяжке. Запрещается запускать машину без правильно подсоединенного шланга!

Подключите устройство к правильно заземленной электрической цепи с правильным напряжением. Теперь вытяжка готова собирать всю пыль и грязь.

После сборки машины отрегулируйте болт A, чтобы он прижался к боковой стенке вытяжного шкафа, а затем затяните гайку C.

СХЕМА И СПИСОК ЧАСТЕЙ

СПИСОК ЧАСТЕЙ

| ЧАСТЬ № | ОПИСАНИЕ | РАЗМЕР | КОЛИЧЕСТВО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | РУЛЕВОЕ КОЛЕСО |  | 4 |
| 2. | ВИНТ PAN HD | M5Х 16 | 20 |
| 3. | ПРУЖИННАЯ ПОДКЛАДКА | Ф5 | 16 |
| 4. | РУКАВА |  | 1 |
| 5. | ВИНТ PAN HD | М5Х 10 | 12 |
| 6. | ВХОДНАЯ КРЫШКА |  | 1 |
| 7. | ВИНТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ SOC. HD | М6Х20L (с левой нитью) | 1 |
| 8. | УДЕРЖИВАЮЩИЙ ВИНТ | M8Х 10 | 2 |
| 9. | ПОДКЛАДКА |  | 1 |
| 10. | ТУРБОВЕНТИЛЯТОР |  | 1 |
| 11. | КОРПУС КОЛЛЕКТОРА |  | 1 |
| 12. | ПОДКЛАДКА | Ф8 | 16 |
| 12-1 | ГАЙКА | М8 | 4 |
| 13. | ВИНТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ | M8Х 10 | 4 |
| 14. | ВИНТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ | M8Х 15 | 4 |
| 14-1 | ВИНТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ | M8Х 15 | 4 |
| 15. | ВИНТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ FLG.HD | M6Х 15 | 10 |
| 16. | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ |  | 1 |
| 17. | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ C КЛЮЧЕМ |  | 1 |
| 18. | ДВИГАТЕЛЬ |  | 1 |
| 19. | ПРОКЛАДКА |  | 1 |
| 20. | ПОДДЕРЖКА И ОПОРА ДВИГАТЕЛЯ |  | 1 |
| 21. | КЛЮЧ | 5мм х 5мм х 30 мм | 1 |
| 22. | ПРОКЛАДКА |  | 1 |
| 23. | КОЛЛЕКТОР |  | 1 |
| 24. | ТОРБА КОЛЛЕКТОРА |  | 1 |
| 25. | МЕШКИ ФИЛЬТРА |  | 1 |
| 26. | СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ |  | 1 |
| 27. | ШЕСТИУГОЛЬНЫЙ КЛЮЧ | 4мм | 1 |
| 28. | ШЕСТИУГОЛЬНЫЙ КЛЮЧ | 5мм | 1 |
| 29. | ПРУЖИННАЯ ПОДКЛАДКА | Ф5 | 16 |
| 30. | ГАЙКА | М5 | 20 |
| 31. | КРОНШТЕЙН |  | 2 |
| 32. | ПОДКЛАДКА | Ф6 | 4 |
| 33. | ГАЙКА | М6 | 4 |
| 34. | ВИНТ | М4Х5 | 2 |
| 35. | СТОЛБ |  | 1 |
| 36. | ГАЙКА | М4 | 2 |

ИСПРАВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| ОПИСАНИЕ | ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА | СПОСОБ ИСПРАВЛЕНИЯ |
| --- | --- | --- |
| Двигатель не запускается или рычит при запуске | 1. Перегорел предохранитель или автоматический выключатель. 2. Тумблер сломан. 3. Пусковой конденсатор неисправен. 4. Крышка вентилятора двигателя помята, поэтому она не может вращаться. 5. Поломка двигателя. | 1. Отключите питание и проверьте цепь, сделав ремонт. Если автоматический выключатель изношен - замените его. 2. Отключите питание и используйте омметр, чтобы убедиться, что контакты надежно подключены. Замените разъемы при необходимости. 3. Заменить конденсатор. 4. Замените крышку (и вентилятор, если он поврежден). 5. Заменить мотор. |
| Двигатель работает медленнее, чем обычно | 1. Неправильные электрические соединения. 2. Слишком низкое напряжение источника питания. 3. Поломка двигателя. | 1. Проверьте цепь питания на наличие ослабленных, ржавых или перегретых соединений. 2. Проверьте напряжение источника питания; уменьшить длину удлинителя. 3. Заменить мотор. |
| Громкие, повторяющиеся шумы или чрезмерная вибрация от пылесборника | 1. Пылесборник находится на неровной поверхности; качается. 2. Поврежденный ротор, плохой баланс. 3. Крепления двигателя ослаблены. 4. Ротор на валу двигателя ослаблен. 5. Крышка вентилятора двигателя помята, вентилятор сталкивается с этим. | 1. Позаботьтесь о стабильности. 2. Отсоедините от источника питания и проверьте рабочее колесо на наличие погнутых и ослабленных лопастей. В случае повреждения - заменить рабочее колесо. 3. Убедитесь, что все крепления пылесборника на месте. 4. Замените двигатель и рабочее колесо вместе, если вал двигателя и ступица рабочего колеса повреждены. 5. Установите на место крышку вентилятора двигателя. |
| Пылесборник не собирает пыль и сколы должным образом; низкая эффективность | 1. Мешок для сбора заполнен. 2. Впускная решетка заблокирована. 3. Пылесборник находится слишком далеко от точки всасывания или слишком много крутых поворотов на трубах. 4. Дерево мокрое и не может с легкостью пройти через трубы. | 1. Пустые мешки 2. Снимите пылевой шланг с пылесоса и очистите решетку на входе от мусора. 3. Переместите пылесборник в точку извлечения и выровняйте все острые изгибы в шлангах. Смотрите основные инструкции по удалению пыли. 4. Используйте при обработке древесину с влажностью менее 20%. |