1. НАЗНАЧЕНИЕ

Штанга изолирующая оперативная предназначена:

Для использования в качестве изолирующей штанги при выполнении различных работы в электроустановках постоянного и переменного тока частотой 50 Гц напряжением до 330 Кв.

2. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

Штанга состоит из:

- рабочей части;

- изолирующей части;

- рукоятки, которая имеет ограничительное кольцо со стороны изолирующей части.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

| № | Наименование параметров | Показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип изделия | ШОУ-10-4-6,6 Д |
| 2 | Допустимое напряжение, кВ | 330 |
| 3 | Длина изолирующей части не менее, мм | 5100 |
| 4 | Длина рукоятки не менее, мм | 1500 |
| 5 | Общая длина штанги не менее, мм | 6600 |
| 6 | Габаритные размеры для транспортировки не более, мм | 1800 |
| 7 | Масса, кг | 5,5 |
| 8 | Интервал рабочих температур, о С | от -45 до +45, относительная влажность воздуха до 98% при 25 °С |
| 9 | Срок эксплуатации, лет | 10 |

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.

Изолирующие штанги обслуживаются в соответствии с "Инструкцией по применения и испытания средств защиты используемых в электроустановках".

Штангу извлечь из чехла, проверить комплектность и ознакомиться с техническим описанием. Соединить звенья нужной дины и приступить к работе. Сочленение звеньев происходит за счет винтового соединения. Если в бригаде имеется несколько штанг ШОУ-10-4-6,6 Д, то для удобства работы рекомендуется отметить каждое звено одинаковыми метками(краска, цветная изолента, и т.д.)

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ.

Использование в качестве изолирующей оперативно-универсальной штанги для управления разъединителями, замены трубчатых В/В предохранителей, установки деталей, разрядников и т.п.:

- штанга 35 кВ — звено 1 имеет рабочую часть (оперативную головку с пальцем).

- штанга 220 кВ — соединить звено 1-2.

- штанга 330 кВ — соединить звено 1-4-3.

6. ИСПЫТАНИЯ

Порядок и метод проведения испытаний проводятся в соответствии с ГОСТ 20494-2001 и «Инструкцией по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках».

7. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Штанги транспортируют любым видом транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного вида.

Условия хранения и транспортирования штанг в части воздействия климатических факторов внешней среды должно соответствовать категории 2 по ГОСТ 15150.

В части воздействия механических факторов условия транспортирования должны соответствовать группе Ж по ГОСТ 23216.

Хранение штанг осуществляют в упакованном виде, при отсутствии воздействия кислот, щелочей, бензина и растворителей. Группа условий хранения 2 по ГОСТ 15150.

8. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Просим пользователя лично сообщать нам все, даже мелкие особенности в работе с штангой, чтобы мы своевременно могли вносить изменения в его конструкцию и инструкцию по эксплуатации.

Будем Вам благодарны за отзывы и предложения по качеству, составу изделия и настоящего руководства с учетом опыта эксплуатации на Вашем предприятии.

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие изделия паспортным данным в течение 24-х месяцев со дня начала эксплуатации.

10. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Штанга изолирующая оперативная ШОУ-10-4-6,6 Д:

- звено 1 с ограничительным кольцом не менее 5мм и рабочей частью

(штанга ШОУ-35 Д)                                                                                 1 шт.

- звено 2 с ограничительным кольцом не менее 5мм

(насадка для ШОУ-220Д)                                                                        1 шт.

- звено 3 с ограничительным кольцом не менее 5мм

(насадка для ШОУ-330Д)                                                                       1 шт.

- звено 4 (штанга удлинитель)                                                                1 шт.

- чехол                                                                                       1 комплект;

- паспорт                                                                                               1 экз.

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Штанга полностью соответствует требованиям ГОСТ 20494-2001 и «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках».

Прошла приемосдаточные испытания и признана годной к эксплуатации.

Заводской номер:

Дата изготовления: 06.04.20 г.

Отметка ___________(подпись, печать)

Производитель: ООО «ПК Диэлектрик»

8(495)411-20-29

Дилер: ООО «АнтиТок»

8(495)727-75-49

www.antitok.ru

info@antitok.ru

ПК Диэлектрик

# ПАСПОРТ

ШТАНГА ИЗОЛИРУЮЩАЯ

ОПЕРАТИВНО-УНИВЕРСАЛЬНАЯ

2020 г.