Производственная компания «Резолит»

Россия, 454008, г.Челябинск, ул. Автодорожная, д. 10, корпус А, т/ф: (351)790-21-73, 790-86-76 e-mail: rezolitpk@yandex.ru, www.rezolitpk.ru

ТРАМБОВКА

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ВИБРОЗАЩИЩЕННАЯ

ИП 4503

ПАСПОРТ

ИП 4503.000 ПС

Назначение

Трамбовка пневматическая виброзащищенная ИП 4503 предназначена для работы по послойному уплотнению формовочной земли в литейном производстве толщиной единичного слоя от 100 до 300 мм, для уплотнения грунта на строительстве и в ремонтно-дорожном деле, где невозможно применение громоздких трамбующих и укатывающих машин.

Техническая характеристика

Энергия удара, Дж,                                                                                                25

Давление сжатого воздуха, МПа                                                              0,63±0,03

Частота ударов, с-1, не менее                                                                                12

Расход воздуха, м3/мин-1                                                                                        1,1

Внутренний диаметр рукава, мм                                                                         18

Длина, мм                                                                                                           1185

Масса, кг                                                                                                              10,5

- Комплектность

ИП 4503 Трамбовка пневматическая виброзащищенная, шт. ………………...1

ИП 4503.000 ПС Паспорт, экз.……….……………………..................................1

Устройство и эксплуатация

Устройство трамбовки ИП 4503 показано на рис. 1.

Рис.1. Общий вид.

1 – Ниппель; 2 – Втулка; 3 – Штифт; 4 – Пружина; 5 – Рукоятка; 6 – Шарик; 7 - Корпус рукоятки; 8 – Гайка; 9 – Питатель; 10 - Труба наружная; 11 – Направляющая; 12 – Пружина; 13 - Труба внутренняя; 14 – Хвостовик; 15 – Гайка; 16 – Переходник; 17 – Глушитель; 18 – Пружина; 19 – Направляющая; 20 – Втулка; 21 – Кожух; 22 - Поршень; 23 – Клапан; 24 – Ствол; 25 – Шток; 26 – Втулка; 27 – Набивка; 28 - Кольцо стопорное; 29 - Гайка нажимная; 30 – Втулка; 31 – Башмак; 32 – Профиль; 33 - Кольцо; 34 – Ролик; 35 – Рычаг; 36 - Профиль

Пуск трамбовки производится путем нажатия рычага 35. Удар по требуемой смеси наносится башмаком 31.

Высокая производительность трамбовки и нормальный срок службы ее зависят от соблюдения правил по эксплуатации.

Перед началом работы трамбовку необходимо промыть в керосине, смазать и опробовать в работе.

Оптимальный режим работы трамбовки при давлении воздуха в сети 0,63 МПа (6,3 кг/см2).  При снижении давления производительность трамбовки резко падает.

Воздух, поступающий в трамбовку, должен быть чистым и не содержать воды.

Смазывать трамбовку следует через каждые 2 часа работы путем заливки в ниппель 1 при нажатом рычаге 10-20 г смеси масла веретенного АУ 3801412-86 с добавлением 50% керосина осветительного ОСТ 380107-86

Не допускать механических ударов по тонкостенным деталям.

Указание мер безопасности

Конструкция машин и их эксплуатация должны удовлетворять требованиям ГОСТ 12633-90.

Шумовые характеристики должны соответствовать ГОСТ 12.2.030-2000. Корректированный уровень звуковой мощности не более 100 дБ.

Уровни вибрации трамбовки соответствуют требованиям ГОСТ 17770-86, ГОСТ 12.1.012-78.

К работе с трамбовкой допускаются лица, прошедшие соответствующий инструктаж.

При работе трамбовкой следует пользоваться рукавицами.

Запрещается:

- производить наладку, разборку и другие виды работ по обслуживанию трамбовки, не отсоединив ее от воздухопровода;

- переходить с одного участка работы на другой с работающей машиной;

- опробовать трамбовку «на весу»;

- переносить работающую трамбовку.

При обнаружении неисправности немедленно прекратить работу и сдать трамбовку в ремонт.

Подготовка трамбовки к работе и порядок работы

Для подготовки трамбовки к работе:

- очистить от консервационной смазки наружные поверхности трамбовки;

- продуть шланг, надеть на ниппель и закрепить его;

- подсоединить воздухоподводящий шланг к магистрали. Рекомендуемая для подготовки воздуха аппаратура и схема её установки приведены на рис. 2. Воздухоподготовительная аппаратура должна обеспечивать номинальную пропускную способность не менее 1,1 м3/мин;

Установить трамбовку на обрабатываемый объект и пустить его в работу плавным нажатием на рукоятку и рычаг.

Не допускать холостых ударов.

Рис.2. Схема установки воздухоподготовительной аппаратуры.

1 - трубопровод, 2 - кран, 3 – фильтр-влагоотделитель, 4 - регулятор давления, 5 - манометр,

6 - маслораспылитель, 7 - гибкий воздухопровод, 8 - присоединительное устройство

Техническое обслуживание

Чтобы обеспечить нормальную работу трамбовки, необходимо соблюдать правила, изложенные в настоящем паспорте.

Высокая производительность, безотказная и долговечная работа трамбовки зависит не только от конструкции и качества изготовления, но и от правильного применения, надлежащего обслуживания, которые обеспечиваются:

содержанием трамбовки в чистоте;

соблюдением режима смазки;

применением шланга рекомендованного диаметра;

давлением воздуха на входе в трамбовку (0,63±0,03) МПа.

Для длительного хранения трамбовка должна быть подвергнута консервации:

- предварительно ее необходимо тщательно очистить от смазки и грязи, промыть в керосине, протереть насухо чистой ветошью и продуть сжатым воздухом;

- внутренняя консервация трамбовки производится путем заливки 15-20 г смазки К-17 ГОСТ 10877-76 через ниппель при нажатом рычаге;

- трамбовку следует хранить в закрытом помещении при температуре от 5 до 250С и влажностью воздуха не более 70% в вертикальном положении;

- при хранении трамбовки более года рекомендуется менять защитную смазку.

Свидетельство и приемке

Трамбовка пневматическая виброзащищенная ИП 4503 заводской №_____________, соответствует ТУ 4833-005-49105559-2010  и признан годным для эксплуатации.

Дата консервации и выпуска________________________________ 20___г.

Срок хранения 3 года

Подпись лиц, ответственных за приемку _____________________ М.П.

Гарантии поставщика

Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 6 месяцев со дня ввода трамбовки в эксплуатацию.

В пределах гарантийного срока эксплуатации изготовитель обязуется безвозмездно производить ремонт трамбовки и ее составных частей при условии соблюдения потребителем правил, изложенных в паспорте.

Сведения о рекламациях

Не позднее 5 дней после обнаружения дефектов потребитель должен сообщить изготовителю сведения о работе трамбовки, ее номер и обстоятельства при которых обнаружены дефекты. До приезда представителя или получения ответа трамбовку не разбирать.

| Номер и дата рекламации | Краткое содержание | Меры, принятые изготовителем |
| --- | --- | --- |

Адрес завода-изготовителя: 454008, Россия, г. Челябинск, ул. Автодорожная, д. 10, корпус А.

Сервисные центры по ремонту пневмоинструмента Резолит:

ООО ПК «Резолит», 454008, г. Челябинск, ул. Автодорожная, д. 10, корпус А, (351) 790-21-73

ООО «Магимэкс», 111141, г. Москва, ул. Электродная, д. 12, строение 1, оф. 104, (495) 780-99-98