11 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

11.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

11.2 Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Поставщик: АО ТД «ЧК», 111524, г. Москва, ул. Электродная, д.2, стр.7, Тел: 8(495) 969-22-65, Тел/факс: 8(351) 211-01-91, 211-60-61

ПАСПОРТ

Универсальный набор сварщика

УШС-3

# 1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Универсальный шаблон сварщика                                                        УШС - 3

Обозначение изделия

Шаблон предназначен для контроля элементов разделки под сварной шов, электродов и элементов сварного шва во всех отраслях машиностроения. Конструкция шаблона соответствует исполнению «У» категории 1 ГОСТ 15150.

#### 2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Габаритные размеры, мм.                                                     130×45×16

2.2 Масса, кг.                                                               	0,18

2.3 Наименование измерений, диапазон и погрешность  измерений:

| Наименование измерений, единица измерения | Диапазон измерений | Цена деления шкал | Предел допускаемой погрешности |
| --- | --- | --- | --- |
| Контроль глубины дефектов (вмятин, забоев), глубины разделки шва до корневого слоя, превышения кромок (шкала Г), мм | 0÷15 | 1 | ±0,5 |
| Контроль высоты усиления шва (шкала Г), мм | 0÷5 | 1 | ±0,5 |
| Контроль величин притупления и ширины шва (шкала Е), мм | 0÷50 | 1 | ±0,15 |
| Контроль зазора ( шкала И), мм | 0,5÷4 | 0,5 | ±0,25 |
| Контроль углов скоса кромок (шкала Д), град. | 0÷45 | 5 | ±2,5 |
| Определение номинального значения диаметра электродов (пазы Ж), мм | 1 1,2 2 2,5 3 3,25 |  | ±0,1 |
|  | 4 и 5 |  | ±0,3 |

11 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

11.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

11.2 Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Поставщик: АО ТД «ЧК», 111524, г. Москва, ул. Электродная, д.2, стр.7, Тел: 8(495) 969-22-65, Тел/факс: 8(351) 211-01-91, 211-60-61

ПАСПОРТ

Универсальный набор сварщика

УШС-3

# 1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Универсальный шаблон сварщика                                                        УШС - 3

Обозначение изделия

Шаблон предназначен для контроля элементов разделки под сварной шов, электродов и элементов сварного шва во всех отраслях машиностроения. Конструкция шаблона соответствует исполнению «У» категории 1 ГОСТ 15150.

#### 2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Габаритные размеры, мм.                                                     130×45×16

2.2 Масса, кг.                                                               	0,18

2.3 Наименование измерений, диапазон и погрешность  измерений:

| Наименование измерений, единица измерения | Диапазон измерений | Цена деления шкал | Предел допускаемой погрешности |
| --- | --- | --- | --- |
| Контроль глубины дефектов (вмятин, забоев), глубины разделки шва до корневого слоя, превышения кромок (шкала Г), мм | 0÷15 | 1 | ±0,5 |
| Контроль высоты усиления шва (шкала Г), мм | 0÷5 | 1 | ±0,5 |
| Контроль величин притупления и ширины шва (шкала Е), мм | 0÷50 | 1 | ±0,15 |
| Контроль зазора ( шкала И), мм | 0,5÷4 | 0,5 | ±0,25 |
| Контроль углов скоса кромок (шкала Д), град. | 0÷45 | 5 | ±2,5 |
| Определение номинального значения диаметра электродов (пазы Ж), мм | 1 1,2 2 2,5 3 3,25 |  | ±0,1 |
|  | 4 и 5 |  | ±0,3 |

3 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1 Шаблон  предназначен для использования как в помещении,

так и  на открытом   воздухе

3.2 Температура окружающей среды                                       от -45°С  до +45°С

3.3 Относительная влажность воздуха                                     98%

3.4 Атмосферное давление                                                        от 86,6 до 106.7 кПа

4 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят:

4.1 Шаблон УШС-3, шт.                          	               1

4.2 Паспорт, экз.	                      	                             1

5 ПОРЯДОК РАБОТЫ

5.1 Универсальный шаблон сварщика состоит из основания 1 (рисунок 1), соединенного осью 4 с движком 2 и закрепленного на движке указателя 3.

5.2 Измерения производятся следующим образом:

5.2.1 Измерение глубины раковин, глубины забоин, превышение кромок, глубины разделки стыка до корневого слоя и высоту усиления шва  производят при установке шаблона поверхностью А на изделие. Затем поворотом движка 2 вокруг оси 4 ввести указатель 3 в соприкосновение с измеряемой поверхностью. Результат считывается против риски К по шкале Г.

5.2.2 Измерение зазора производится введением движка 2, его клиновидной частью в замеряемый зазор. По шкале И считывается результат.

5.2.3 Измерение притупления, ширины шва производится при помощи шкалы Е, пользуясь ею как измерительной линейкой.

5.2.4 Измерение углов скоса кромок производится при установке шаблона поверхностью Б на образующую изделия. Затем поворотом движка совместить без зазора  поверхность В с измеряемой поверхностью. Результат считывается по шкале Д против поверхности движка В.

5.2.5 Определение диаметров проволоки производится с помощью пазов Ж.

Рисунок 1 Шаблон УШС-3

1 основание; 2 движок; 3 указатель; 4 ось

6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1 В процессе  эксплуатации шаблон  оберегать от  ударов   и   падений  во   избежание повреждений  и  не допускать коррозии.

7 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

7.1 Хранение шаблонов должно осуществляться в соответствии  с условиями  хранения Л ГОСТ 15150.

7.2 Находящиеся на хранении шаблоны должны быть законсервированы, а    перед применением после хранения шаблоны должны быть расконсервированы   и подвергнуты периодическому контролю после хранения более 12 месяцев.

7.3 Транспортирование шаблонов может осуществляться  любым транспортным  средством при условии хранения Л ГОСТ 15150 в части  воздействия климатических

факторов.

- 8 МЕТОДЫ И СРЕДСТВА КАЛИБРОВКИ

- 8.1 Калибровка шаблона должна проводиться методами и средствами, указанными в методике калибровки шаблона сварщика МК УШС-3М-2008

- 8.2 Межкалибровочный интервал устанавливается потребителем, в зависимости от интенсивности эксплуатации шаблона. Рекомендуемая периодичность калибровки - 1 раз в год.

# 9 СВИДЕТЕЛЬСТВО  О  ПРИЁМКЕ И  ПЕРВИЧНОЙ КАЛИБРОВКЕ

Шаблон УШС-3, заводской номер №_________________ соответствует требованиям  ТУ 102.338-83, проверен и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска  «_____»_________________   20    г.

Подпись лица, ответственного за приемку ________________ М.П.

Подпись  лица, ответственного за первичную калибровку ________________ М.П.

Дата  калибровки « _____ »__________________ 20    г.

10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ И УПАКОВКЕ

Изделие подвергнуто заводом изготовителем консервации по варианту В3-1/ВУ-1

ГОСТ 9.014 и упаковано согласно требованиям  ГОСТ 13762.

Дата консервации и упаковки «_____» __________________20     г.

Подпись лица, ответственного за консервацию и упаковку __________________

3 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1 Шаблон  предназначен для использования как в помещении,

так и  на открытом   воздухе

3.2 Температура окружающей среды                                       от -45°С  до +45°С

3.3 Относительная влажность воздуха                                     98%

3.4 Атмосферное давление                                                        от 86,6 до 106.7 кПа

4 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят:

4.1 Шаблон УШС-3, шт.                          	               1

4.2 Паспорт, экз.	                      	                             1

5 ПОРЯДОК РАБОТЫ

5.1 Универсальный шаблон сварщика состоит из основания 1 (рисунок 1), соединенного осью 4 с движком 2 и закрепленного на движке указателя 3.

5.2 Измерения производятся следующим образом:

5.2.1 Измерение глубины раковин, глубины забоин, превышение кромок, глубины разделки стыка до корневого слоя и высоту усиления шва  производят при установке шаблона поверхностью А на изделие. Затем поворотом движка 2 вокруг оси 4 ввести указатель 3 в соприкосновение с измеряемой поверхностью. Результат считывается против риски К по шкале Г.

5.2.2 Измерение зазора производится введением движка 2, его клиновидной частью в замеряемый зазор. По шкале И считывается результат.

5.2.3 Измерение притупления, ширины шва производится при помощи шкалы Е, пользуясь ею как измерительной линейкой.

5.2.4 Измерение углов скоса кромок производится при установке шаблона поверхностью Б на образующую изделия. Затем поворотом движка совместить без зазора  поверхность В с измеряемой поверхностью. Результат считывается по шкале Д против поверхности движка В.

5.2.5 Определение диаметров проволоки производится с помощью пазов Ж.

Рисунок 1 Шаблон УШС-3

1 основание; 2 движок; 3 указатель; 4 ось

6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1 В процессе  эксплуатации шаблон  оберегать от  ударов   и   падений  во   избежание повреждений  и  не допускать коррозии.

7 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

7.1 Хранение шаблонов должно осуществляться в соответствии  с условиями  хранения Л ГОСТ 15150.

7.2 Находящиеся на хранении шаблоны должны быть законсервированы, а    перед применением после хранения шаблоны должны быть расконсервированы   и подвергнуты периодическому контролю после хранения более 12 месяцев.

7.3 Транспортирование шаблонов может осуществляться  любым транспортным  средством при условии хранения Л ГОСТ 15150 в части  воздействия климатических

факторов.

- 8 МЕТОДЫ И СРЕДСТВА КАЛИБРОВКИ

- 8.1 Калибровка шаблона должна проводиться методами и средствами, указанными в методике калибровки шаблона сварщика МК УШС-3М-2008

- 8.2 Межкалибровочный интервал устанавливается потребителем, в зависимости от интенсивности эксплуатации шаблона. Рекомендуемая периодичность калибровки - 1 раз в год.

# 9 СВИДЕТЕЛЬСТВО  О  ПРИЁМКЕ И  ПЕРВИЧНОЙ КАЛИБРОВКЕ

Шаблон УШС-3, заводской номер №_________________ соответствует требованиям  ТУ 102.338-83, проверен и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска  «_____»_________________   20    г.

Подпись лица, ответственного за приемку ________________ М.П.

Подпись  лица, ответственного за первичную калибровку ________________ М.П.

Дата  калибровки « _____ »__________________ 20    г.

10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ И УПАКОВКЕ

Изделие подвергнуто заводом изготовителем консервации по варианту В3-1/ВУ-1

ГОСТ 9.014 и упаковано согласно требованиям  ГОСТ 13762.

Дата консервации и упаковки «_____» __________________20     г.

Подпись лица, ответственного за консервацию и упаковку __________________