ПАСПОРТ

Трещотка пневматическая Zitrek ZKPR01

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Соединение штуцера | ¼ дюйма |
| --- | --- |
| Приемник инструмента | ½ дюйма |
| Частота оборотов холостого хода | 160 об/мин |
| Максимальное усилие затяга | 68 Нм |
| Расход потребляемого воздуха | 77,1 л/ мин |
| Уровень звукового давления | 101,8 Дц |
| Вес | 1,1 кг |

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием трещотки внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации. Данное руководство храните в надёжном месте, доступным при первой необходимости. Трещотка предназначена для использования только специалистами и в соответствии с назначением и требованиями, указанными в данном паспорте. Вследствие ненадлежащего использования трещотки, либо вследствие любого её изменения или комбинирования с неподходящими деталями, может быть нанесён серьёзный ущерб собственному здоровью, здоровью других лиц и животных. Необходимо учитывать и соблюдать применимые правила техники безопасности, нормы для рабочих мест и положения по охране труда. Перед любыми работами с трещоткой убедитесь, что она отсоединена от источника воздуха. Перед каждым запуском следует проверить на прочность посадки все болты и гайки, а также проверить герметичность соединений и шлангов. Неисправные детали следует отремонтировать или заменить. Для получения наилучших результатов и для обеспечения высокой безопасности используйте только оригинальные запчасти. При работе с трещоткой должны соблюдаться следующие правила:

- работайте только с защитными очками;

- не прикасайтесь к движущимся частям трещотки;

- не допускайте натягивания, перекручивания и попадания под различные грузы шланга источника воздуха;

- не оставляйте без надзора трещотку, подключённую к источнику воздуха;

- не работайте трещоткой с приставных лестниц;

- используйте противошумные наушники.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- Установка головки:

- Перед заменой головки отключите трещотку от источника воздуха;

- Установите головку в приёмник отвёртки.

- Каждый раз перед использованием следует проверять затяжку болтов и гаек системы подачи воздуха.

- Перед техническим обслуживанием или ремонтом трещотка должна быть отключена от сети подачи воздуха. Несоблюдение мер предосторожности может привести к травмированию и тяжёлым последствиям.

- Перед соединением шланга для подачи воздуха с трещоткой, его необходимо предварительно продуть. Добавьте 4-5 капель машинного масла в воздушное входное отверстие трещотки для смазки внутренних механизмов.

- Включение и выключение трещотки осуществляется нажатием выключателя. Следует помнить, что после того, как вы отпустите выключатель, вращение шпинделя будет осуществляться ещё несколько секунд.

- Реверс. Установите переключатель направления вращения в необходимую позицию: Внимание! Переключать направление вращения можно только при неработающем инструменте.

- Данная трещотка предназначена для работы с чистым, сухим воздухом. Поскольку сжатый воздух может содержать влагу и посторонние примеси, приводящие к ржавлению и преждевременному износу инструмента, а также ухудшению качества работы. Рекомендуется использовать в воздушной линии фильтра (влаго/ маслоотделитель), которые устанавливаются как можно ближе к трещотке.

А – трещотка В – источник воздуха

1. Штуцер (1/4") 2. Переходник шланга 3. Шланг 4. Переходник шланга 5. Маслоотделитель. 6. Манометр 7. Влагоотделитель.

ЛУБРИКАТОР

При работе с данным пневмоинструментом рекомендуется использовать лубрикатор, который способствует увеличению срока службы и хорошей работе инструмента.

Лубрикатор служит для первоначальной смазки капельным путем мест скольжения (подшипники скольжения работают на воздушном клине, который возникает при достижении ротора рабочих оборотов). Его следует регулярно проверять и заполнять маслом, предназначенным для пневмоинструментов. Для обогащения воздуха маслом самый лучший способ – это установка в пневмолинию смазывающего устройства – лубрикатора, который устанавливают после фильтра, и он будет производить смазку автоматически. Его следует регулярно проверять и заполнять маслом, предназначенным для пневмоинструментов.

Если лубрикатор не установлен в воздушной системе, пневматические инструменты следует смазывать не реже одного раза в день или после 2 часов работы от 2 до 6 капель масла, в зависимости от рабочей среды, непосредственно через штуцер с наружной резьбой в корпусе инструмента.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

| Неисправность | Возможная причина | Методы устранения |
| --- | --- | --- |
| Недостаточная производительность | Нет давления в системе воздухопровода | Проверить давление |
|  | Неисправен выключатель | Проверить выключатель |
|  | Засорился фильтр | Прочистить фильтр |
|  | Утечка воздуха | Проверьте соединения |
| Перегревается корпус инструмента | Недостаточное количество смазки или использована неправильная смазка | Проверьте систему смазки |

СХЕМА ТРЕЩОТКИ

| - Колпачок резьбовой | 22. Водило |
| --- | --- |
| - Кольцо резиновое | 23. Гайка зажимная |
| - Пружина | 24. Корпус трещотки |
| - Кольцо резиновое | 25. Подшипник игольчатый |
| - Стержень клапана | 26. Обойма подшипника |
| - Штуцер воздушный входной | 27. Кривошип |
| - Ось | 28. Втулка направляющая |
| - Клавиша пусковая | 29. Ярмо трещотки |
| - Корпус | 30. Пружина |
| - Подшипник | 31. Палец стопорный |
| - Крышка задняя | 32. Кнопка реверса |
| - Лопасть ротора | 33. Шайба |
| - Ротор | 34. Палец |
| - Палец | 35. Собачка |
| - Цилиндр | 36. Шпиндель-наковальня |
| - Крышка передняя | 37. Шарик стальной |
| - Подшипник | 38. Пружина |
| - Шайба | 39. Пружина |
| - Колесо зубчатое | 40. Шарик стальной |
| - Сателлит | 41. Шайба корончатая |
| - Ось сателлита | 42.Кольцо стопорное |

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Гарантийный срок эксплуатации: 12 календарных месяцев начиная с момента продажи.

Гарантийные обязательства отражены в Гарантийном талоне, который является неотъемлемой частью изделия.

ВНИМАНИЕ! Не заполненный гарантийный талон – НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН!

Перечень сервисных центров Вы можете посмотреть на сайте:

https://z3k.ru/service/

Перейти по ссылке можно отсканировав QR код: