Уважаемый покупатель!

Несмотря на то, что наше изделие полностью готово к сборке, укомплектовано понятной инструкцией и может быть собрано непрофессионалом, мы все же рекомендуем Вам оценить свои возможности и, в случае малейших сомнений в своих силах, обратиться к специалистам – сборщикам мебели.

Сохранность эксплуатационных и эстетических качеств мебели во многом зависит от соблюдения условий её хранения, правил эксплуатации и ухода. Позвольте напомнить Вам эти правила:

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещениях с температурой воздуха не ниже +10°С и относительной влажностью 65±15%. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен;

Следует оберегать мебель от механических повреждений, от попадания на её поверхность воды, растворителей, щелочей и кислот. При случайном попадании жидкости необходимо как можно скорее вытереть жидкость сухой тканью;

Пыль с поверхности изделия следует удалять сухой мягкой тканью;

В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать их.

При соблюдении этих несложных рекомендаций, Ваша мебель будет долго служить Вам.

Стол письменный исп.2

«Нордик» / «Найс»

Инструкция по сборке и эксплуатации

1000х500х750 (ШхГхВ)

Необходимые для сборки инструменты:

| 1. Стойка | 734х490 | 1 шт. |  | 19. Заглушки для конфирматов |  | 14 шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Стойка | 734х490 | 1 шт. |  | 20. Гвозди 1.2*25 |  | 50 шт. |
| 3. Стойка | 734х490 | 1 шт. |  | 21. Подпятники |  | 6 шт. |
| 4. Царга | 642х200 | 1 шт. |  | 22. Конфирмат |  | 14 шт. |
| 5. Дно | 305х473 | 1 шт. |  | 23. Ключ для конфирматов |  | 1 шт. |
| 6. Цоколь | 305х70 | 1 шт. |  | 24. Эксцентриковая стяжка в комплекте |  | 10 шт. |
| 7. Полка съемная | 299х473 | 1 шт. |  | 25. Шурупы 3,5*16 |  | 28 шт. |
| 8. Столешница | 1000х500 | 1 шт. |  | 26. Суппорт дна ящика |  | 3 шт. |
| 9. Бок ящика | 400х60 | 2 шт. |  | 27. Шкант мебельный 8*30 |  | 6 шт. |
| 10. Бок ящика | 400х60 | 2 шт. |  | 28. Петля для дверей |  | 2 шт. |
| 11. Стенка ящика | 584х60 | 1 шт. |  | 29. Планка для петли |  | 2 шт. |
| 12. Стенка ящика | 247х60 | 1 шт. |  | 30. Ручка |  | 2 шт. |
| 13. Фасад | 636х94 | 1 шт. |  | 21. Направляющие для ящиков |  | 2 шт. |
| 14. Фасад | 299х94 | 1 шт. |  |  |  |  |
| 15. Фасад | 299х560 | 1 шт. |  |  |  |  |
| 16. Дно ящика | 614х399 | 1 шт. |  |  |  |  |
| 17. Дно ящика | 277х399 | 1 шт. |  |  |  |  |
| 18. Стенка задняя | 662х333 | 1 шт. |  |  |  |  |

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры.  Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку производите на ровной жёсткой поверхности.

После сборки стола устанавливаем выдвижные ящики. Места крепежа

конфирматов и эксцентриковых стяжек необходимо закрыть пластмассовыми заглушками.