[image: image1.jpg]HWXErOPOJCKUIA 3ABOJ
QJIEKTPOMOHTAXHbIX
WHCTPYMEHTOB




Инструмент для снятия изоляции
     типа ИСИ
Паспорт
1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ.


Инструмент типа ИСИ предназначен для разрезания защитных элементов кабеля:  изоляции, оболочек, защитных покровов, а так же экранов и жил защитного заземления.
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

	Показатели
	Значение

	Диаметр кабеля, мм
	18 ÷ 76

	Глубина прорезания, мм
	0,5 ÷ 5

	Угол реза (к оси кабеля), градусов
	90 ± 25

	Габаритные размеры, мм
	335 ÷405х100х60

	Масса, кг
	1,3


3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

	Наименование
	Количество, шт.

	Инструмент типа ИСИ
Запасной -ролик
Чехол

Паспорт
	1

1

1

1


4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ. 

Инструмент позволяет выполнить точный разрез на заданную глубину и позволяет выполнять как кольцевой(поперечный) рез, так и спиральный (левый или правый).
Инструмент состоит из (см. рис.1):

[image: image2.png]


1. Винт- рукоятка.                                                                                          Рис.1
2. Рабочий блок.
3. V-образный лонжерон.

4. Корпус.

Рабочий блок состоит из (см. рис.2):

Рис.2

[image: image3.jpg]


1. Винт крепления.

2. Два стопорных винта.

3. Ограничитель.

4. Обойма ножа-ролика.

5. Нож-ролик.
6. Кронштейн.

Винт-рукоятка, рабочий блок, V-образный лонжерон соответствующим образом крепятся                              

к основной части корпуса, который кроме основной части имеет неподвижную рукоятку. Винт-рукоятка предназначена для перемещения Рабочего блока вдоль основной части Корпуса. V-образный лонжерон является упором для обрабатываемого кабеля. 
Перед началом работы убедитесь в исправности всех составных частей инструмента. Осмотрите зачищаемый кабель и установите необходимую глубину прорезания. Для этого ослабьте Стопорные винты 2 (рис.2) и переместите Ограничитель 3 (рис.2) путем сдвига по наклонным пазам, визуально контролируя размер режущей части Ножа-ролика 5 (рис.2). Установив нужный вылет ножа, затяните стопорные винты. Уложите кабель в лонжерон и, вращая Винт-рукоятку 1 (рис.1), опустите Рабочий блок до вхождения Ножа-ролика в разрезаемый элемент кабеля. Далее качательными и круговыми движениями, поворачиваем инструмент вокруг кабеля, при необходимости вращением Винта-рукоятки, поджимайте Рабочий блок к поверхности прорезаемого элемента кабеля. При расположении Ножа-ролика перпендикулярно оси кабеля делается поперечный рез.

Если необходимо сделать спиральный рез, ослабьте Винт крепления 1 (рис.2). Он крепит Ограничитель и Обойму с установленным в ней Ножом-роликом (далее Поворотная матрица) к Кронштейну (поз.3-6 рис.2). Потяните Поворотную матрицу вниз и поверните её в нужную сторону для выбора левого или правого спирального реза. В требуемом положении матрица фиксируется посредством штифта вставляемого в нужное отверстие. Зафиксируйте матрицу Винтом крепления 1(рис.2). Выполните действия производимые для поперечного реза.
5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ.

К работе допускаются лица, обученные приемам работы с инструментом и прошедшие соответствующий инструктаж по технике безопасности.
6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

   Инструмент для снятия изоляции типа ИСИ соответствует техническим условиям ТУ 3449-026-01395348-2005 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска

Контроллер ОТК




Нач. цеха

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

   Завод-изготовитель гарантирует соответствие инструмента требованиям ТУ 3449-026-01395348-2005 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных техническими условиями.
   Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода инструмента в эксплуатацию или 18 месяцев со дня изготовления.

Адрес завода-изготовителя: Россия, 603061, г. Н. Новгород, ул. Адмирала Нахимова, 13

Отдел сбыта: тел. 8(950) 600-10-13, (831) 291-40-13, 8(903)044-32-62
E-mail: anna2581511@mail.ru ; info@nzemi.ru ; nzemi@bk.ru 

Сайт: www.nzemi.ru
