ПЕРЕДВИЖНАЯ  СБОРНО – РАЗБОРНАЯ

СТРОИТЕЛЬНАЯ ВЫШКА

ВЫШКА «ПРОФИ»

ПАСПОРТ

ООО «Промышленник»

1.Основные сведения об изделии

1.1. Назначение и область применения

Вышки-туры (далее вышки) предназначены для производства строительно-монтажных работ, отделочных работ, ремонта и обслуживания помещений.

Вид климатического исполнения лестницы УХЛ4 по ГОСТ 15150.

ВНИМАНИЕ!

При покупке вышки необходимо убедиться в наличии даты продажи, подписи продавца и штампа магазина. Требуйте от продавца  проверки в Вашем присутствии комплектности лестницы.

2. Технические данные

2.1Основные параметры вышки должны соответствовать значениям, указанным  в таблице 1

Таблица 1

| Наименование параметра | Значение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество внутренних лестниц | 2 |  |  |  |  |
| Количество наружных лестниц | 2 |  |  |  |  |
| Количество ступеней * | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| Минимальная высота, мм | 2015 | 2070 | 3030 | 3550 | 4150 |
| Максимальная высота, мм | 3020 | 4030 | 5190 | 6230 | 7370 |
| Ширина, мм | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Длина, мм | 1575 | 1870 | 2140 | 2140 | 2140 |
| Максимальная высота установки рабочей поверхности, мм | 2020 | 3030 | 4190 | 5230 | 6370 |
| Масса, кг | 80 | 95 | 110 | 120 | 130 |
| Номинальная рабочая нагрузка, кг | 150 |  |  |  |  |
| Максимальная рабочая нагрузка, кг | 200 |  |  |  |  |
| Максимальная нагрузка на перильное ограждение площадки, кг | 100 |  |  |  |  |

Примечание: *- количество ступеней каждой лестницы.

2.2. Допустимые отклонения габаритных размеров ± 45 мм

2.3. Допустимое отклонение массы ± 0,5 кг.

3. Комплектность

3.1. В комплект каждой поставки  вышек должны входить:

- вышка-тур в разобранном виде – 1шт.

- паспорт – 1шт.

4.Маркировка

4.1. Каждое изделие должно иметь маркировку, содержащую:

- наименование предприятия-изготовителя

- обозначение изделия

- дату изготовления

4.2. Маркировка наносится на бумажную этикетку, наклеиваемую на тетиву лестницы.

5.Требования безопасности

5.1. Вышки рассчитаны на эксплуатационные нагрузки и прочность в соответствии с условиями их применения.

5.2. Вышки должны иметь ограждения площадок, обеспечивающие безопасность, а так же увеличивающие жесткость конструкции. Высота ограждения в максимальной точке подъема площадки должна составлять не менее 1 метра.

5.3. Вышки в рабочем положении должны иметь надежную фиксацию площадки и выдвижных лестниц, предохраняющую от самопроизвольного разъединения во время работы.

5.4. Передвижение вышки на колесах должно осуществляться плавно, без заеданий и не вызывать опрокидывания конструкции.

6. Порядок сборки

6.1. Вставить в башмаки рамы правую и левую сдвоенные лестницы, закрепить болтами М10х50

6.2. Закрепить площадку зацепами за ступени внутренней лестницы.

6.3. Взять 4 стяжки №1 (максимальной длины) и по 2 штуки закрепить  болтами  М10х100 в отверстиях продольной части рамы с двух сторон.

6.4. Соединить верхние концы четырех стяжек №1 с концами двух стяжек №2 (среднего размера) и закрепить их четырьмя болтами М10х80 в отверстиях верхней части внешних лестниц.

6.5. Закрепить  по одной стяжки №3 (меньшего размера) с двух сторон на внутренних лестницах четырьмя болтами М10х60.

7. Подготовка к работе.

7.1. Выставить упоры рамы, придав вышке максимальную устойчивость.

7.2. Разомкнуть крючки, соединяющие внутренние и внешние лестницы.

7.3. Выдвинуть внутренние лестницы на наружную высоту и и зафиксировать.

7.4. Выставить  площадку на нужную высоту.

7.5. Проверить надежность конструкции путем осмотра и опробования и убедиться в том, сто она не может потерять устойчивость в процессе подъема или работы.

8. Гарантийные обязательства

8.1. Изготовитель гарантирует  соответствие вышек требованиям технических условий ТУ 5225-009-51298946-2013 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

8.2. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть.

Дата продажи  "____"________________2022г.