Способ монтажа:

Сауны, бани

ИЗОСПАН FB монтируется под внутренней обшивкой (вагонкой или др. панелями) отражающей поверхностью в сторону помещения.

При монтаже между металлизированной поверхностью материала ИЗОСПАН FB и внутренней отделкой сауны или бани предусматривается зазор 4-5 см для обеспечения условий теплового отражения.

Монтаж ИЗОСПАН FB ведется снизу вверх горизонтальными полотнищами, при этом перекрытие материала по горизонтальным и вертикальным стыкам должно составлять не менее 15 см. Крепятся полотнища ИЗОСПАН FB при помощи вертикальных деревянных реек. Для обеспечения герметичности нахлесты полотнищ материала необходимо проклеить термостойкой клейкой алюминиевой лентой.