Полумаски фильтрующие «Респираторы «СПИРО-212».

Цвет полумаски – белый

С клапаном выдоха зеленого цвета

С регулируемыми при помощи пластмассового регулятора зеленого цвета лентами оголовья

Класс фильтрующей эффективности  FFP2

Полумаски одноразового применения (для применения в течение одной рабочей смены), маркированы буквами NR

Проверены на устойчивость к запылению, маркированы буквой D

Применяется при концентрации  вредных аэрозолей в воздухе рабочей зоны до 12 ПДК.

Изготавливаются по ТУ 32.99.11-008-08625805-2018

Соответствуют требованиям ГОСТ 12.4.294-2015

Респираторы сертифицированы на соответствие требованиям ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»

ОПИСАНИЕ:

Полумаски фильтрующие «Респираторы «СПИРО-212» выполнены в виде легкой полумаски складывающейся в горизонтальной плоскости с клапаном выдоха.

Полумаска состоит из:

Наружного слоя, изготовленного из нетканого материала типа "Спанбонд", предназначенного для фильтрации крупных частиц, а также для защиты основного - фильтрующего слоя от механических повреждений.

Второго слоя - под наружным слоем расположен слой нетканого полипропиленового материала для придания полумаске каркасности.

Основного слоя из  высокоэффективного фильтрующего материала типа "Мелтблаун", который при дыхании обеспечивает защиту от вредных тонкодисперсных аэрозолей: пыли, дыма, туманов. Эффективность фильтрации полумаски (количество частиц аэрозолей задерживаемых фильтрующим слоем) составляет более 94 %.

Внутреннего слоя, изготовленного из материала  типа "Спанбонд", предназначенного для защиты фильтрующего слоя от механических повреждений.

Основной защитой для органов дыхания служит фильтрующий материал электростатического действия на основе ультратонких полимерных волокон.

Материалы, из которых выполнена полумаска гипоаллергенные, не вызывают раздражения кожи, что создает повышенный комфорт при длительном использовании.

Плотное прилегание полумаски к лицу по линии обтюрации достигается

- при помощи гибкой двужильной пластины, расположенной в центральной части на расстоянии 1 см от края, легко принимающей форму переносицы,

- регулируемыми эластичными лентами оголовья, концы которых вставлены в фиксаторы пластмассового регулятора зеленого цвета, позволяющими надежно закрепить респиратор на лице.

Респираторы имеют универсальный размер, подходят для любого типа лица. Легко складываются, занимают мало места и удобны в хранении.

Предназначены:

Для защиты от твердых и жидких аэрозолей (пыли, дыма, тумана): вредных веществ, находящихся в воздухе рабочей зоны.

Тип средства индивидуальной защиты:

СИЗ от химических факторов – противоаэрозольные СИЗ органов дыхания с фильтрующей полумаской.

Область применения:

в силикатной, металлургической, горнорудной, угольной, текстильной, табачной промышленностей, при производстве моющих средств, от растительной, животной, минеральной, известковой пыли, при производстве удобрений и пигментов и пр.

Универсальность респираторов позволяет применять их в быту при обработке садово-огородных растений от вредителей, при уборке помещений, а также во время ремонтных и строительных работ в домашних условиях.

Ограничения для применения:

Не защищают от газов.

Не допускается применять при

- недостатке кислорода в воздухе (менее 17% объема) (цистерны, колодцы, коллекторы и т.п.),

- при подземных выработках,

- в условиях повышенной пожароопасности

- при температуре окружающей среды  выше 70°С.

Ограничениями по использованию респиратора являются детский возраст и медицинские противопоказания человека.

При наличии бакенбардов, усов, бороды и т.п., нарушающих плотное прилегание полумаски к лицу по полосе обтюрации, респиратор становится не эффективным.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| Показатель | Единицы измерения | Требования | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| Площадь фильтрующей поверхности респиратора | см2 | - | 263 |
| Коэффициент проникания тест-аэрозоля хлорида натрия, при скорости воздушного потока 95 дм3/мин, не менее | % | 8 | 2,1 |
| Проницаемость фильтрующего материала аэрозолем парафинового масла, не более | % | 6 | 2,06 |
| Проницаемость фильтрующего материала аэрозолем хлорида натрия, не более | % | 6 | 0,52 |
| Начальное сопротивление фильтрующей полумаски постоянному воздушному потоку на входе при 30 дм3/мин, не более | Па | 70 | 26 |
| Начальное сопротивление фильтрующей полумаски постоянному воздушному потоку на входе при 95 дм3/мин, не более | Па | 240 | 89 |
| Начальное сопротивление фильтрующей полумаски постоянному воздушному потоку на выходе при 160 дм3/мин, не более | Па | 300 | 97 |
| Сопротивление фильтрующей полумаски (с клапаном) постоянному воздушному потоку после запыления на вдохе при 95 дм3/мин , не более | Па | 500 | 156 |
| Сопротивление фильтрующей полумаски (с клапаном) постоянному воздушному потоку после запыления на выдохе при 160 дм3/мин , не более | Па | 300 | 118 |
| Содержание (объемная доля) диоксида углерода во вдыхаемом воздухе, не более | % | 1,0 | 0,51 |
| Ограничение поля зрения, не более | % | 30 | 18,3 |
| Прочность крепления корпуса клапана выдоха полумаски | Корпус клапана должен выдерживать силу растяжения 10 Н, направленную перпендикулярно к плоскости корпуса клапана, в течение 10 с и сохранять свою работоспособность после прохождения через него постоянного воздушного потока расходом 300 дм3/мин в течение 30 с. |  | Соответств. |
| Устойчивость к воспламенению | Фильтрующая полумаска не должна воспламеняться и гореть после извлечения из пламени в течение 5 с. |  | Соответств. |

Гарантийный срок хранения респираторов с даты изготовления составляет 4 года.

Срок службы респиратора зависит от степени загрязненности воздуха рабочей зоны. Респиратор должен  быть заменен при увеличении сопротивления дыханию (затруднении дыхания) работника.

Инструкция по одеванию и подгонке респиратора.

Чистыми руками вскрыть пакет. Вынуть  респиратор и встряхнуть его. Начиная с подбородка, надеть респиратор, обжать пластинку на переносице, прижать обтюратор к лицу. Одну из эластичных лент зафиксировать на затылке, другую на шее. Отрегулировать натяжение лент оголовья с помощью регулятора натяжения.

Респираторы  обеспечивают надежную защиту органов дыхания человека при правильном использовании.

При затруднении дыхания  или  повреждении – респиратор заменить новым.

Снимать в чистой зоне плавно, не касаясь внутренней поверхности.

Утилизация выработавших свой ресурс респираторов осуществляется в порядке, установленном для утилизации отходов на предприятии – потребителе.

УПАКОВКА:

|  | в полиэтиленовый пакет, шт. | в малую упаковочную коробку, шт. | в гофрокоробку, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Индивидуальная (герметичная, с вложенной инструкцией по эксплуатации) | - | - | 150 |
| Групповая | 5 | 15 | 150 |