ПОЛУМАСКИ ФИЛЬТРУЮЩИЕ
«РЕСПИРАТОРЫ  «ЛЕПЕСТОК® -  200 СБ»
® - зарегистрированный товарный знак, свидетельство №148392

Класс фильтрующей эффективности FFP3
Степень защиты от аэрозолей до 50 ПДК

Соответствуют требованиям ТР ТС 019/2011,  ГОСТ 12.4.294-2015
 Изготавливаются по ТУ 32.99.11-028-08625805-2018

 Респираторы «Лепесток®-200 СБ» предназначены  для индивидуальной защиты органов дыхания от вредных аэрозолей  (пыли, дыма, тумана).
 Не допускается применять при недостатке кислорода в воздухе (менее 17% объема), при подземных выработках в условиях повышенной пожароопасности и при температуре окружающей среды  выше 70оС.

Респираторы   являются многоразовыми (для применения более одной рабочей смены) маркированы буквами R.

Респираторы  испытаны на устойчивость к запылению и маркированы  буквой D.

Коэффициент  проникания тест-аэрозоля хлорида натрия при расходе воздушного потока 95 дм3/мин  - не более 2%.

Начальное сопротивление потоку воздуха при 30 л/мин - не более  100 Па.

Респиратор представляет собой неформованную полумаску, имеет пластмассовый каркас и гибкую носовую пластину, расположенную внутри сварного шва по краю обтюратора.

Наружный и внутренний слои респиратора выполнены из нетканого материала.

Респираторы  изготовлены из высокоэффективного фильтрующего материала.

Ленты оголовья  красного цвета изготовлены из эластичной тесьмы, снабженной  регулятором натяжения.

Не имеет клапана  выдоха.
Площадь фильтрующей поверхности респиратора- 314 см2.

Респиратор имеет универсальный размер и  подходит пользователям с различной геометрией лица.

На каждое изделие нанесена маркировка с указанием степени защиты респиратора. 

Область применения респираторов - химическая, цементная, горнорудная, металлургическая промышленность, производство и применение строительных материалов, переработка и упаковка сыпучих веществ и др. 

Респираторы упаковываются по 3 штуки в полиэтиленовый пакет или в индивидуальный герметичный пакет с инструкцией по эксплуатации и поставляются в упаковочной коробке по 150 штук.

Гарантийный срок хранения полумасок - 4 года с даты изготовления, при соблюдении требований по хранению.
