Инструкция по эксплуатации огнетушителя ОУ-3 ВСЕ

Приведение в действие

- Поднести огнетушитель к очагу пожара, с учетом безопасного от теплового воздействия расстояния.

- Выдернуть чеку, направить раструб на очаг загорания и нажать ручку клапана запорного устройства.

- В случаях загорании на открытом воздухе тушение производить только с наветренной стороны.

- Соблюдать осторожность при выпуске заряда из раструба. На поверхности раструба может концентрироваться электростатическое напряжение, способное пробить диэлектрическую перчатку.

- При тушении электроустановок, находящихся под напряжением, не допускается подводить раструб ближе 1 метра до электроустановки и пламени.