ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Производитель: YUHAUAN JIELTE TOOLS CO., LTD.

Xuanmen Industry Area, Lupu, Yuhuan, Zhejiang, P. R. China

Пресс-инструмент марки «РОСТерм» в комплекте с насадками

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-95

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

- Назначение инструмента и область его использования.

Пресс-инструмент «РОСТерм»  применяется для опрессовки гильз пресс-соединителей трубопроводных систем из металлопластика, пластика, тонкостенной нержавеющей стали и меди.

1.1 Комплект поставки

Инструмент поставляется в пластиковом боксе, комплектуется пресс-насадками  типа TH.

Заменяемые насадки

| Тип SV | Ø 15 mm, 20 mm, 25 mm |
| --- | --- |
| Тип U | Ø 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm |
| Тип TH | Ø 16 mm, 20 mm, 26 mm, 32 mm |

- Технические характеристики  инструмента

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Ход | 45 мм |
| Усилие опрессовки при минимальной длине рукояток | 33кН |
| Усилие опрессовки при максимальной длине рукояток | 57кН |
| Сила сжатия | 6 т |
| Ресурс | 5000 циклов |
| Наработка на отказ | 2000 циклов |
| Вес инструмента (без насадок) | 4 кг |
| Диапазон диаметров пресс-насадок | 16мм, 20мм, 26мм, 32 мм |
| Угол поворота пресс-головки | 360º |
| Расчетное усилие на рукоятку | 150Н |
| Упаковка | Пластиковый бокс (805 мм) |

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

3.      Габаритные размеры

| А, мм | 90 |
| --- | --- |
| B, мм | 573-815 |
| С, мм | 134 |

4.       Устройство и принцип работы.

1. телескопическая рукоять, 2. пресс – головка, 3. замок, 4. пресс – вкладыши, 5. полуобоймы.

Принцип работы инструмента

Усилие, производимое рукоятками инструмента (1), передается на выдвижной шток прессголовки (2), который воздействует на закрепленные в полу-обоймах  части насадки (прессвкладыши).

Пресс-головка инструмента вращается относительно рукояток, в случае необходимости.

Профиль насадок должен соответствовать используемому типу пресс-соединителей. Верхняя полуобойма инструмента шарнирно  скреплена с  пресс-головкой и удерживается в рабочем положении с помощью блокиратора(замка) (3). Замок может быть  открыт только в том случае, если рукоятки инструмента разведены на 180º. Крепление пресснасадок производится при помощи фиксаторов, расположенных в каждой полуобойме. Рукоятки инструмента телескопические, что позволяет  снижать  прикладываемое к ним усилие. В случае необходимости увеличения длины рукояток, их надвижную часть необходимо повернуть относительно ответной части, и раздвинуть рукоятку. Для фиксации заданной длины рукоятки, надвижную часть следует снова повернуть, согласно нанесенному на самом инструменте краткому описанию.

4.1       Инструкция по настройке усилия обжатия

Настройка осуществляется следующим образом:

- вращайте пресс-головку до совмещения отверстия в обойме с головкой винта (см. рисунок);

-с помощью шестигранного ключа выверните фиксирующий винт SW 2,5 мм на половину длины и вращайте пресс-головку по часовой стрелке для увеличения усилия обжатия, против часовой – для ослабления;

- для проверки правильности настройки усилия обжатия, вставьте вкладыши и произведите «холостую» опрессовку, при этом усилие на невыдвинутых рукоятках

не должно превышать 10Н, а угол между ручками в момент смыкания «губок» – не более 30º;

- после завершения регулировки следует туго затянув фиксирующий винт, зафиксировав муфту.

Важно что несоблюдение вышеуказанных параметров регулировки может привести к более раннему износу и, в конечном итоге, поломке инструмента.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

5.    Указания по эксплуатации инструмента

Производить соединения пресс-инструментом марки «РОСТерм» следует следующим образом:

- разведя рукоятки клещей на 180º и, нажав на собачку замка, открыть верхнюю полуобойму;

-убедившись, что профиль имеющихся пресс-вкладышей соответствует нужному типу пресс-соединителей, вставить  пресс-вкладыши в полуобоймы;

- инструмент  устанавливается на соединителе так, чтобы направляющий буртик гильзы закрепился  в  соответствующую канавку пресс-вкладыша; - верхняя полуобойма закрывается до защелкивания замка;

- по необходимости подбирается удобная длина рукояток и удобный угол поворота рукояток относительно пресс-головки;

- производится опрессовка гильзы до полного смыкания пресс-вкладышей;-раздвинув рукоятки до свободного движения вкладышей по фитингу, клещи поворачивают на 30-45º относительно оси трубы, чтобы место смыкания пресс-вкладышей было смещено относительно их первоначального положения;

- рукоятки инструмента разводятся на 180º, замок открывается, и инструмент переставляется на следующее место опрессовки.

6.	Возможные неисправности и способы их устранения

Неисправность-Недостаточная, или некачественная опрессовка

| Причина | Способ устранения |
| --- | --- |
| Недостаточное усилие, прикладываемое на рукояти инструмента при опрессовке гильз | Большего усилия можно добиться увеличив длину рукояти инструмента поворотом по часовой стрелке. |
| Износ замка | Необходимо заменить замок, воспользовавшись услугами сервисной организации |
| Износ пресс-вкладышей | Провести замену пресс-вкладыши |
| Инструмент неправильно установлен на гильзе соединителя | Установить инструмент правильно, воспользовавшись инструкцией |
| Неправильно отрегулировано усилие обжатия | Повторно произвести регулировку усилие обжатия |

Для долговечности изделия и сохранения рабочих качеств инструмента после проведения 200 опрессовок, необходимо смазать все его оси и фиксирующие защелки вкладышей машинным маслом .

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

- Сведения об утилизации.

Оборудование, включая комплектующие не относится к домашнему мусору, может быть переработано или использовано повторно. Упаковку можно использовать в качестве вторсырья.

- Условия хранения и транспортировки

Пресс-инструмент  должен храниться согласно условиям хранения 3 («Нормальные значения климатических факторов внешний среды при эксплуатации и испытаниях) по ГОСТ 15150-69.

9.       Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие пресс-инструментов их техническим характеристикам при условии соблюдения требования, предъявляемых к транспортировке, хранению, монтажу и эксплуатации.

Изготовитель гарантирует соответствие ручного пресс – инструмента марки «РОСТерм» требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях: - нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;

- ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;

- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;

- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

10.  Условия гарантийного обслуживания

- Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.

- Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно.

- Затраты, связанные транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока Покупателю не возмещаются.

- В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.

- Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также при возврате) полностью укомплектованными.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гарантийный срок – Двадцать четыре месяца со дня получения потребителем или продажи.

Претензии по комплектности и на механические повреждения приборов после их продажи не принимаются.

Название и адрес торгующей организации _________________________________________________________________________________________

Дата продажи ___________________ Подпись продавца ______________

Штамп или печать                                                                                  Штамп о приемке торгующей организации

С условиями гарантии СОГЛАСЕН:

ПОКУПАТЕЛЬ __________________________________________________(ФИО, подпись)

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

По вопросам гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству изделий обращаться по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Воронежская, д. 42А тел/факс (812) 677 07 27

При предъявлении претензии к качеству товара, покупатель предоставляет следующие документы:

- Заявление в произвольной форме, в котором указываются: - название организации или Ф.И.О. Покупателя, фактический адрес и контактные телефоны;

-название и адрес организации, производившей монтаж; - краткое описание дефекта.

- Документ, подтверждающий покупку изделия (счет-фактура или чек). 3.	Паспорт на изделие (подписанный Покупателем и Продавцом)

4.	Настоящий заполненный гарантийный талон.

Отметка о возврате или обмене товара:

Дата: «___»____________200__г. Подпись__________________

11.	Для заметок:

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________