ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ФИЛЬТР ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЙ МАРКИ И КЛАССА ЗАЩИТЫ Р2  К ИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОЛУМАСКЕ АМ-60
[image: image1.jpg]EAL



Назначение фильтра
Фильтр служит для защиты органов дыхания человека с целью снижения риска воздействия различных видов аэрозолей, находящихся в воздухе рабочей зоны, при концентрациях, не превышающих предельно-допустимые нормы содержания кислорода не менее 17%.  

Область применения

Защита органов дыхания противоаэрозольных фильтров специализирована по отдельным маркам:

марка Р1 – противоаэрозольный фильтр низкого класса эффективности (проницаемость по парафиновому маслу и хлориду натрия при объемном расходе 47,5 дм3/мин. не более 20%);
марка Р2 – противоаэрозольный фильтр среднего класса эффективности (проницаемость по парафиновому маслу и хлориду натрия при объемном расходе 47,5 дм3/мин. не более 6%);

марка Р3 – противоаэрозольный фильтр высокого класса эффективности (проницаемость по парафиновому маслу и хлориду натрия при объемном расходе 47,5 дм3/мин. не более 0,5%)

Противоаэрозольные фильтры предназначены для использования с изолирующей полумаской АМ-60

 Использование марки фильтра, не соответствующего по назначению, воспрещается.
ВНИМАНИЕ:
Концентрация кислорода в окружающем воздухе не должна быть менее 17,0% объемных;

Фильтры должны использоватьсяпри температуре окружающей среды от минус 40 0С до плюс 40 0С
Никогда не используйте фильтры при работе с открытым огнем;

Фильтры не защищают от паро- и газообразных вредных веществ;

Применение полумаски разрешается только гладко выбритому человеку, т.к. наличие бороды и бакенбард ухудшает герметичное прилегание к лицу; 
используйте одновременно 2 фильтра. Замену и утилизацию фильтров проводите одновременно.
Проверка перед использованием

Достаньте фильтр из упаковки, проверьте дату истечения срок годности, указанную на фильтре, внимательно прочитайте характеристики, указанные на фильтре, чтобы удостовериться в том, что он соответствует вашим потребностям,  проверьте его на отсутствие видимых механических повреждений, вложите фильтр в крышку фильтродержателя полумаски вверх (при этом сторона без маркировки должна быть первой по ходу движения воздуха) до защелкивания.

Для установки второго фильтра проведите аналогичные действия.
Хранение, транспортировка и утилизация:

Храните полумаску с фильтром в сухом непыльном месте при температуре  от +5°С до +40°С, при относительной влажности не более 80%, избегайте попадания прямых солнечных лучей. 
Гарантийные обязательства:

Изготовитель гарантирует срок годности 5 лет со дня изготовления, при правильном хранении и транспортировании.

Срок службы зависит от вида и концентрации загрязнений. При затруднении дыхания фильтры считаются отработанными и подлежат замене
Утилизация отслуживших свой срок деталей должна производится в соответствии с местными нормативами по охране труда, технике безопасности и защиты окружающей среды.

Противоаэрозольные фильтры соответствуют требованиям ТР ТС 019/201, изготовлены в соответствии с ТУ 32.99.11-009-53460925-2022
Комплектность поставки: фильтры сменные – 2 шт., инструкция по эксплуатации – 1 шт.
Изготовитель: ООО "Спецодежда-2000", Россия 
Юридический адрес: Россия, 155410, Ивановская область, г. Заволжск, ул.Кооперативная, д.57.
Адрес производства: РФ, 155410, Ивановская область, г.Заволжск, ул.Кооперативная, д.57 

тел. +8 (493) 332-19-86, 332-18-02
