Аккумуляторная дрель-шуруповерт

SKytools SK7003

www.skytools.su

www.rivetgun.ru

Общие правила безопасности при работе с электроинструментом

1.	Вынимайте батарею при любой ремонтной работе инструмента.

2.	Запрещается работать инструментом под дождем или водой.

3.	Не храните аккумулятор при температуре выше 40 градусов Цельсий,

не хранить аккумулятор при попадании прямых лучей солнечного света.

4.	Зарядку аккумулятора производить при температуре от 0 до 30 градусов, идеальная зарядка  при температуре 18 до 24 градусов.

5.	Используйте только оригинальное зарядное устройство и аккумулятор.

6.	Избегайте короткого замыкания аккумулятора.(например: не засовывайте болты, гвозди и т. д. ) не допускать  контакта анода и катода аккумулятора.

7.	Запрещается поджигать аккумуляторную батарею или выбрасывать ее в открытое пламя, это приведет к взрыву.

8.   Запрещается заряжать поврежденный аккумулятор.

9.  Если поврежден шнур питания на зарядном устройстве, то пожалуйста обратитесь в сервисный центр.

10. Обязательно отключите зарядное устройство перед извлечением аккумулятора.

11.	Во время зарядки, нагрев зарядного устройства и аккумулятора является нормальным явлением.

12.	Использовать только оригинальное зарядное устройство для зарядки аккумуляторов.

13.	Когда аккумулятор зарядится,  извлеките  аккумулятор .

14.	Во время работы аккумуляторного шуруповерта, корпус и блок батарей могут нагреваться, это нормальное явление.

15.	Запрещается утилизировать отработанные аккумуляторные батареи вместе с потребительскими отходами.

16.	Перед завинчиванием винтов или сверлением отверстий в стенах, полах и потолках, убедитесь нет ли провода или кабеля, трубы природного газа или водопровода, чтобы предотвратить повреждение винтов или бит, и избежать аварийных ситуаций.

17.	При работе с  инструментом всегда используйте средства индивидуальной защиты (беруши, очки, перчатки).

Внимание :

Утечка  электролита аккумулятора может произойти, когда аккумулятор слишком горячий или перегретый. Если жидкость попала на кожу, промойте ее  мылом, во избежание химического ожога. В случае контакта электролитной жидкости с глазами, незамедлительно промойте глаз водой и немедленно обратитесь к окулисту для более квалифицированной помощи.

Примечание: Обязательно прочитайте инструкции перед использованием инструмента.

Применение: Этот инструмент предназначен, для ввинчивания или сверления отверстия в древесине, металле и пластмассе. Перед использованием необходимо зарядить аккумуляторную батарею.

Аккумулятор

Блок питания и аккумулятор в данном инструменте необходимо использовать только оригинальные. Запрещается использовать блоки питания и аккумуляторы сторонних производителей.

В условиях высокой температуры окружающей среды или после использования в течение длительного времени, аккумулятор может быть горячим, тогда , не заряжайте  сразу аккумулятор после снятие, дайте ему остыть, иначе будет сокращен срок службы аккумулятора .

Когда инструмент впервые распакован или не используется в течение длительного времени, эффективность батареи может быть достигнута 100% после двух или трех полных циклов зарядки и разрядки аккумулятора.

Зарядный блок аккумулятора имеет только одно направление в котором можно установить аккумулятор. Установите аккумулятор, пока он не будет подключен к зарядному устройству, и когда загорится красный индикатор на зарядном устройстве, он начнет зарядку аккумулятора.

Для полной зарядки аккумулятора в зарядном устройстве, интеллектуальное зарядное устройство будет оценивать уровень заряда в аккумуляторе, зарядное устройство после зарядки аккумулятора будет гореть  ярко красным цветом, в случае если горит зеленый свет-аккумулятор заряжен  полностью.

Установка/снятие аккумулятора (см. рис А)

Для извлечения аккумулятора нажмите кнопку перед батарейным блоком и извлеките его. Чтобы установить аккумулятор обратно в инструмент, установите его в инструмент до щелчка.

Начало работы:

1.	ВКЛ/ ВЫКЛ (см. рисунок B)

Нажмите и удерживайте кнопку, устройство запустится, отпустите кнопку и дрель-шуруповерт перестанет работать. На данном шуруповерте кнопка оснащена функцией тормоза, и когда кнопка отпущена, шуруповерт останавливается вращаться немедленно.

Количество усилия приложенное на переключателе может изменить скорость патрона.

Предупреждение: Не работайте на низкой скорости в течение длительного времени, в противном случае инструмент перегреется.

2.Переключатель реверса.

Переключатель имеет функцию предохранения от ложного срабатывания инструмента. Инструмент не будет работать если переключатель реверса  стоит в нейтральном положение.

3.Изменение направления вращения (см. рисунок B)

Вперед: сдвиньте переключатель реверса в  левую сторону, для закручивания, либо сверления.

Реверс: сдвиньте переключатель реверса  в правую сторону, для ослабления или выкручивания.

Предупреждение: клавишу реверса можно нажимать только когда инструмент не работает.

4.Изменение скорости (см. рисунок C)

Для изменения скорости необходимо прекратить работу, затем переведите рычаг в нужное вам положение.

1 скорость: высокий крутящий момент /низкая скорость вращения, для ввинчивания шурупов большого диаметра или большой длинны. (жёсткий режим)

2 скорость: низкий крутящий момент / высокая скорость вращения для сверления древесины и металла, для ввинчивания шурупов не большого диаметра и длинны . (мягкий режим)

Предупреждение: изменять скорость можно только когда инструмент не работает.

1.	Установка оснастки (см. рисунок D)

Держите патрон во второй половине зажима и поверните втулку первой половины против часовой стрелки. Погрузите оснастку в патрон. Удерживайте патрон втулки по часовой стрелке, чтобы затянуть зажим.

2.	Установка крутящего момента (см. рисунок E)

Поверните кольцо регулировки крутящего момента.

Параметры крутящего момента:

1-6  заворачивание  винтов не большой длинны

  - вкручивание винтов в мягкий материал

12-18 ввернуть шуруп в мягких и твердых материалов высокой прочности

- Режим сверления

8.	LED- подсветка

При нажатии на клавишу загорается подсветка, служит для удобства работы в слабо освещенном помещении, значительно увеличить видимость в темных или закрытых помещениях.

9.	Испытание блока батарей.

Батарея полностью заряжена, когда все четыре индикатора светятся.

Пожалуйста, зарядите батарею, когда светиться только один или  вообще не горит индикатор зарядки.

Внимание:

Используйте биты из твердого сплава, для сверления бетона и камня.  При сверлении отверстий в материалах используйте твердосплавные сверла. Сверля отверстия в материалах металла.

11.	Защита от перегрузки

Двигатель останавливается при перегрузке.  Немедленно достаньте  инструмент и дайте ему остыть в течение 30 секунд при максимальной скорости холостого хода.

12.	Предохранение от разрядки

Этот инструмент оборудован системой защиты от глубокой разрядки аккумулятора

Решение проблем:

- Аккумуляторный дрель-шуруповерт перестает работать, когда винт не затянут?

Отрегулируйте вращающий момент, регулируя кольцо между корпусом и патроном. Крутящий момент положения 1 соответствует наименьшему, а крутящий момент положения 19-наибольшему.

2. Почему одинаковые по емкости аккумуляторы работают разный промежуток времени?

Как упоминалось выше, батарейный блок может сократить рабочее время, если аккумулятор слишком долго заряжался, что является проблемой времени зарядки.

3. Не заряжайте аккумулятор при температуре ниже нуля или выше 45 градусов, что также может повлиять на его работу.

Обслуживание и ремонт.

Не мойте электроинструменты водой или химическими чистящими средствами. Вытирать, очищать только сухой тканью. Инструменты следует хранить в сухом месте и избегать попадания воды, масла и строительного мусора на  мотор и рёбра охлаждения. Старайтесь не использовать его в пыльной среде.

| A. | C. |
| --- | --- |
| B. | D. |
| E. |  |

- Металлический патрон;

- LED подсветка;

- Пусковая кнопка;

- Аккумуляторная батарея;

- Клавиша снятия аккумулятора;

- Индикатор заряда батареи;

- Кнопка реверса;

- Регулировка крутящего момента;

- Переключатель скорости;

- Подвесной крюк.

- Технические характеристики

| Вольтаж | 18в |
| --- | --- |
| Скорость оборотов в минуту 1 скорость | 0-450rpm |
| Скорость оборотов в минуту 2 скорость | 0-1600rpm |
| Крутящий момент | 20+1 |
| Максимальный диаметр оснастки | 13 |
| Максимальный диаметр сверления | Сталь 13мм |
|  | Древесина 40мм |
| Li-ion Аккум | 4000 Aч |

Взрыв-схема

| Part No. | Code | Description | Qty (pcs) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 107-0114 | Винт М6 (левая резьба) | 1 |
| 2 | 110-0003 | Патрон | 1 |
| 3 | 201-0175 | Защита крутящего момента | 1 |
| 4 | 201-0173 | 26 кольцо (внутренний винт) | 1 |
| 5 | 107-0058 | Пружина | 1 |
| 6 | 103-0127 | 26 Шайба | 1 |
| 7 | 109-0004.02 | 6800Z Подшипник | 2 |
| 8 | 109-0038 | 26 Вал | 1 |
| 9 | 111-0041 | ø5*10 Винт | 6 |
| 10 | 201-0170 | 26 Передняя часть коробки | 1 |
| 11 | 108-0004 | ø10 Пружина зажима | 1 |
| 1 2 | 111-0037.02 | Шестигранная пластина | 1 |
| 13 | 111-0038 | Фиксатор | 1 |
| 14 | 111-0039 | Фиксатор зажима | 2 |
| 15 | 111-0040 | Рамка звезды | 1 |
| 16 | 111-0051 | Кольцо с внутреннеми зубьями | 1 |
| 17 | 111-0050 | Звёздочки с зубьями | 5 |
| 18 | 103-0126 | Шайба | 1 |
| 19 | 111-0049 | Рамка звезды | 1 |
| 20 | 111-0047 | Звёздочки с зубьями | 5 |
| 21 | 201-0171 | Задняя коробка | 1 |
| 22 | 107-0009 | ST3*10 Винты | 4 |
| 23 | 108-0024 | Держатель кнопки | 1 |
| 24 | 111-0048 | Внутренние зубья III | 1 |
| 25 | 111-0046 | Рамка звезды I | 1 |
| 26 | 111-0043 | Звёздочки с зубьями I | 3 |
| 27 | 111-0045 | Кольцо с внутреннеми зубьями | 1 |
| 28 | 103-0128 | Задняя крышка | 1 |
| 29 | 201-0172 | Разъём мотора | 1 |
| 30 | 111-0042 | Шестерни мотора | 1 |
| 31 | 112-0026 | Бесщёточный двигатель | 1 |
| 32 | 201-0176 | Кнопка изменения скорости | 1 |
| 33 | 201-0174 | 26 Левая крышка | 1 |
| 34 | 407-8026.01 | Стикер слева | 1 |
| 35 | 107-0060 | M4*12 Набор винтов | 1 |
| 36 | 103-0109 | 03 Ремень | 1 |
| 37 | 201-0132 | 26 Крышка индикатора | 1 |
| 38 | 407-8025.03 | Ярлык | 1 |
| 39 | 108-0009 | Плита | 1 |
| 40 | 107-0110 | M4 Гайка | 2 |
| 41 | 201-0503.00 | 03 Кнопка реверса | 1 |
| 42 |  | Переключатель | 1 |
| 43 |  | 26 Правая крышка | 1 |
| 44 | 407-8026.02 | Стикер справа | 1 |
| 45 | 107-0016 | ST3*14 Винты | 1 |
| 46 |  | Аккумулятор | 1 |
| 47 | 410-0002 | Ремень | 1 |
| 48 | 201-0512 | Разъём | 1 |

Перечень запчастей

УТИЛИЗАЦИЯ

Инструмент, отслуживший свой срок и не подлежащий восстановлению, должен утилизироваться согласно нормам, действующим в стране эксплуатации.

В других обстоятельствах:

– не выбрасывайте инструмент вместе бытовым мусором;

– рекомендуется обращаться в специализированные пункты вторичной переработки сырья.

Изготовлено в Китае.

Завод изготовитель: Hunan Chaoquan Industrial Co.,Ltd

Адрес завода изготовителя: Room 101-102, Building B1, Changsha E Center, Kangwan Road, Changsha Economic Development Zone,Changsha City,Hunan Province,China

Уполномоченное изготовителем лицо/Импортер:

ООО «СКайтулс»

ОГРН: 1183328002681

Юридический адрес	601122, Владимирская область, г. Покров,  ул. Кольцевая,  д.7

Телефон:	8 (499) 372-02-03

EAC