| 1. Назначение Штанга изолирующая оперативно-универсальная предназначена для оперативной работы в электроустановках постоянного и переменного тока частотой 50 Гц напряжением до 15 кВ для управления разъединителями, замены трубчатых В/В предохранителей, установки деталей, разрядников и т.п. 2. Состав изделия Штанга состоит из рабочей части, изолирующей части и рукоятки, которая имеет ограничительное кольцо со стороны изолирующей части. 3. Технические характеристики №; Наименование параметров; Показатели. 1; Тип изделия; ШОУ-15 Д. 2; Допустимое напряжение, кВ; 15. 3; Длина изолирующей части не менее, мм; 700. 4; Длина рукоятки не менее, мм; 300. 5; Общая длина штанги не менее, мм; 1000. 6; Масса, кг; 0,6. 7; Интервал рабочих температур, о С; от -45 до +45. 8; Срок эксплуатации, лет; 10. 4. Указания мер безопасности При работе с оперативной изолирующей штангой персонал должен соблюдать "Инструкцию по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках" и "Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок ". Штанга работает без заземления каких-либо его частей. В электроустановках напряжением выше 1 кВ пользоваться изолирующими штангами следует только в диэлектрических перчатках. 5. Техническое обслуживание и подготовка к работе Изолирующие штанги обслуживаются в соответствии с «Инструкцией по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках». Штангу извлечь из чехла, проверить комплектность и ознакомиться с техническим описанием. При необходимости ввернуть изолирующую часть с рабочей частью и приступить к работе. 6. Испытания Порядок и метод проведения испытаний проводятся в соответствии с ГОСТ 20494-2001 и «Инструкцией по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках». 7. Хранение и транспортировка Штанги транспортируют любым видом транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного вида. Условия хранения и транспортирования штанг в части воздействия климатических факторов внешней среды должно соответствовать категории 2 по ГОСТ 15150. В части воздействия механических факторов условия транспортирования должны соответствовать группе Ж по ГОСТ 23216. Хранение штанг осуществляют в упакованном виде, при отсутствии воздействия кислот, щелочей, бензина и растворителей. Группа условий хранения 2 по ГОСТ 15150. 8. Сведения о рекламациях Будем Вам благодарны за отзывы и предложения по качеству, составу изделия и настоящего руководства с учетом опыта эксплуатации на Вашем предприятии. | 9. Гарантии изготовителя Изготовитель гарантирует соответствие изделия паспортным данным в течение 24-х месяцев со дня начала эксплуатации. 10. Комплектность штанга 1 шт.; чехол 1 комплект; паспорт 1 экз. 11. Свидетельство о приемке Штанга полностью соответствует требованиям ГОСТ 20494-2001 и «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках». Штанга изолирующая прошла приемосдаточные испытания и признана годной к эксплуатации. Отметка ОТК 143600, Московская обл., г. Волоколамск, ул. Революционная, 3, оф. 401 +7(495)984-22-90 zakaz@dielectric.ru www.dielectric.ru # ПАСПОРТ Штанга оперативная универсальная ШОУ-15Д 2022г. |
| --- | --- |
| 1. Назначение Штанга изолирующая оперативно-универсальная предназначена для оперативной работы в электроустановках постоянного и переменного тока частотой 50 Гц напряжением до 15 кВ для управления разъединителями, замены трубчатых В/В предохранителей, установки деталей, разрядников и т.п. 2. Состав изделия Штанга состоит из рабочей части, изолирующей части и рукоятки, которая имеет ограничительное кольцо со стороны изолирующей части. 3. Технические характеристики №; Наименование параметров; Показатели. 1; Тип изделия; ШОУ-15 Д. 2; Допустимое напряжение, кВ; 15. 3; Длина изолирующей части не менее, мм; 700. 4; Длина рукоятки не менее, мм; 300. 5; Общая длина штанги не менее, мм; 1000. 6; Масса, кг; 0,6. 7; Интервал рабочих температур, о С; от -45 до +45. 8; Срок эксплуатации, лет; 10. 4. Указания мер безопасности При работе с оперативной изолирующей штангой персонал должен соблюдать "Инструкцию по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках" и "Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок ". Штанга работает без заземления каких-либо его частей. В электроустановках напряжением выше 1 кВ пользоваться изолирующими штангами следует только в диэлектрических перчатках. 5. Техническое обслуживание и подготовка к работе Изолирующие штанги обслуживаются в соответствии с «Инструкцией по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках». Штангу извлечь из чехла, проверить комплектность и ознакомиться с техническим описанием. При необходимости ввернуть изолирующую часть с рабочей частью и приступить к работе. 6. Испытания Порядок и метод проведения испытаний проводятся в соответствии с ГОСТ 20494-2001 и «Инструкцией по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках». 7. Хранение и транспортировка Штанги транспортируют любым видом транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного вида. Условия хранения и транспортирования штанг в части воздействия климатических факторов внешней среды должно соответствовать категории 2 по ГОСТ 15150. В части воздействия механических факторов условия транспортирования должны соответствовать группе Ж по ГОСТ 23216. Хранение штанг осуществляют в упакованном виде, при отсутствии воздействия кислот, щелочей, бензина и растворителей. Группа условий хранения 2 по ГОСТ 15150. 8. Сведения о рекламациях Будем Вам благодарны за отзывы и предложения по качеству, составу изделия и настоящего руководства с учетом опыта эксплуатации на Вашем предприятии. | 9. Гарантии изготовителя Изготовитель гарантирует соответствие изделия паспортным данным в течение 24-х месяцев со дня начала эксплуатации. 10. Комплектность штанга 1 шт.; чехол 1 комплект; паспорт 1 экз. 11. Свидетельство о приемке Штанга полностью соответствует требованиям ГОСТ 20494-2001 и «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках». Штанга изолирующая прошла приемосдаточные испытания и признана годной к эксплуатации. Отметка ОТК 143600, Московская обл., г. Волоколамск, ул. Революционная, 3, оф. 401 +7(495)984-22-90 zakaz@dielectric.ru www.dielectric.ru # ПАСПОРТ Штанга оперативная универсальная ШОУ-15Д 2022г. |