Инструкция по установке:

Внимание! Во время монтажа дверной петли и, в особенности, во время операции по сжатию пружины необходимо использовать соответствующие приспособления для защиты глаз и рук.

- Расположить дверную петлю на косяк двери, убедившись, что дверь и петля находятся на одной оси и крепко прикрутить петлю к косяку двери.

- Повернуть петлю для того, чтобы без затруднений прикрутить дверь.

- Закрыть петлю по направлению к косяку, оставив дверь открытой и поддерживая её. Внимание: при выполнении данной операции необходимо поддерживать дверь во избежание повреждений петли.

Сжатие пружины в дверной петле:

- Следует начать с пружины, дальней от двери: вставить штырь в круговое отверстие.

- Максимально прокрутить штырь по часовой стрелке (если смотреть на петлю сверху). Внимание! После этого действия петля сжата и соответственно необходимо крепко держать штырь в таком положении во избежание разжатия пружины и причинения повреждений.

- Удерживая стержень неподвижным, вставить небольшой стопор в отверстие, ближайшее к крылу петли, которое выступает в роли фиксатора.

- Медленно повернуть штырь в обратную сторону до тех пор, пока стопор не прислонится к крылу петли и вытащить штырь.

- Повторить данную процедуру для пружины, ближайшей к двери, сжав пружину, аналогично первой.

- Проверить корректную работу петли, в случае необходимости повторить операцию по сжатию пружины несколько раз для достижения уровня сжатия, которое обеспечит самостоятельное закрытие двери. Чем сильнее сжата пружина, тем быстрее будет закрываться дверь.                                                                                                                  Обратите внимание, что дверную пружину можно сжать на 7 секторов, что соответствует полному обороту, то есть 360° и ещё на 2 уровня свыше этого.