Свидетельство о приемке

Поручень для унитаза откидной с креплением в пол из нержавеющей стали марки AISI 304 «D-M1/03»

Признано годным к эксплуатации

Дата выпуска «___» _______ 20  г.

Контроль ОТК ООО «Доминант»

Дата реализации «___» _______20  г.

ПАСПОРТ

Поручень откидной с креплением в пол

Артикул «D-M1/03»

г. Ставрополь

1. Общие указания

1.1. Поручень для унитаза откидной с креплением в пол из нержавеющей стали марки AISI 304 «D-M1/03» разработан и предназначен для установки в санитарных узлах для маломобильных групп населения.

1.2. Крепление поручня производится по месту на предусмотренные с нижней стороны опорные фланцы при помощи шурупа глухаря 8*70 (А2) и дюбель КРН ф12*70, обеспечивающие жесткое и устойчивое положение изделия в проектном положении. Крепежный элемент в комплект поставки не входит.

1.3.Элементы поручня образуют сборную конструкцию посредством соединения аргонно-дуговой сваркой, которая обеспечивает  пространственную жесткость конструкции.

2. Технические данные

2.1. Поручень выполнен из нержавеющей трубы ∅38х1,5 мм AISI 304 (08Х18Н10) – поверхность полированная.

2.2. Основной опорный фланец под поручень выполнен из нержавеющего листа S=4,0мм марки AISI 304 (08Х18Н10) – поверхность полированная.

2.3. Дополнительный опорный фланец под поручень выполнен из нержавеющего листа S=3,0мм марки AISI 304 (08Х18Н10) – поверхность полированная.

| Наименование | Габаритные размеры поручня | Масса, кг |
| --- | --- | --- |
| Поручень для унитаза откидной с креплением в пол из нержавеющей стали марки AISI 304 «D-M1/03» | 800x100х1000 мм | 5,6 |

Артикул: «D-M1/03»

3. Транспортировка, эксплуатация.

3.1. Транспортировка может осуществляться любым видом транспорта при соблюдении требований к защитной упаковке.

3.2. Уход за изделием должен производиться без использования чистящих средств, включающих в свой состав абразивные компоненты.

3.3. Правила эксплуатации изделий из нержавеющей стали:

-не использовать твердые мелкозернистые абразивные вещества, которые могут повредить оксидную пленку хрома и изделие будет подвергнуто риску появления коррозии;

-не использовать чистящие средства, не предназначенные для ухода за нержавеющей сталью, которые содержат песок, хлор, кислоты и соду;

-не использовать грубые и жесткие губки, щетки и другие предметы способные поцарапать поверхность и уничтожить защитный слой;

-не использовать предметы и оборудование из железа или обычной стали совместно с изделиями из нержавеющей стали;

-соблюдать необходимый уход с использованием мягких тканей, а также специальных составов и нейтральных моющих средств, предназначенных для изделий из нержавеющей стали и стекла;

-использовать чистое от пыли и грязи оборудование и вспомогательные инструменты;

-во время проведения ремонтных работ изделия из нержавеющей стали накрывать полиэтиленом и другими плотными материалами.

4. Гарантии изготовителя

4.1. Изготовитель гарантирует исправное состояние поручня при условии соблюдения покупателем правил по транспортировке, хранению и эксплуатации.

4.2. Гарантия не распространяется в случаях:

-не соблюдения Заказчиком правил эксплуатации изделий из нержавеющей стали;

-механических повреждений;

-повреждений в результате воздействия агрессивных веществ, огня, негативного атмосферного воздействия и других неблагоприятных факторов;

-действий третьих лиц или непреодолимой силы.

4.3. Срок гарантийного обслуживания поручня 5 лет со дня реализации.

5. Комплект поставки.

Поручень откидной (в сборе) – 1 шт.

Паспорт изделия – 1шт.