®       КАРКАС ДУШЕВОГО ПОДДОНА (КДПМ)

### Паспорт КДП.1067.00.00.000 ПС

## НАЗНАЧЕНИЕ Каркас предназначен для установки душевого поддона размером 700х700, 800х800 или 900х900мм с глубиной от 110 до 160мм. Высота собранного каркаса регулируется от 230 до 350мм. Максимальная нагрузка на поддон, установленный на Каркас 200кг. Высота опорной стойки (рис.4) регулируется от 105 до 165мм.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ Предохранять каркас от ударов, агрессивных жидкостей, растворов щелочей и кислот. Не чистить поверхности острыми предметами, абразивными материалами. При загрязнении очищать мягкими моющими средствами, например водным раствором хозяйственного мыла.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ вставать на край поддона установленного на каркас.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

| 1 | Труба (ножка) | 9 шт |  | 8 | Шайба 5 ГОСТ6402-70 | 14 шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Труба | 3 шт |  | 9 | Болт М8х80 | 9 шт |
| 3 | Прокладка самоклеящаяся | 1 шт |  | 10 | Гайка М8 | 9 шт |
| 4 | Краб-система Т-образная для трубы 20х20мм | 7 шт |  | 11 | Шайба 8 ГОСТ6958-78 | 9 шт |
| 5 | Шуруп-саморез 3,5х9,5 (со сверлом) | 14 шт |  | 12 | Заглушка (с резьбой М8) | 9 шт |
| 6 | Болт М5х16 | 14 шт |  | 13 | Опора пластиковая с круглым основанием | 9 шт |
| 7 | Гайка М5 | 14 шт |  |  |  |  |

Изготовитель может вносить изменения в комплектность и конструкцию каркаса.

МОНТАЖ Перед установкой каркаса необходимо выровнять пол на месте установки душевого поддона. Сборку производить согласно раздела «Сборка».

Сборку и монтаж каркаса необходимо производить в обрезиненных защитных перчатках, для избежания случайных порезов об кромки деталей.

После сборки настроить положение опорных торцов регулируемых опор, которые должны располагаться в одной горизонтальной плоскости. При этом дно поддона должно прилегать к трубе (2) рис.9. Труба (2) рис.9 не должна располагаться напротив сливного отверстия поддона, чтобы не затруднять подсоединение сифона. Перед установкой поддона на каркас произвести окончательную затяжку резьбовых соединений, обеспечив высоту каркаса не более 350 мм. Стопорную гайку (8) закрутить до касания с шайбой (10) и заглушкой (12) затем довернуть ключом на 90 градусов (рис.4)

После установки каркаса и монтажа на нем душевого поддона, рекомендуется установка фальшпанелей для улучшения внешнего вида. Во избежание качания рекомендуется дополнительно прикрепить поддон к стене (горизонтальные перемещения каркаса под нагрузкой недопустимы).

## ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ Гарантийный срок эксплуатации каркаса составляет 12 месяцев со дня продажи, но не более 2-х лет со дня изготовления. Нарушение требований разделов «Назначение», «Эксплуатация», «Сборка» и «Монтаж» ведет к прекращению гарантийного срока. При хранении трубы каркаса могут покрываться белым налетом, что является нормой и не влияет на качество каркаса. Гарантия не распространяется на поддоны, устанавливаемые на каркас.

| ### Штамп ОТК ### М.П. ### Отметка торгующей организации ### «____»______________20_____г. |  | Размер каркаса |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 700Х700 |  |
|  |  | 800Х800 |  |
|  |  | 900Х900 |  |

®       КАРКАС ДУШЕВОГО ПОДДОНА (КДПМ)

### Паспорт КДП.1067.00.00.000 ПС

## НАЗНАЧЕНИЕ Каркас предназначен для установки душевого поддона размером 700х700, 800х800 или 900х900мм с глубиной от 110 до 160мм. Высота собранного каркаса регулируется от 230 до 350мм. Максимальная нагрузка на поддон, установленный на Каркас 200кг. Высота опорной стойки (рис.4) регулируется от 105 до 165мм.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ Предохранять каркас от ударов, агрессивных жидкостей, растворов щелочей и кислот. Не чистить поверхности острыми предметами, абразивными материалами. При загрязнении очищать мягкими моющими средствами, например водным раствором хозяйственного мыла.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ вставать на край поддона установленного на каркас.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

| 1 | Труба (ножка) | 9 шт |  | 8 | Шайба 5 ГОСТ6402-70 | 14 шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Труба | 3 шт |  | 9 | Болт М8х80 | 9 шт |
| 3 | Прокладка самоклеящаяся | 1 шт |  | 10 | Гайка М8 | 9 шт |
| 4 | Краб-система Т-образная для трубы 20х20мм | 7 шт |  | 11 | Шайба 8 ГОСТ6958-78 | 9 шт |
| 5 | Шуруп-саморез 3,5х9,5 (со сверлом) | 14 шт |  | 12 | Заглушка (с резьбой М8) | 9 шт |
| 6 | Болт М5х16 | 14 шт |  | 13 | Опора пластиковая с круглым основанием | 9 шт |
| 7 | Гайка М5 | 14 шт |  |  |  |  |

Изготовитель может вносить изменения в комплектность и конструкцию каркаса.

МОНТАЖ Перед установкой каркаса необходимо выровнять пол на месте установки душевого поддона. Сборку производить согласно раздела «Сборка».

Сборку и монтаж каркаса необходимо производить в обрезиненных защитных перчатках, для избежания случайных порезов об кромки деталей.

После сборки настроить положение опорных торцов регулируемых опор, которые должны располагаться в одной горизонтальной плоскости. При этом дно поддона должно прилегать к трубе (2) рис.9. Труба (2) рис.9 не должна располагаться напротив сливного отверстия поддона, чтобы не затруднять подсоединение сифона. Перед установкой поддона на каркас произвести окончательную затяжку резьбовых соединений, обеспечив высоту каркаса не более 350 мм. Стопорную гайку (8) закрутить до касания с шайбой (10) и заглушкой (12) затем довернуть ключом на 90 градусов (рис.4)

После установки каркаса и монтажа на нем душевого поддона, рекомендуется установка фальшпанелей для улучшения внешнего вида. Во избежание качания рекомендуется дополнительно прикрепить поддон к стене (горизонтальные перемещения каркаса под нагрузкой недопустимы).

## ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ Гарантийный срок эксплуатации каркаса составляет 12 месяцев со дня продажи, но не более 2-х лет со дня изготовления. Нарушение требований разделов «Назначение», «Эксплуатация», «Сборка» и «Монтаж» ведет к прекращению гарантийного срока. При хранении трубы каркаса могут покрываться белым налетом, что является нормой и не влияет на качество каркаса. Гарантия не распространяется на поддоны, устанавливаемые на каркас.

| ### Штамп ОТК ### М.П. ### Отметка торгующей организации ### «____»______________20_____г. |  | Размер каркаса |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 700Х700 |  |
|  |  | 800Х800 |  |
|  |  | 900Х900 |  |

®       КАРКАС ДУШЕВОГО ПОДДОНА (КДПМ)

### Паспорт КДП.1067.00.00.000 ПС

## НАЗНАЧЕНИЕ Каркас предназначен для установки душевого поддона размером 700х700, 800х800 или 900х900мм с глубиной от 110 до 160мм. Высота собранного каркаса регулируется от 230 до 350мм. Максимальная нагрузка на поддон, установленный на Каркас 200кг. Высота опорной стойки (рис.4) регулируется от 105 до 165мм.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ Предохранять каркас от ударов, агрессивных жидкостей, растворов щелочей и кислот. Не чистить поверхности острыми предметами, абразивными материалами. При загрязнении очищать мягкими моющими средствами, например водным раствором хозяйственного мыла.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ вставать на край поддона установленного на каркас.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

| 1 | Труба (ножка) | 9 шт |  | 8 | Шайба 5 ГОСТ6402-70 | 14 шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Труба | 3 шт |  | 9 | Болт М8х80 | 9 шт |
| 3 | Прокладка самоклеящаяся | 1 шт |  | 10 | Гайка М8 | 9 шт |
| 4 | Краб-система Т-образная для трубы 20х20мм | 7 шт |  | 11 | Шайба 8 ГОСТ6958-78 | 9 шт |
| 5 | Шуруп-саморез 3,5х9,5 (со сверлом) | 14 шт |  | 12 | Заглушка (с резьбой М8) | 9 шт |
| 6 | Болт М5х16 | 14 шт |  | 13 | Опора пластиковая с круглым основанием | 9 шт |
| 7 | Гайка М5 | 14 шт |  |  |  |  |

Изготовитель может вносить изменения в комплектность и конструкцию каркаса.

МОНТАЖ Перед установкой каркаса необходимо выровнять пол на месте установки душевого поддона. Сборку производить согласно раздела «Сборка».

Сборку и монтаж каркаса необходимо производить в обрезиненных защитных перчатках, для избежания случайных порезов об кромки деталей.

После сборки настроить положение опорных торцов регулируемых опор, которые должны располагаться в одной горизонтальной плоскости. При этом дно поддона должно прилегать к трубе (2) рис.9. Труба (2) рис.9 не должна располагаться напротив сливного отверстия поддона, чтобы не затруднять подсоединение сифона. Перед установкой поддона на каркас произвести окончательную затяжку резьбовых соединений, обеспечив высоту каркаса не более 350 мм. Стопорную гайку (8) закрутить до касания с шайбой (10) и заглушкой (12) затем довернуть ключом на 90 градусов (рис.4)

После установки каркаса и монтажа на нем душевого поддона, рекомендуется установка фальшпанелей для улучшения внешнего вида. Во избежание качания рекомендуется дополнительно прикрепить поддон к стене (горизонтальные перемещения каркаса под нагрузкой недопустимы).

## ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ Гарантийный срок эксплуатации каркаса составляет 12 месяцев со дня продажи, но не более 2-х лет со дня изготовления. Нарушение требований разделов «Назначение», «Эксплуатация», «Сборка» и «Монтаж» ведет к прекращению гарантийного срока. При хранении трубы каркаса могут покрываться белым налетом, что является нормой и не влияет на качество каркаса. Гарантия не распространяется на поддоны, устанавливаемые на каркас.

| ### Штамп ОТК ### М.П. ### Отметка торгующей организации ### «____»______________20_____г. |  | Размер каркаса |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 700Х700 |  |
|  |  | 800Х800 |  |
|  |  | 900Х900 |  |

®       КАРКАС ДУШЕВОГО ПОДДОНА (КДПМ)

### Паспорт КДП.1067.00.00.000 ПС

## НАЗНАЧЕНИЕ Каркас предназначен для установки душевого поддона размером 700х700, 800х800 или 900х900мм с глубиной от 110 до 160мм. Высота собранного каркаса регулируется от 230 до 350мм. Максимальная нагрузка на поддон, установленный на Каркас 200кг. Высота опорной стойки (рис.4) регулируется от 105 до 165мм.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ Предохранять каркас от ударов, агрессивных жидкостей, растворов щелочей и кислот. Не чистить поверхности острыми предметами, абразивными материалами. При загрязнении очищать мягкими моющими средствами, например водным раствором хозяйственного мыла.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ вставать на край поддона установленного на каркас.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

| 1 | Труба (ножка) | 9 шт |  | 8 | Шайба 5 ГОСТ6402-70 | 14 шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Труба | 3 шт |  | 9 | Болт М8х80 | 9 шт |
| 3 | Прокладка самоклеящаяся | 1 шт |  | 10 | Гайка М8 | 9 шт |
| 4 | Краб-система Т-образная для трубы 20х20мм | 7 шт |  | 11 | Шайба 8 ГОСТ6958-78 | 9 шт |
| 5 | Шуруп-саморез 3,5х9,5 (со сверлом) | 14 шт |  | 12 | Заглушка (с резьбой М8) | 9 шт |
| 6 | Болт М5х16 | 14 шт |  | 13 | Опора пластиковая с круглым основанием | 9 шт |
| 7 | Гайка М5 | 14 шт |  |  |  |  |

Изготовитель может вносить изменения в комплектность и конструкцию каркаса.

МОНТАЖ Перед установкой каркаса необходимо выровнять пол на месте установки душевого поддона. Сборку производить согласно раздела «Сборка».

Сборку и монтаж каркаса необходимо производить в обрезиненных защитных перчатках, для избежания случайных порезов об кромки деталей.

После сборки настроить положение опорных торцов регулируемых опор, которые должны располагаться в одной горизонтальной плоскости. При этом дно поддона должно прилегать к трубе (2) рис.9. Труба (2) рис.9 не должна располагаться напротив сливного отверстия поддона, чтобы не затруднять подсоединение сифона. Перед установкой поддона на каркас произвести окончательную затяжку резьбовых соединений, обеспечив высоту каркаса не более 350 мм. Стопорную гайку (8) закрутить до касания с шайбой (10) и заглушкой (12) затем довернуть ключом на 90 градусов (рис.4)

После установки каркаса и монтажа на нем душевого поддона, рекомендуется установка фальшпанелей для улучшения внешнего вида. Во избежание качания рекомендуется дополнительно прикрепить поддон к стене (горизонтальные перемещения каркаса под нагрузкой недопустимы).

## ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ Гарантийный срок эксплуатации каркаса составляет 12 месяцев со дня продажи, но не более 2-х лет со дня изготовления. Нарушение требований разделов «Назначение», «Эксплуатация», «Сборка» и «Монтаж» ведет к прекращению гарантийного срока. При хранении трубы каркаса могут покрываться белым налетом, что является нормой и не влияет на качество каркаса. Гарантия не распространяется на поддоны, устанавливаемые на каркас.

| ### Штамп ОТК ### М.П. ### Отметка торгующей организации ### «____»______________20_____г. |  | Размер каркаса |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 700Х700 |  |
|  |  | 800Х800 |  |
|  |  | 900Х900 |  |

СБОРКА

При сборке каркаса использовать перчатки с латексным покрытием.

| Сборка регулируемой опоры (9 шт.) |  | Сборка опорной стойки с регулируемыми опорами (9 шт.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 10 9 12 13 Рис. 1 | Рис.2 | 1 Рис.3 | Довернуть 900 Рис.4 |
| Сборка краб-системы (7 шт.) |  | Сборка опоры душевого поддона из четырех опорных стоек, трубы (2) и двух краб-систем (2 шт.) |  |
| 6 4 8 7 Рис.5 | Рис.6 | 2 Рис.7 | Рис.8 |
| Сборка каркаса душевого поддона КДПМ из двух опор душевого поддона, трубы (2), опорной стойки и трех краб-систем. Сверху приклеить на трубу (2) прокладку (3). |  | Окончательная фиксация собранного каркаса душевого поддона шурупами-саморезами (5). Фиксацию производить с одной стороны, по 2 шурупа-самореза на каждую краб-стему. |  |
| 2 Рис.9 | 3 Рис.10 | 5 Рис.11 | Рис.12 |

Удмуртия, 426065, г. Ижевск, Автозаводская 7

ООО «Русская электротехническая компания»

+7 (3412) 245-333, 245-446

rusak18@okbnp.ru, www.rusak18.ru

СБОРКА

При сборке каркаса использовать перчатки с латексным покрытием.

| Сборка регулируемой опоры (9 шт.) |  | Сборка опорной стойки с регулируемыми опорами (9 шт.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 10 9 12 13 Рис. 1 | Рис.2 | 1 Рис.3 | Довернуть 900 Рис.4 |
| Сборка краб-системы (7 шт.) |  | Сборка опоры душевого поддона из четырех опорных стоек, трубы (2) и двух краб-систем (2 шт.) |  |
| 6 4 8 7 Рис.5 | Рис.6 | 2 Рис.7 | Рис.8 |
| Сборка каркаса душевого поддона КДПМ из двух опор душевого поддона, трубы (2), опорной стойки и трех краб-систем. Сверху приклеить на трубу (2) прокладку (3). |  | Окончательная фиксация собранного каркаса душевого поддона шурупами-саморезами (5). Фиксацию производить с одной стороны, по 2 шурупа-самореза на каждую краб-систему. |  |
| 2 Рис.9 | 3 Рис.10 | 5 Рис.11 | Рис.12 |

Удмуртия, 426065, г. Ижевск, Автозаводская 7

ООО «Русская электротехническая компания»

+7 (3412) 245-333, 245-446

rusak18@okbnp.ru, www.rusak18.ru

СБОРКА

При сборке каркаса использовать перчатки с латексным покрытием.

| Сборка регулируемой опоры (9 шт.) |  | Сборка опорной стойки с регулируемыми опорами (9 шт.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 10 9 12 13 Рис. 1 | Рис.2 | 1 Рис.3 | Довернуть 900 Рис.4 |
| Сборка краб-системы (7 шт.) |  | Сборка опоры душевого поддона из четырех опорных стоек, трубы (2) и двух краб-систем (2 шт.) |  |
| 6 4 8 7 Рис.5 | Рис.6 | 2 Рис.7 | Рис.8 |
| Сборка каркаса душевого поддона КДПМ из двух опор душевого поддона, трубы (2), опорной стойки и трех краб-систем. Сверху приклеить на трубу (2) прокладку (3). |  | Окончательная фиксация собранного каркаса душевого поддона шурупами-саморезами (5). Фиксацию производить с одной стороны, по 2 шурупа-самореза на каждую краб-систему. |  |
| 2 Рис.9 | 3 Рис.10 | 5 Рис.11 | Рис.12 |

Удмуртия, 426065, г. Ижевск, Автозаводская 7

ООО «Русская электротехническая компания»

+7 (3412) 245-333, 245-446

rusak18@okbnp.ru, www.rusak18.ru

СБОРКА

При сборке каркаса использовать перчатки с латексным покрытием.

| Сборка регулируемой опоры (9 шт.) |  | Сборка опорной стойки с регулируемыми опорами (9 шт.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 10 9 12 13 Рис. 1 | Рис.2 | 1 Рис.3 | Довернуть 900 Рис.4 |
| Сборка краб-системы (7 шт.) |  | Сборка опоры душевого поддона из четырех опорных стоек, трубы (2) и двух краб-систем (2 шт.) |  |
| 6 4 8 7 Рис.5 | Рис.6 | 2 Рис.7 | Рис.8 |
| Сборка каркаса душевого поддона КДПМ из двух опор душевого поддона, трубы (2), опорной стойки и трех краб-систем. Сверху приклеить на трубу (2) прокладку (3). |  | Окончательная фиксация собранного каркаса душевого поддона шурупами-саморезами (5). Фиксацию производить с одной стороны, по 2 шурупа-самореза на каждую краб-систему. |  |
| 2 Рис.9 | 3 Рис.10 | 5 Рис.11 | Рис.12 |

Удмуртия, 426065, г. Ижевск, Автозаводская 7

ООО «Русская электротехническая компания»

+7 (3412) 245-333, 245-446

rusak18@okbnp.ru, www.rusak18.ru