ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Облегченная Пневмотрещотка-гайковерт

Air Boss, пистолетного типа,

на длинной рукоятке с приводом DR.1/2".

Модель AW-80JL

Производитель: «AIRBOSS Air Tools Co., Ltd.» No.16, Ln. 311, Guangfu Rd., Xitun Dist., Taichung City 40760, Taiwan.

Импортер: ООО «Форс Авто» 142771, РФ, г.Москва, Новомосковский АО, с/п Сосенское, дер. Николо-Хованское, ТСК «Индиго» 10/12A стр1. Телефон: 8 (495) 230-85-05, Почта: opt@forceavto.ru

Оглавление:

1.  Назначение изделия .................................................................................... 3

2. Технические характеристики .................................................................... 3

3.1.  Схема ударной пневмо-трещотки-гайковёрта .................................. 4

3.2.  Список и наименования деталей (спецификация) ............................... 5

4.  Инструкции перед началом работы ........................................................ 6

5.  Эксплуатация гайковёрта ......................................................................... 7

6.  Требование безопасности .......................................................................... 8

7. Хранение ......................................................................................................... 8

8.  Устранение неисправностей ..................................................................... 9

9.  Требования к действиям персонала для предотвращения ошибок .... 9

10.  Действия персонала в случае отказа оборудования или аварий ...... 9

11.  Причины вывода трещотки-гайковерта из эксплуатации ………...... 9

12.  Условия утилизации ................................................................................. 10

13.  Требования к квалификации обслуживающего персонала ................. 10

14. Условия предоставления гарантии ....................................................... 10

15. Гарантийный талон ................................................................................. 11

Дата изготовления: февраль 2022г.

Необходимо использовать только ударные насадки!

Работа под углом без кардана не допускается!

Внешние ударные нагрузки не допустимы!

Беречь от воды!

Без смазки не эксплуатировать!

НА ПРЯМУЮ К КОМПРЕССОРУ НЕ ПОДСОЕДИНЯТЬ!!!

ВНИМАНИЕ!! Гайковерт подсоединяется к компрессору через ресивер-накопитель и систему подготовки воздуха

(фильтр отстойник с регулятором давления + лубрикатор).

1. Назначение изделия (Сведения о конструкции, принципе действия трещотки-гайковёрта)

- Пневматическая трещотка (гайковёрт) с ударным механизмом AW-80JL облегченного типа. Сверх малая компоновка, с длинной пистолетной рукояткой. Предназначена для закручивания или откручивания крепёжных элементов, используя при этом стандартные ударные головки удлинители и т.д. с посадочным приводом DR.1/2” в особо малом пространстве для работы.

- Особо малый размер и не большая масса трещотки-гайковёрта создаёт комфортные условия для слесарей, при использовании его длительное время в ограниченном пространстве. Используется в авто мастерских или в личных целях. Удобная длинная рукоятка обеспечивает надёжное удержание гайковёрта в руке слесаря.

- Учитывая его большую мощность, не смотря на малые размеры. Применение этой трещотки-гайковёрта позволяет сэкономить время и силы, увеличивая качество сборки или разборки механизмов.

- Алюминиевый корпус гайковёрта, в котором располагается пневмо двигатель, изготовлен с рукояткой, где находится система управления. Сочетание с ребрами жесткости даёт ему дополнительные прочностные характеристики. В корпусе, крепится блок ударного механизма. Гайковёрт оснащён ударным механизмом «Большой молот» (Jambo Hammer)

- Конструкция корпуса и деталей гайковёрта изготовленных с высокой точностью, обеспечивает сохранность заявленных технических характеристик в течение длительного срока эксплуатации.

- Приводной вал с посадочным квадратом DR.1/2” изготовлен из высоко прочной легированной стали с использованием упрочняющих добавок, таких как хром Cr, молибден Mo и никель Ni.

- Гайковёрт может успешно применяться для работы с легковым и средним коммерческим транспортом. Незаменим при проведении ремонтных, слесарно-монтажных и сборочных работ, в личных мастерских, автосервисах или на малых сборочных производствах.

- При покупке пневматического ударного гайковёрта требуйте проверки его работоспособности пробным запуском.

- Убедитесь, что в гарантийном талоне проставлены: штамп магазина, дата продажи и подпись продавца, а также указана модель и (при наличии) заводской номер гайковёрта. По возможности, сохраняйте чек и упаковку изделия, в течении гарантийного срока.

- Имеется модификация с приводом на DR.3/8”

2. Технические характеристики трещотки-гайковёрта

| МОДЕЛЬ | Размер Хвостовика квадрат | Максимальный крутящий момент при откручивании | Диапазон момента затяжки под нагрузкой | Скорость вращения на холостом ходу, | Длина корпуса с хвостовиком | Штуцер воздухозаборника | Внутренний диаметр шланга | Давление в системе | Расход воздуха на х/х | Количество режимов работы | Масса | Мощность компрессора, не менее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дюйм | Н/м | Н/м | об/мин | мм | дюйм | мм | Атм. | л/мин |  | кг | Л.С. |
| АW-80JL | 3/8" | 510 | 29-260 | 9000 | 84 | 1/4"(М) х ORION | 6,4 | 6,3 | 300 | R2/L2 | 1.33 | 2 |
|  | 1/2" | 550 | 34-306 | 9000 | 87 | 1/4"(М) х ORION | 6,4 | 6,3 | 300 | R2/L2 | 1.34 | 2 |

- Направление вращения: прямое и реверсивное, с переключением флажком, на задней крышке, одним движением.

- Дополнительно комплектуется эластичным чехлом на рукоятку.

- Выпускается в разных цветовых исполнениях

- Рекомендуется использовать для болтов диаметром не больше Ø 13-15мм (при DR 3/8”),

и Ø 15мм (при DR 1/2”)

3. Схема деталей пневматической ударной трещотки-гайковёрта

Air Boss Модель АW-80JL

| Index No. | Parts No. Артикул | Description Название | No. Req'd Кол-во |  | Index No. | Parts No. Артикул | Description Название | No. Req'd Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0802101 | Motor housing assembly Основной корпус в сборе | 1 |  | 25 | 0840165 | Pin Штифт – фиксатор задней опорной пластины | 1 |
| 2 | 0870002 | Steel Ball Стальной шарик | 1 |  | 26 | 0802004 | Liner Цилиндр пневмодвигателя | 1 |
| 3 | 0810017 | Spring Пружинка шарика | 1 |  | 27 | 0802005 | Rotor Ротор пневмодвигателя | 1 |
| 4 | 0802103 | Control Valve Knob Переключатель режимов | 1 |  | 28 | 0802008 | Rotor blade Лопасть ротора | 5 |
| 5 | 0850125 | O"Ring Уплотнительное кольцо | 1 |  | 29 | 0810079 | Spring Пружина лопасти | 5 |
| 6 | 0840181 | Spring Pin Штифт-фиксатор переключателя | 1 |  | 30 | 0802007 | Front Plate Gasket Передняя опорная пластина | 1 |
| 7 | 0802106 | Trigger Курок | 1 |  | 31 | 0840012 | Spring Pin Штифт-фиксатор передней опорной пластины | 1 |
| 8 | 0840179 | Pin Штифт-направляющая курка | 1 |  | 32 | 0860053-CH | Bearing Передний шарикоподшипник ротора | 1 |
| 9 | 0802105 | Exhaust deflector Выхлопная решетка | 1 |  | 33 | 0802010 | Hammer Frame Корпус ударного механизма | 1 |
| 10 | 0840180 | Spring Pin Штифт-фиксатор курка | 1 |  | 34 | 0802009 | Hammer Инерционный Ударник | 1 |
| 11 | 0900023 | Throttle valve seat Седло дроссельного клапана | 1 |  | 35 | 0840159 | Hammer pin Шпилька ударника | 2 |
| 12 | 0800128 | Hrottle valve seal Уплотнитель дроссельного клапана | 1 |  | 36 | 0802011 | Standard anvil Shank 1/2” Ударный привод1/2”, (в сборе с 37 и 38) | 1 |
| 13 | 0802002 | Hammer case Кожух ударного механизма | 1 |  | 37 | 0850003 | Retainer O-ring Пружинящее резиновое кольцо (в сборе с 36) | 1 |
| 14 | 0850080 | "O"Ring Уплотнительное кольцо цилиндра | 1 |  | 38 | 0810006 | Socket retainer Фиксирующее головку разрезное кольцо (в сборе с 36) | 1 |
| 15 | 1900016 | Throttle Valve Дроссельный клапан | 1 |  | 39 | 0802012 | Housing Bushing Передний сальник привода | 1 |
| 16 | 0810083 | Spring Пружина дроссельного клапана | 1 |  | При комплектации AW-80JL-3/8" |  |  |  |
| 17 | 0800011 | Washer Уплотнительная шайба | 1 |  | 36A | 0802016 | Standard anvil Shank 3/8” Ударный привод 3/8”, (в сборе с 37A и 38A) | 1 |
| 18 | 1800017 | Air strainer (PT) Воздушный фильтр в сборе со втулкой, резьба под штуцер (PT) | 1 |  | 37A | 0850011 | Retainer O-ring Пружинящее резиновое кольцо (в сборе с 36A) | 1 |
| 19 | 0890059 | Housing Cover Packing Прокладка задней крышки | 1 |  | 38A | 0810013 | Socket retainer Фиксирующее головку разрезное кольцо (в сборе с 36A) | 1 |
| 20 | 0802003 | Housing Cover Задняя крышка картера | 1 |  | AW-80JL-1/80JL-3/8"-1 (NPT) |  |  |  |
| 21 | 0880084-01 | Screw Стяжные винты | 4 |  | 18B | 1800037 | Air strainer (NPT) Воздушный фильтр в сборе со втулкой, резьба под штуцер (NPT) | 1 |
| 22 | 0860056-CH | Bearing Задний шарикоподшипник ротора | 1 |  | AW-80JL-2/80JL-3/8"-2 (PF) |  |  |  |
| 23 | 0902005 | Rear End Plate Задняя опорная пластина | 1 |  | 18C | 1800038 | Air strainer (PF) Воздушный фильтр в сборе со втулкой, резьба под штуцер (PF) | 1 |
| 24 | 0840076 | Pin Направляющий штифт цилиндра | 2 |  | 40 |  | Packing: cardboard box Упаковка: картонный короб | 1 |
| ※We reserve the right to make changes to the designs of the parts without prior notice. Мы оставляем за собой право вносить изменения в конструкцию деталей без предварительного уведомления. |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Инструкции перед началом работы (Рекомендации по сборке пневмолинии, подключению и дальнейшей правильной эксплуатации гайковёрта, его техническому обслуживанию и ремонту. Меры предосторожности)

- Перед использованием пневматического ударного гайковёрта внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

- Пневматический инструмент Air Boss рекомендуется использовать в производственных помещениях, оборудованных стационарной воздушной магистралью с давлением воздуха не ниже 8,0 Атм., которое выставляется на выходном манометре компрессора. Иначе, при одновременном подключении нескольких пневмоинструментов или длительной работе на одном. Воздуха может не хватить.

- Компрессор необходимо подбирать так, чтобы его мощности и производительности хватило для бесперебойной работы инструмента.

- Нормальное функционирование в температурном диапазоне от +5С° до +50С°. При более низких температурах, внутри инструмента и шлангов, будет образовываться водный конденсат и загустевать смазка.

- Для бесперебойной работы пневматического инструмента Air Boss, воздушная магистраль, при необходимости (большая влажность) должна быть укомплектована осушителем воздуха. А каждое рабочее место оборудовано персональным блоком подготовки воздуха (фильтром-влагоотделителем, лубрикатором с манометром и регулятором давления).

- Воздушное давление в магистрали, непосредственно перед инструментом, не должно превышать значение, указанное в тех. характеристиках инструмента 6,3 Атм. Рабочее давление, выставляется регулятором блока подготовки воздуха. Уменьшение рабочего давления, приводит к потере мощности, а увеличение к преждевременному износу.

- Наличие влаги и взвешенных твёрдых частиц в воздушной магистрали приводит к образованию коррозии и механических повреждений на деталях изделия, и, как следствие, к преждевременному выходу из строя инструмента. Воздух должен быть сухим и обогащённым специальным «лубрикаторным» маслом, которое заливается в лубрикатор. Используя неосушенный и необогащенный маслом воздух, Вы сокращаете срок службы любого пневматического инструмента.

- Для получения расчетной мощности инструмента, необходимо использовать соответствующий воздушный шланг с внутренним диаметром (1/4”- 6мм до 3/8”-10мм). Обязательно, перед соединением шланга и пневматического инструмента, продувайте шланг мощным напором воздуха. Эта процедура, необходима для очистки магистрали от скопившейся влаги и её наполнении масленым аэрозолем, необходимого для бесперебойной смазки инструмента.

- Используйте насадки (головки, удлинители и т.д.) строго с приводом того же размера что и у трещотки DR.1/2”. Использование адаптеров-переходников для перехода на другой типоразмер, не является расчетным. Предполагается что их применение, это вынужденная временная мера, поэтому на такие случаи, гарантия не распространяется.

- Для удобства переустановки пневмоинструментов, предотвращения травм и не произвольных поломок резьбовых соединений, используйте штуцера с устройством быстроразъёма.

- При обнаружении снижения мощности гайковерта, рекомендуется обратиться в мастерскую, для профилактического осмотра и проведения наладочных работ.

5. Эксплуатация трещотки-гайковёрта.

- Перед использованием пневматической ударной трещотки-гайковёрта внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

- Для работы с пневмо трещоткой, можно использовать только имеющие привод DR.1/2” ударные, стандартные или глубокие головки, удлинители и т.д.,

- Управление трещоткой осуществляется с использованием пускового курка, который располагается на рукоятке. При нажатии на курок сжатый воздух поступает в рабочую полость двигателя и вращает ротор. При этом может произойти резкий рывок, будьте к этому готовы. После того как Вы отпустите курок, механизм будет вращаться ещё несколько секунд. В целях Вашей безопасности и сохранности самого инструмента, кладите трещотку после того как она полностью остановился и желательно на специальный кронштейн держатель или использовать специальные подвесы.

- Двух ступенчатая регулировка усилия, осуществляется поворотом переключателя на тыльной стороне рукоятки от 1 до 2, Режимы «закручивание» (L) или «откручивание» (R) перещёлкивая его влево или на право, устанавливая ограничение степени открытия воздушного клапана и направление вращения,

- Внимание! Переключать направление вращения можно только при остановившемся и не работающем инструменте.

- Перед присоединением шланга необходимо нанести 4-5 капель лубрикаторного масла в воздушное входное отверстие.

- Для смазывания трещотки применяйте лубрикаторное масло для пневмоинструмента, с вязкостью SAE10 заливаемое в лубрикатор воздушной магистрали, он настроен на подачу 2 (двух) капель в минуту. Если применение лубрикатора воздушной магистрали невозможно, то вводите 4-6 капель лубрикаторного масла для пневматических двигателей в отверстие впускного штуцера перед каждым использованием инструмента. Использование более вязкого или не очищенного масла, может привести к ухудшению работы.

- Плановое обслуживание трещотки-гайковёрта необходимо проводить не реже одного раза в 6 месяцев. При снижении мощности, необходимо обратиться в мастерскую, для выяснения причин и их устранения до выхода из строя инструмента.

- Использование кислородного шланга, для подвода воздуха, категорически запрещено!!!!!!!!!!!!!!!

6. Требование безопасности (Требования к работникам по работе с пневмоинструментом и организации рабочего пространства для лучшего соблюдения техники безопасности)

- Перед использованием пневматического ударного гайковёрта внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

- Инструмент не должен использоваться в потенциально пожароопасном помещении. Эксплуатация не должна происходить вблизи открытого огня.

- Никогда не используйте инструмент не по назначению.

- Отключайте воздушный шланг перед заменой или наладкой инструмента.

- Никогда, не пытайтесь разбирать пневматический инструмент при подключенном давлении.

- Перед использованием инструмента, проверьте все соединения и переходники. Воздушные шланги, находящиеся под давлением, могут разорваться и представляют серьезную опасность для окружающих.

- Используйте только быстросъёмные соединения для подключения к воздушной линии при замене инструмента.

- Воздушное давление в шланге, превышающее максимально допустимый предел для данного инструмента, может привести не только к его разрушению, но и причинить вред работнику.

- Примите устойчивое положение для работы с инструментом.

- Делайте перерывы в работе. Длительная и сильная вибрация вредна для здоровья человека.

- Запрещается работать без средств индивидуальной защиты.

- Защищайте лицо и глаза от осколков и стружки используя защитные очки.

- Работайте в перчатках, это защитит руки, не только от загрязнений, но и от легких травм.

- Используйте звукоизолирующие наушники. Постоянное звуковое давление, может привести к снижению слуха.

- Используйте респираторы или другую защиту органов дыхания. Эта мера предосторожности поможет предотвратить вдыхание металлической и масленой пыли, которые вредны для Вашего здоровья.

- Берегите инструмент от воздействия высоких температур и огня во избежание его повреждения или снижения эффективности его работы.

- Не оставляйте инструмент и шланги на полу, а также в зоне проезда автомобилей или на пути вашего следования.

- Внимательно следите за чистотой на рабочем месте, отсутствием скользких загрязнений и лишних предметов на полу, которые могут привести к вашему падению и травмам.

7. Хранение

Всегда храните пневматический инструмент

- В сухом отапливаемом, вентилируемом помещении, защищённом от проникновения паров кислот, щелочей и пылеобразивных веществ.

- При температуре не ниже +5С° и относительной влажности не более 70%.

- Если инструмент не планируется долго использовать, тогда желательно провести его консервацию. Для этого, необходимо смазать тонким слоем масла корпус, закапать 4-5 капель лубрикаторного масла в воздухозаборник инструмента, и не интенсивно запустить его на Х/Х, затем упаковать в штатную коробку.

8. Устранение неисправностей

- Производить самостоятельно ремонтные работы запрещено!

- Ремонтные работы должны проводиться квалифицированным персоналом в специализированном сервисе.

- Если понадобился ремонт, запасные части для гайковёрта или консультация, вы можете обратиться в сервисный центр ООО «ФОРС АВТО». forcavto@rambler.ru, тел. 8 (495) 230-85-05

9. Требования к действиям персонала для предотвращения ошибок:

- Запрещается работать без средств индивидуальной защиты.

- Используйте трещотку только по назначению.

- Для работы с пневмо гайковёртом, можно использовать только ударные, стандартные или глубокие головки, удлинители и т.д. имеющие привод DR.1/2”

- Использование адаптеров-переходников для перехода на другой типоразмер, не является расчетным и в случае их выхода из строя, гарантийным случаем не признаётся.

- Пневматический инструмент Air Boss, для меньшего падения мощности при запуске инструмента, рекомендуется эксплуатировать при давлении воздуха в стационарной подводящей воздушной магистрали (до пневмопоста) не ниже 8,0 Атм.

- Воздушное давление в магистрали самой трещотки-гайковерта, не должно превышать значение, указанное в паспорте 6,3 Атм. Рабочее давление, выставляется регулятором блока подготовки воздуха (на пневмопосту). Заниженное рабочее давление, приводит к потере мощности, а завышенное к преждевременному износу ударного механизма.

- Соблюдайте требования работы в температурном диапазоне от +5С° до +50С°.

- Каждое рабочее место должно быть оборудовано индивидуальным постом очистки воздуха. В который входит (фильтр-отстойник, регулятор с манометром и лубрикатор). Наличие влаги и взвешенных твёрдых частиц в воздушной магистрали приводит к образованию коррозии и механических повреждений на деталях изделия, а отсутствие смазки, к преждевременному выходу из строя пневмо привода.

- Для получения расчетной мощности инструмента, необходимо использовать соответствующий воздушный шланг с внутренним диаметром (1/4”-6мм до 3/8”-10мм). Категорически запрещается использовать, для изготовления воздушных магистралей, кислородные шланги.

- Для удобства переустановки пневмоинструментов, предотвращения травм и не произвольных поломок резьбовых соединений, используйте штуцера с устройством быстроразъёма.

- Для смазывания гайковёрта применяйте масло с вязкостью SAE10 заливаемое в лубрикатор воздушной магистрали. Использование более вязкого или не очищенного масла, может привести к ухудшению работы воздушного привода.

- Будьте внимательны к положению трещотки вне работы. Падение трещотки на пол, может привести как к её поломке, так и к вашей травме.

10. Действия персонала в случае отказа оборудования или аварии;

- В случае внезапного выхода из строя пневматического оборудования, необходимо убедиться работает ли остальное оборудование, компрессор и др., есть ли подача электричества.

- Убедиться, что нет аварийной ситуации и не требуется срочная эвакуация персонала.

- Самостоятельный ремонт ведёт к потере гарантии, обратитесь в ремонтную мастерскую.

11. Причины вывода трещотки-гайковерта из эксплуатации.

- Разрушение корпуса гайковёрта.

- Заклинивание ударного механизма,

- Заклинивание или повышенный износ пневмо двигателя,

- Стирание квадрата привода DR,

- Падение мощности.

Каждая из этих причин в отдельности и их сочетание, являются причинами вывода из эксплуатации и дальнейшего списания инструмента.

12. Условия утилизации (Решение об утилизации, принимает только владелец инструмента)

Трещотку-Гайковёрт можно считать подлежащим утилизации в следующих случаях:

- По истечении срока службы инструмента (совпадает с гарантийным сроком).

- Если выдаваемые им мощностные характеристики, не соответствуют заявленным более чем на 30%.

- Если гайковёрт нельзя отремонтировать т.е. износ деталей таков, что необходим капитальный ремонт с заменой более 50% деталей.

- Если Цена ремонта экономически не целесообразна

- При утилизации нужно руководствоваться требованиями, установленными по месту вашего пребывания.

13. Квалификации обслуживающего персонала

Пневматическим инструментом могут пользоваться только специалисты, имеющие соответствующую квалификацию, знакомые с правилами техники безопасности и условиями эксплуатации, имеющие навыки работы с пневматическим инструментом в соответствии с назначением и требованиями, указанными в данной инструкции.

14.  Условия предоставления гарантии

- Производитель: «AIRBOSS Air Tools Co., Ltd.» через своих представителей, на территории России: ООО «Форс Авто», устанавливает гарантийный срок и срок бесплатного сервисного обслуживания пневматического ударного гайковерта марки «Air Boss» – 6 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения правил эксплуатации, транспортировки, хранения, ремонта и обслуживания.

- Гарантийный ремонт или замена бракованного изделия, производятся только после осмотра или технической экспертизы, после подтверждения заводского происхождения неисправности.

- Экспертиза и ремонт осуществляются в установленные законом сроки в сервисном центре уполномоченной организации.

- Гарантия не распространяется на оборудование, имеющее конструктивные изменения, механические или технические повреждения, вызванные использованием не по назначению или с нарушением правил и норм эксплуатации и хранения. А также в результате действий обстоятельств непреодолимой силы, таких как пожар, наводнение, землетрясение и др.

- Естественный износ инструмента: Повреждение лакокрасочного покрытия или появление ржавчины, вмятины, трещины на корпусе или внутренних деталях, повреждение резьбовых соединений, соединительных штуцеров, полученные в ходе эксплуатации или при самостоятельном ремонте, гарантийным случаем НЕ ЯВЛЯЕТСЯ!  За исключением случаев наличия заводского дефекта, заявленных по регламенту.

- Гарантия предоставляется при наличии документа, подтверждающего факт покупки, и при заполненном гарантийном талоне.

- По истечении гарантийного срока или при нарушении правил эксплуатации, указанных в настоящем руководстве и потере гарантии, ремонт производится покупателем самостоятельно и за свой счёт в любом сервисном центре, по месту нахождения инструмента.

- Все Ваши пожелания и замечания высылайте по адресу электронной почты: opt@forceavto.ru или звоните по номеру тел. 8 (495) 230-85-05

15. Гарантийный талон:

Гарантийный срок на трещотку-гайковёрт Air Boss АW-80JL 1/2”составляет 6 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения правил эксплуатации, транспортировки, хранения, ремонта и обслуживания.

Наименование и артикул изделия: _______________________________

Заводской номер: _____________________________________________

Продавец: ___________________________________________________

№ и наименование документа: __________________________________

Торговая организация: (Название, адрес и телефон)________________________

______________________________________________________________________________М П______

Покупатель: Наименование или Ф.И.О    _____________________________________________________  С правилами эксплуатации и гарантийного обслуживания ознакомлен.

____________________ (Подпись)_______________