| 440003, Российская Федерация, г. Пенза, ул. Терновского, 19А, тел./факс: (841-2) 93-06-06 E-mail: info@eletech-penza.ru Сделано в России | ПАСПОРТ на светильники: баркод - «Дези 231» НСБ 01-3х60.-160 1005404897 - «Дези 251» НСБ 01-5х60 -134 1005404898 |
| --- | --- |

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его технические данные.

- Назначение и основные сведения

| - Назначение | для общего освещения бытовых и общественных помещений |
| --- | --- |
| - Светильник изготовлен по ТУ 3461-048-00109636-2014 и соответствует: | ТР ТС 004/2011 (ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ IEC 60598-2-1) |
| - Климатическое исполнение, категория размещения (по ГОСТ 15150) | УХЛ4 |
| - Диапазон рабочих температур, и относительная влажность | (+1…+35)С, 80% |
| - Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP20 |
| - По материалу опорной поверхности, на которую устанавливаются светильники: | пригодны для установки на поверхности из нормально воспламеняемого материала |
| - Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| - Способ крепления (рабочее положение) | на планку (НПБ) |
| - Срок службы | не менее 8 лет |
| - Основные технические характеристики |  |
| - Параметры питающей сети | ~230В, 50 Гц |
| - Количество ламп в светильнике, шт. х цоколь | НПБ 01-3х60-160 – 3хE27 НПБ 01-5х60-134 – 5хE27 |
| - Максимальная мощность ламп накаливания | 60 Вт |

Внимание! Запрещается использование ламп с большей мощностью, чем указано в маркировке.

- Комплектность

- светильник;

- плафоны;

- паспорт;

- инструкция сборки;

- упаковка.

- Требования безопасности

- Эксплуатация светильников согласно «Правилам технической эксплуатации электро-установок потребителей», утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6.

- Монтаж, демонтаж и подключение светильника производить только специалистом электромонтажником при отключенной сети питания.

- Присоединение к поврежденной электропроводке ЗАПРЕЩЕНО!

- Замену ламп производить ТОЛЬКО при отключенной сети питания.

- ВНИМАНИЕ! Светильники с дефектами корпуса, стекла и др. составных частей эксплуатировать недопустимо.

- Устанавливать светильники вдали от химически активной среды, горючих и легко воспламеняемых предметов.

5. Инструкция по монтажу и подготовка к работе

- Распаковать светильник, проверить комплектность, распаковать плафоны;

- Собрать светильник согласно инструкции;

- Установить плафоны и лампы.

- Сведения об утилизации

Светильники не содержат дорогостоящих и токсичных материалов и утилизируются обычным способом.

- Хранение и транспортирование

Условия транспортирования светильников в части воздействия механических факторов по ГОСТ 23216 – средние (С). Перевозки воздушным, железнодорожным транспортом и в сочетании их между собой, водным путём (кроме моря) совместно с автомобильными перевозками, с общим числом перегрузок не более четырёх.

Условия хранения светильников в части воздействия климатических факторов по ГОСТ 15150 – 2. Закрытые и другие помещения с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе, расположенные в макроклиматических районах c умеренным и холодным климатом.

Светильники в упаковке допускают хранение в течение не более 18 месяцев с даты выпуска.

- Гарантийные обязательства

В случае обнаружения неисправности светильника, до истечения гарантийного срока, следует обратиться по месту покупки светильника, либо непосредственно к предприятию-изготовителю.

Гарантийный срок эксплуатации: 18 месяцев со дня продажи покупателю. В случае если день продажи установить невозможно, то гарантийный срок 18 месяцев исчисляется со дня изготовления товара.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за дефекты и последствия, возникшие по вине потребителя в результате  несоблюдения требований данного руководства по эксплуатации.

К гарантийному ремонту принимаются изделия, не подвергавшиеся разборке и конструктивным изменениям, не имеющие механических повреждений, при сохранении защитных наклеек и пломб предприятия-изготовителя.

Светильник сертифицирован. Сертификат № ТС RU С-RU.АБ91.В.00045, срок действия с 03.04.2017 по 02.04.2022.

Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011.

Признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления _____________________		 	Штамп ОТК_______________________

Штамп магазина _______________________			Подпись продавца___________________