| 440003, Российская Федерация, г. Пенза,ул. Терновского, 19А, тел./факс: (841-2) 93-06-06 E-mail: pemz@eletech-penza.ru Cделано в России | ПАСПОРТ на светильники настенные Артикулы: 1. 1005404750 НББ 01-60-158 «Касабланка» 511 бел. 2. 1005404751 НББ 01-2х60-110 «Касабланка» 521 бел. на этикетках название светильников может быть дополнено названием стекла в целях идентификации |
| --- | --- |

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его технические данные.

- Назначение и основные сведения

| - Назначение - для декоративного освещения жилых и общественных помещений |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Светильник изготовлен по ТУ 3461-048-00109636-2014 и соответствует: ТР ТС 004/2011 (ГОСТ IEC 60598-1-2013, ГОСТ IEC 60598-2-4-2012) |  |  |
| - Климатическое исполнение, категория размещения (по ГОСТ 15150-69): УХЛ4 |  |  |
| - Диапазон рабочих температур, и относительная влажность: (+1…+35)°С, 80% |  |  |
| - Степень защиты от воздействия окружающей среды: IP20 |  |  |
| - Класс защиты от поражения электрическим током: I |  |  |
| - По материалу опорной поверхности, на которую устанавливаются светильники: | пригодны для установки на поверхности из нормально - воспламеняемого материала |  |
| - Способ крепления, рабочее положение | П-образный кронштейн, на стену |  |
| - Срок службы | не менее 8 лет |  |
| - Основные технические характеристики |  |  |
| - Параметры питающей сети | ~230В, 50 Гц |  |
| - Количество ламп в светильнике, кол-во шт х цоколь | НББ 01-60-158 - 1хЕ27 НББ 01-2х60-110 - 2хЕ27 |  |
| - Максимальная мощность ламп накаливания | 60Вт |  |

Внимание! Запрещается использование ламп с большей мощностью, чем указано в маркировке светильника.

- Комплектность

- светильник;

- паспорт;

- упаковка.

- Требования безопасности

- Эксплуатация светильников согласно «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6.

- Монтаж, демонтаж и подключение светильника производить только специалистом электромонтажником при отключенной сети питания.

- Присоединение к поврежденной электропроводке ЗАПРЕЩЕНО!

- Замену ламп производить ТОЛЬКО при отключенной сети питания.

- ВНИМАНИЕ! Светильники с дефектами корпуса, стекла и др. составных частей эксплуатировать недопустимо.

- Инструкция по монтажу и подготовка к работе

- Распаковать светильник, проверить комплектность;

- При помощи дюбелей и саморезов (в комплект не входят) закрепить горизонтально на стене П-образный кронштейн;

- Подсоединить сетевые провода к контактам клеммной колодки;

- Установить светильник на П-образный кронштейн и закрепить двумя винтами;

- Установить лампу. Светильник готов к работе.

- Сведения об утилизации

Светильники не содержат дорогостоящих и  токсичных материалов и утилизируются обычным способом.

- Хранение и транспортирование

Условия транспортирования светильников в части воздействия механических факторов по ГОСТ 2321 – средние (С). Перевозки воздушным, железнодорожным в сочетании их между собой, водным путём (кроме моря) совместно с автомобильными перевозками, с общим числом перегрузок не более четырёх.

Условия хранения светильников в части воздействия климатических факторов по ГОСТ 15150 –2.Закрытые и другие помещения с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе, расположенные макроклиматических районах c умеренным и холодным климатом.

Светильники в упаковке допускают хранение в течение не более 18 месяцев с даты выпуска.

- Гарантийные обязательства

В случае обнаружения неисправности светильника, до истечения гарантийного срока, следует обратиться по месту покупки светильника, либо непосредственно к предприятию-изготовителю.

Гарантийный срок эксплуатации: 18 месяцев со дня продажи покупателю, но не более 36 месяцев со дня выпуска предприятием-изготовителем. В случае если день продажи установить невозможно, этот срок исчисляется со дня изготовления товара.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за дефекты и последствия, возникшие по вине потребителя в результате несоблюдения требований данного руководства по эксплуатации.

К гарантийному ремонту принимаются изделия, не подвергавшиеся разборке и конструктивным изменениям, не имеющие механических повреждений, при сохранении защитных наклеек и пломб предприятия – изготовителя.

Светильник сертифицирован.

Сертификат № ТС RU С-RU.АБ91.В.00045, срок действия с 03.04.2017 по 02.04.2022.

Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011

Признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления _________________			Штамп ОТК_________________

Штамп магазина ___________________			Подпись продавца____________