Фиберглассовая односторонняя стремянка

с алюминиевыми ступенями SevenBerg серии «Ф».

ПАСПОРТ.

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Стремянка фиберглассовая  серии «Ф» предназначена для проведения различных видов работ на не большой (до 4,3 м) высоте, как в быту, так и на производстве.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель | Кол-во ступеней | Высота до последней ступени | Ширина у основания, см | Рабочая высота, м | Длина в сложенном виде, м | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф-103 | 3 | 0,86 | 48 | 2,86 | 1,23 | 5 |
| Ф-104 | 4 | 1,14 | 52 | 3,14 | 1,54 | 6,2 |
| Ф-105 | 5 | 1,43 | 56 | 3,43 | 1,84 | 7,2 |
| Ф-106 | 6 | 1,71 | 60 | 3,71 | 2,14 | 8,5 |
| Ф-107 | 7 | 2,01 | 64 | 4,01 | 2,45 | 10 |
| Ф-108 | 8 | 2,3 | 68 | 4,3 | 2,75 | 11,5 |

Примечание: на линейные размеры отклонение может составлять ±5мм, на вес изделия ±5%

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Стремянка, шт………………………………………………………1

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ.

Стремя́нка представляет собой свободностоящую переносную лестницу, сужающуюся к верху, имеющую сторону подъема (переднюю ногу), опорную сторону (заднюю ногу), пластиковую полочку для инструментов  и раскладывающуюся для подъема на высоту. Тетива выполнена из П-образного фиберглассового профиля толщиной 4 мм, ступени стремянки изготовлены из высокопрочного алюминиевого профиля. Задняя и передняя нога соединены между собой. Ступени имеют рифленую поверхность. Башмаки изготовлены из высокопрочного пластика. Стремянка в рабочем положении надежно фиксируется верхней и стальными стяжками-перемычками.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.

- Ознакомьтесь с настоящим Паспортом.

- Внимательно осмотрите стремянку и убедитесь в отсутствии повреждений и деформаций. Проверьте наличие и исправность всех составляющих частей и узлов.

- Убедитесь что ваше физическое состояние позволяет работать на высоте. Крайне не рекомендуется: -работать на стремянке под воздействием алкогольного и наркотического опьянения, а также во время приема сильнодействующих лекарств; -использовать поврежденные стремянку; -самостоятельно ремонтировать стремянку и изменять конструкцию.

- Установите стремянку на твердой, ровной и не скользкой поверхности.

- При подъеме, спуске и работе располагайтесь лицом к ступеням, следите за равновесием и сохраняйте вертикальное положение тела.

- При работе на высоте более 1,8 метров используйте дополнительную систему страховки от падения.

- При работе на стремянках пользуйтесь «Правилами по охране труда при работе на высоте», утвержденной Приказом Минтруда России от 16.11.2020г. №782н, а так же СНиП 12-03-2001 «Техника безопасности в строительстве».

- Максимально допустимая нагрузка на стремянку – 150кгс.

- Основные меры безопасности кратко изложены на товарном ярлыке на стремянку.

- Не использовать в качестве приставной лестницы

- Не использовать в качестве подмостей

- Одновременно на высоте находиться только одному человеку.

- Не работать не неровной поверхности.

- Запрещается подниматься на пластиковую полочку

- Наклоняться только в сторону рабочей зоны

- Не работать вблизи открытого окна

- Не работать вблизи незапертой двери

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировка стремянки в соответствии с ГОСТ 58752-2019.

- Хранить стремянку необходимо в сухом помещении в соответствии с ГОСТ 15150-69 по группе условий хранения Ж3.

- Избегайте контакта стремянки с агрессивными средами (соль, щелочь, кислота, противогололёдные реагенты и прочее). В случае контакта промойте стремянку водой и протрите насухо.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стремянка фиберглассовая  серии «Ф» соответствует ТУ 9693-001-78081212-2013 и признана годной для эксплуатации.

Дата продажи «____» ___________________20___г. (заполняется продавцом)

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок – 12 месяцев со дня продажи. Гарантия не распространяется на изнашивающиеся в процессе эксплуатации башмаки лестницы.

СРОК СЛУЖБЫ

Установленный производителем срок полезного использования стремянки составляет 5 лет, с даты продажи при эксплуатации в строгом соответствии с паспортом.

УТИЛИЗАЦИЯ

- Металлические детали сдаются в металлолом; - Пластиковые изделия – в пункты вторсырья.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

SevenBerg (Россия)

ООО «Арлион»

ИНН:7705680911

Телефон: +7(495) 225-4519

E-mail: info@arlion.ru

https://lestniza.ru